# I - ETUDE CINEMATIQUE ET ENERGETIQUE DU MECANISME

[ Présenter les résultats sous forme littérale puis faire l’application numérique ]

Objectif global :

Analyse des fréquences de rotation et moments transmis par le réducteur «RSD281»

Donnée :	Puissance moteur : 400 kW à 1800 tr/min

I - 1 - Objectif : 	Déterminer les lois «Entrée-Sortie» du mécanisme

Documents de référence	- Documents 2 et 3 du dossier constructeur

Travail demandé :	- Sur feuille de copie -

I - 1 - 1 - Etude en «marche avant» (Coupe AA)

a - 	Tracer le schéma cinématique (en couleurs) du réducteur-inverseur en «marche avant»

b - 	Calculer le rapport de transmission du Réducteur «RSD281»

pour la  «marche avant» : kav

c - 	Calculer la fréquence de rotation Nsav de l’hélice pour la «marche avant» .

I - 1 - 2 - Etude en «marche aRRIERE» (Coupe BB)

Répondre à ces mêmes questions , en «marche arrière» :

a - 	Schéma cinématique

b - 	Calculer le rapport de réduction : kar

c - 	Calculer la fréquence de rotation Nsar

d - 	Conclure .

I - 2 - Objectif:	Déterminer la pression nécessaire pour l'alimentation du 		vérin d'embrayage, en marche Avant

Documents de référence: - Documents 3 et 4 du dossier constructeur

- Formulaire relatif aux ressorts : Dossier technique - Annexe 1

Hypothèses	Pour ces calculs , on ne tient pas compte

- du frottement du piston 20 par rapport au botter d'embrayage 14

- des frottements dans les guidages

Donnée	Rendement par engrenage  = 0,98

Travail demandé 	-sur feuille de copie-

1-2-1- Calculer les Moments transmis en marche avant :

- Par l’arbre d’entrée 1 : Me

- Par l’arbre intermédiaire 34 : Mi

- Par l’arbre de sortie 30 : Ms

1-2-2- Calculer l’effort axial nécessaire sur les contre-disques 42 d’embrayage pour transmettre le moment Mi.

1-2-3- Calculer l’effort de poussée du ressort 18 défini dans l’annexe 1, dans la position représentée sur le plan document 4.

1-2-4- En déduire la pression d’alimentation du vérin d’embrayage nécessaire pour transmettre le moment Mi..

Il - ETUDE STATIQUE

OBJECTIF GLOBAL:

Vérification de certains éléments de guidage de l'arbre de

sortie 30 du réducteur ‘’ RSD281’’

Il - 1 - Objectif	Calculer les charges exercées sur les roulements 27 et 31 guidant l'arbre de sortie 30, en marche Avant

Documents de référence

- Document réponse 1 qui présente l'arbre de sortie 30 du réducteur.

- Document 3 du dossier constructeur

Données	- Pour cette partie , on considère le Torseur des efforts de l'hélice sur la

bride de sortie 21

- Le roulement 27 et la butée 28 sont assimilés à une liaison rotule  de centre C dans la liaison arbre 30  carter 40.

- Caractéristiques du pignon 29 : Denture hélicoïdale	 = 19,6° à droite

 = 20°	mn = 3,5 mm	Z29 = 91 dents

- Rappel des relations entre les composantes de l’effort sur une denture hélicoïdale : Composante tangentielle :	T

Composante axiale :	A = T tan

Composante radiale :	R = T tan / cos

Travail demandé:	- Sur document réponse 1 et sur feuille de copie -

II - 1 - 1 - Ecrire le torseur des efforts extérieurs de 34  29 en fonction de la composante tangentielle T.

II - 1 - 2 - On souhaite déterminer à l'aide d'un logiciel de mécanique les efforts supportés par les trois roulements 27, 28, 31 en marche avant. A partir de l'isolement de l'arbre de sortie 30 représenté sur le document réponse 1, formuler les hypothèses de calcul, modéliser les liaisons et faire le bilan des actions mécaniques appris sur cet ensemble.

La détermination des actions mécaniques recherchées est-elle possible ?  Justifier votre réponse.

Il - 2 - Objectif : Vérifier la durée de vie des roulements 27 et 31 , en B et C

#### Documents de référence

- Les documents techniques (extraits de catalogue) relatifs aux roulements sont fournis dans le dossier technique - Annexe 2

- Document 3 du dossier constructeur

##### Données

- Le bateau est utilisé à : 	90% du temps en marche Avant

10% du temps en marche Arrière

- Charges supportées par le roulement 31 en B

En marche avant :	FRB1 = 48000 N		Effort radial

En marche arrière :	FRB2 = 39500 N		Effort radial

- Charges supportées par le roulement en C

En marche avant :	FRC1 = 18000 N		Effort radial

En marche arrière :	FRC2 = 24200 N		Effort radial

et 	FAC = 56000 x	Effort ax

FA C = 56000 N

###### Travail demandé : 	- Sur feuille de copie -

II - 2 - 1 - Déterminer en heures la durée de vie du roulement 31 placé en B

si Ns	385 tr/min.	Référence roulement en B : 22314 CC/W33

II - 2 - 2 - Déterminer en heures la durée de vie du roulement 27 placé en C

si Ns = 385 tr/min	Référence roulement en C 21316 CC/W33

Il - 2 - 3 - Conclure

III	ETUDE DE RESISTANCE DE MATERIAUX

OBJECTIF GLOBAL:

Vérification de la résistance mécanique de l'arbre d'entrée 1

du réducteur "RSD281"

Objectif	Calculer le coefficient de sécurité dans la zone la plus sollicité.

Documents de référence	- Document réponse 2

- Documents 3 et 5 du dossier constructeur

- Annexe 3 du Dossier technique.

Hypothèses	- Pour l'étude de résistance des matériaux de l’arbre d'entrée 1 du réducteur "RSD281", compte tenu du frettage de 3  1 , nous adoptons la modélisation présentée sur le document réponse 2, le pignon 2 étant supprimé. Les parties coniques sont modélisées par des cylindres de diamètre moyen.

Données	- Les efforts appliqués sur l'arbre 1 sont définis sur le document 5 du dossier constructeur.

- L'arbre est réalisé en 42CrMo4 (42CD4) cémenté, trempé.

Travail demandé:	- Sur document réponse 2 et sur feuille de copie -

III - 1 -	Donner l'équation et le diagramme des moments de torsion Mt le long de l'arbre d'entrée 1 .

III - 2 -	En déduire le diagramme des contraintes tangentielles à la périphérie de l'arbre dues à la torsion le long de l'arbre d'entrée 1.

III - 3 -	Le document 5 du dossier constructeur fournit les courbes représentant les diagrammes des efforts normaux N et des moments fléchissants Mfy et Mfz le long de l'arbre d'entrée 1 .

A partir des résultats trouvés à la question 3-2 et des données du document 5, déterminer les contraintes équivalentes en L et R .

En déduire entre les sections droites situées en L et R celle qui est la plus sollicitée.

III - 4 - 	Dans la zone L, déterminer le coefficient de concentration de contraintes.

III - 5 - 	Quel est alors le coefficient de sécurité ‘’s’’ adopté ? Conclure