## DOSSIER

CONSTRUCTEUR

# CONTENU DU DOSSIER

- Texte de présentation	Le Réducteur

Le sujet de l’étude

Fonctionnement

Informations

-Gravure du bateau	Document 1

-Vue d’ensemble du réducteur 	Document2

-Plan du réducteur	Document 3

-Plan de l’embrayage	Document 4

-Diagrammes : N , Mfy, Mfz	Document 5

PRESENTATION DU REDUCTEUR RSD281

# LE REDUCTEUR

Ces réducteurs marins sont installés à bord de navires de haute mer ou fluviaux, de bateaux de

pêche ou de remorqueurs .

Particularité de ce réducteur: Le montage des roues dentées est effectué par un frettage

hydraulique sur des surfaces coniques.

- Avantages des assemblages frettés sur portées coniques

- Supprime les entailles dans l'arbre et dans le moyeu

- Limite les concentrations de contraintes, les balourds ...

- Permet des d‚montages et remontages fréquents

- Peut se monter sans chauffe ou refroidissement des éléments

- Permet de mesurer avec plus de précision le serrage par contrôle de la course de

l'emmanchement.

# LE SUJET DE L'ETUDE - PRESENTATION DU MECANISME

L'étude proposée porte sur un Réducteur - Inverseur marin destiné aux bateaux de pêche .

Les documents font référence au modèle RSD 281 . La puissance d'entrée pour cet appareil est de 400 kW à 1800 tr/min.

P = 400 kW

Moteur

Réducteur

Inverseur

Hélice

- N = 1800 tr/min

FONCTIONNEMENT 	- Documents 2 et 3 -

L'arbre d'entrée 1 entraîne deux arbres intermédiaires 34.

Les embrayages E2 et E1 sont commandés respectivement par les distributeurs hydrauliques D2 et Dl permettant ainsi de sélectionner soit la marche avant, soit la marche arrière .

L'arbre de sortie 30 entraîne directement l'hélice . Pour la marche avant, une butée d'hélice 28

est incorporée sur l’arbre de sortie 30 .

# INFORMATIONS

- Pignons à denture hélicoïdale en acier allié, cémenté, trempé et rectifié 18NiCrMo6 (18NCD6)

- Embrayages hydrauliques multidisques E1 et E2 à engagement progressif et à dispositif

mécanique de secours.

- Système autonome de génération d'huile sous pression et de lubrification (Pompe, Filtre,

Distributeur ) .

SOUS-EPREUVE U41	Page 1/1	Dossier Constructeur