DESSIN D'AVANT PROJET

- Objectif : Conception d'une prise de force s'adaptant sur le réducteur existant

L'objet de l'étude proposée est la conception d'une prise de force s'adaptant sur le réducteur RSD281.

Cette prise de force est destinée à entraîner par l'intermédiaire d'un système poulies courroies trapézoïdales une pompe hydraulique pour commander, par exemple, une grue annexe ou un treuil pour remonter les filets. La puissance obtenue sur 1’arbre de prise de force est de 90 kW au maximum.

Fonction de service:

- FS1 : PERMETTRE A L'ARBRE D'ENTREE DU REDUCTEUR RSD281 DE

- TRANSMETTRE UNE PUISSANCE AUX COURROIES TRAPEZOIDALES

Fonctions contraintes :

- FC1:	S'ADAPTER A LA STRUCTURE EXISTANTE DU REDUCTEUR RSD281

FC2:	RESISTER AU MILIEU AMBIANT

FC3:	S'INTEGRER ESTHETIQUEMENT AU REDUCTEUR RSD281

Objectif : Concevoir une prise de force s'adaptant sur le réducteur RSD 281

ON DONNE

- Sur le document 6, le FAST partiel de la prise de force présentant les solutions retenues par le bureau d'études.

- Sur le document 7, le schéma cinématique de l'ensemble à concevoir et les données mécaniques.

- Les contraintes générales de conception à respecter:

a) La prise de force sera fabriquée en moyenne série, ce qui permet d'utiliser le

procédé de moulage pour obtenir le corps 1 du mécanisme en fonte

- épaisseur moyenne e = 6mm

b) Les calculs de résistance de matériaux réalisés par le bureau d’études donnent les résultats suivants pour les engrenages droits à denture hélicoïdale :

- module mn = 3mm

- angle d'inclinaison de la denture  =15°

- largeur de denture b = 28 mn

c) Le diamètre primitif de la poulie 4 à gorges trapézoïdales est de 200mm.

Quatre courroies SPB sont nécessaires pour transmettre la puissance.

d) Un calcul de durée de vie des roulements à rouleaux coniques donne les résultats suivants :

- choix de deux roulements 30206 montés en O (montage indirect) pour le guidage de la roue intermédiaire 2 sur son arbre 6.

- choix de deux roulements 30309 montés en X (montage direct) pour le guidage de l'arbre de prise de force 5 dans le corps 1.

e) La lubrification des roulements et des engrenages est réalisée par circulation d'huile.

- Sur le document 8, le tableau des principales fonctions techniques à concevoir par le candidat établi à partir du FAST général de la prise de force.

- Sur le document 9, les caractéristiques des roulements à rouleaux coniques références 30309 et 30206. Ces roulements sont dessinés à l'échelle 1:1 pour permettre au candidat de les reproduire rapidement sur le dessin de conception.

- Sur le document 10, les caractéristiques des poulies à gorges trapézoïdales.

ON DEMANDE:

1- Sur feuille(s) de copie, justifier le choix des montages de roulements à rouleaux coniques :

a)	montage en O ( ou indirect ) de la roue 2 sur l'arbre intermédiaire 6 par deux roulements 30206.

b)	montage en X ( ou direct ) de l'arbre de prise de force 5 dans le corps 1 de la prise de force par deux roulements 30309.

2- Sur le calque préimprimé DOCUMENT REPONSE 3 :

2-1 Représenter à l'échelle 1:1 , le dessin d'ensemble de la prise de force suivant:

a)	une vue de face coupe AA

b)	une vue de droite (coupes éventuelles au choix du candidat)

c)	toutes autres vues permettant de définir complètement les solutions

technologiques adoptées et les formes des pièces constituant le mécanisme .

2-2 Indiquer sur ce dessin d'ensemble les ajustements et les conditions fonctionnelles nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme .

3- SUR LE DOCUMENT RÉPONSE 4, déterminer la longueur de l'entretoise de réglage 22.

Objectif :

Déterminer littéralement la longueur de l'entretoise 22 pour :

- d'une part, assurer l'immobilisation axiale des bagues intérieures des roulements

27 et 28 ;

- et d'autre part, permettre de transmettre un couple suffisant sur le plateau de

sortie 21 fretté sur l'arbre 30.

Données

Le montage de la bride de sortie 21 est réalisé par frettage hydraulique sur des surfaces coniques de l'arbre de sortie 30.

Le frettage hydraulique se déroule de la façon suivante :

1ère phase :

Montage manuel de la bride de sortie 21 sur l'arbre de sortie 30 en assurant le contact des surfaces coniques.

2ème phase :

Injection progressive d'huile sous pression (jusqu'à 2985 bars) au niveau des surfaces coniques de contact par des injecteurs prévus sur la bride de sortie 21 entraînant des déformations élastiques sur 21 et 30.

3ème phase :

Poussée sur la bride de sortie 21 par l'intermédiaire d'un écrou hydraulique et d'un outillage spécial Lors de cette opération le plateau 21 se translate sur l'arbre de sortie 30 d'une cote E ; pour le couple à transmettre avec ce réducteur cette cote E doit être égale à 7,8  0,2m.

Travail demandé:

- SUR DOCUMENT RÉPONSE 4 -

Le document réponse 4 représente le plateau de sortie 21 à la fin de la première phase de son montage sur l'arbre de sortie 30,les surfaces coniques sont en contact mais le frettage hydraulique n’a pas encore été effectué (le plateau 21 ne s'est pas translaté de la cote E).

3-1 	Tracer la chaîne de cotes relative à la condition fonctionnelle E permettant d'assurer un frettage satisfaisant. Les différents maillons de la chaîne de cotes sont repérés respectivement par les repères des pièces.

3-2	L'entretoise 22 est une pièce de réglage dont la longueur L22 est calculée en fonction des dimensions réelles des pièces qui composent la chaîne de cotes. En tenant compte de la translation E = 7,8  0,2 mm du plateau 21 sur l'arbre de sortie 30 au moment du frettage hydraulique, donner l'expression littérale permettait de calculer L22.

3 -3	Justifier L22 mini, L22 maxi et donner la valeur de l'intervalle de tolérance sur L22.