BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : U 2

étude de produit industriel

# DOSSIER TRAVAIL CORRIGE

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : U 2

étude de produit industriel

## BAREME DE NOTATION

### Modification d’une règle vibrante double

| ANALYSE DE LA REGLE VIBRANTE ACTUELLE - Graphe des interacteurs : formulation et caractérisation de la fonction Fp2 - Analyse fonctionnelle de Fp1 : permettre à l’ouvrier de vibrer le béton - Étude du vibrateur : - Analyse structurelle - Vérification des caractéristiques - Étude du dispositif de serrage : - Schéma cinématique - Vérification de l’effort de serrage - Proposition de modifications Total | /8 /8 /15 /6 /4 /4 /5 /50 |
| --- | --- |
| IMPLANTATION D’UN NOUVEAU SYSTEME DE SERRAGE - Dessin d’ensemble de la nouvelle solution implantée : - Respect du croquis d’intention du concepteur - Définition des modifications apportées aux pièces voisines - Dessin de définition de l’écrou : - Choix des vues, coupes… - Choix des cotes et spécifications - Présentation, respect des normes Total | /20 /10 /10 /6 /4 /50 |
|  | /100 |
|  | /20 |

III) ANALYSE DE LA REGLE VIBRANTE ACTUELLE

1 ) Graphe des interacteurs

Milieu environnant

Règle vibrante

Ouvrier

Énergie

Béton

Fc2

Fc3

Fp1

Fc5

Fc1

Sécurité

Fc4

Proposer une formulation de la fonction Fp1 :

Fp1 : ……… permettre à l’ouvrier de vibrer le béton ………………………………………….

Fc1 : respecter les normes de sécurité

Fc2 : être adaptée à l’énergie disponible

Fc3 : résister aux caractéristiques du béton

Fc4 : ne pas polluer le milieu environnant

Fc5 : résister au milieu environnant

Caractérisation des fonctions

Dans le tableau suivant, compléter les niveaux pour Fp1

| Fonction | Élément à caractériser | Critères | Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Fp1 | Ouvrier | Age | > 18 ans |
|  | Vibrer | Force centrifuge plein régime Fréquence de rotation du moteur Fréquence de rotation du vibrateur Fréquence de vibration Planéité Présence de bulles | > 3000 N (vibrateur) 3000 tr.mn-1 7500 tr.mn-1 150 Hz Selon client Aucune |
|  | Béton | Selon normes BTP en vigueur (NF EN 206-1) |  |
| Fc1 | Normes de sécurité | Respect des normes de sécurité (NF EN 60204-1, NF EN 953, NF EN 1005-3,….) |  |
| Fc2 | Être adaptée | Choix de composants compatibles dans les catalogues |  |
|  | Énergie | Essence | SP95-98 |
| Fc3 | Résister | Détérioration admise | Légère abrasion des profilés |
|  | Béton | Voir plus haut |  |
| Fc4 | Ne pas polluer | Pollution admise Fuite huile… Bruit | Aucune < 80 dB |
|  | Milieu environnant | Chantier BTP plein air |  |
| Fc5 | Résister | Corrosion tolérée… | Aucune |
|  | Milieu environnant | Chantier BTP plein air |  |

2 )  Analyse fonctionnelle (doc 3/18 et 4/18)

Ft1322 : Maintenir en position sur l’interface

Ft12 : Générer une vibration

Ft13 : Transmettre la vibration au béton

Ft121 : Générer

une

énergie mécanique

Ft122 : Transformer l’énergie mécanique en vibration

Ft1221 : Adapter le mouvement de rotation

Ft1223 : Créer un balourd

Fonctions techniques

Fonction principale

Solutions technologiques

Moteur thermique  1

Ft131 : Mettre en place une interface au contact du béton

Ft132 : Transmettre les vibrations à l‘interface

Ft1321 : Mettre en position sur l’interface

Profilés métalliques 8

Ft11 : Isoler la barre de tenue 14

Amortisseurs de vibrations 4

Ft1222 : Guider un arbre en rotation

Fp1

Butée de serrage

Ft111 : Maintenir

Ft112 : Isoler

Barre de tenue 14

Amortisseurs de vibrations 4

Système poulies (2,3) courroie (9)

Paliers à

semelle 11

Balourd 13

Etrier 7 , vis 5 et touche 16

Compléter ci-dessous le diagramme F.A.S.T. correspondant à la fonction principale du système:

.

3)  Etude du vibrateur

a) Analyse structurelle du vibrateur (doc 3/18)

Compléter les classes d’équivalence :

- Utiliser la nomenclature partielle donnée.

- Les amortisseurs 4 seront considérés comme indéformables.

- Ne pas tenir compte de la courroie 9.

SE1= Carter moteur 1, 6…,7,8,10,11,15,16,17,18,19…..

SE2= Arbre moteur 1, 2……………………………………………………………..

SE3= Axe de vibrateur 12 , 3,13……………………………………………………..

Identifier la liaison entre SE3 et SE1

Mobilités

| SE3/SE1 | T | R |
| --- | --- | --- |
| X | 0 | 1 |
| Y | 0 | 0 |
| Z | 0 | 0 |

Nom de la liaison:

… liaison pivot d’axe A,X

SE2

SE3

SE1

Y

Z

X

Compléter le graphe des liaisons :

- Noms des liaisons : SE1/SE2 ; SE1/SE3

- Solution technologique assurant la liaison pour SE2/SE3

- Représenter les schémas associés.

liaison pivot d’axe B,X

SE2

Transmission par poulies - courroie

SE1

SE3

liaison pivot d’axe A,X

Bâti + Profilés (SE1)

Barre de tenue 14

Moteur 1

Assemblage sur bâti par éléments vissés

Modifier le bras de levier de l’étrier de serrage

Compléter le schéma cinématique :

b) Vérification de l’efficacité du vibrage

Calculer le rapport de réduction « Balourd / Moteur », justifier:

Utilisation des diamètres. primitifs de la nomenclature

NbalourdbatiNmoteurbati=.2,5

Déterminer la fréquence de rotation (tr.mn-1) de l’axe du vibrateur:

Nbalourd/bati=2,5 x 3000=7500 tr.min-1

Une étude dynamique du vibrateur a permis de tracer la courbe suivante :

- Abscisse : 	régime du moteur thermique.

- Ordonnée :	force centrifuge (qui vibre le béton)

A partir du résultat précédent,

- déterminer l’effort de vibrage F, (Laisser le tracé apparent)

- comparer les résultats au tableau de caractérisation des fonctions doc 10/18.

Conclusions :

On trouve une force de 3750 N environ à comparer avec les 3000 N du cahier des charges  -> cela convient

4)  Etude du serrage des profilés

a) Schéma cinématique du dispositif de serrage

Profilés

Plaque support de vibrateur

Vis papillon

Butée de serrage fixe

En vous aidant du document 4/18 compléter le schéma cinématique suivant, en position intermédiaire.

En vous aidant du document 4/18 compléter le schéma technologique suivant, en position intermédiaire.

b) Évaluation de l’effort de serrage obtenu

L’effort axial de serrage d’une vis peut être déterminé par la relation suivante :

F=C0,16.p+0,583.D.μ

- F est la force axiale

- p est le pas de la vis

- C est le couple de serrage

- D est le diamètre sur flanc de la vis (9,026 mm)

-  est le coefficient de frottement dans les filets (ici =0,1)

Sachant que la vis papillon est une vis M10 (pas de 0,75 mm) et que le couple exercé par l’ouvrier lors du serrage est de 6 N.m (serrage manuel), déterminer l’effort de serrage F.

F=60000,16 x 0,75+0,583 x 9,026 x 0,1=9284N

Dans une volonté de simplification, on étudie le serrage des profilés en faisant les hypothèses suivantes :

- les 4 systèmes de serrage sont tous serrés de la même façon,

- tous les contacts « profilés-patins » ont le même coefficient d’adhérence.

En utilisant le résultat précédent, déterminer à l’aide du graphe ci-dessous, les efforts transmissibles aux profilés dans les deux cas (Milieux sec et milieux humide):

Effort transmissible aux profilés (pour 1 système de serrage)  (N)

Effort de serrage d’une vis (N)

Compléter le tableau suivant :

|  | Effort transmissible pour un système de serrage | Effort transmissible pour les 4 systèmes de serrage |
| --- | --- | --- |
| Contacts secs | 1375 N | 5500 N |
| Contacts humides | 690 N | 2760 N |

Pour l’étude un effort de vibrage de 4000 N doit être transmis aux règles via les systèmes de serrage.

Conclusions :

->en cas de contact sec, l’effort de serrage est suffisant (4000 N nécessaires)

->en cas de contact humide, le maintien n’est pas assuré (seulement 2760 N) __

c) Modifications envisagées

A main levée, modifier les dessins ci-dessous de manière à faire deux propositions permettant d’augmenter l’efficacité du serrage

Contraintes :

- la règle doit rester télescopique,

- la mise en position des profilés reste inchangée,

- le maintien en position des profilés se fait toujours pas adhérence.

Première solution

Modifier le pas de la vis (pas plus fin)

Modifier la vis de serrage (organe plus préhensible)

Modifier le bras de levier de l’étrier de serrage

Conservés (MIP profilés)

Seconde solution