DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 7 documents numérotés de DT1 à DT7 .

DT1 et 2	Présentation, principe de fonctionnement et caractéristiques techniques.

DT3		Perspectives assemblées et éclatées du mécanisme.

DT4		Dessin d’ensemble du système de rehausse.

DT5		Nomenclature partielle.

DT6		Plan du Réducteur 13.

DT7		Documentation relative à la conception.

1)MISE EN SITUATION

#### Dossier

| De nos jours les véhicules haut de gamme sont fréquemment équipés de sièges avants motorisés à réglages multiples dont la position est mémorisable pour plusieurs conducteurs. Assise #### Brancard Les trois réglages à commande électrique les plus courants sont : -Avance ou recul du siège : Cette motorisation concerne la glissière située entre les brancards et le plancher ; elle n’est ni étudiée ni représentée. -Inclinaison du dossier : Cette motorisation concerne la liaison pivot entre l’assise et le dossier inclinable ; elle n’est ni étudiée ni représentée. -Hauteur du siège : Cette motorisation va permettre de faire varier la hauteur de l’assise par rapport aux brancards. |  |
| --- | --- |

C’est ce dernier système de rehausse que nous allons étudier. Il permet à l’utilisateur de régler la hauteur de son siège par simple action sur deux commandes électriques (montée ou descente)

2) FONCTIONNEMENT   (Voir document DT3 ,DT4 et DT5)

# Position basse

# Position intermédiaire

A

C

D

Réducteur 13

Moteur 24

Flexible 23

O (axe de sortie du réducteur)

#### Point de référence H

B

2.1) Fonctionnement du système de rehausse

Le moteur électrique (24) fixé sous le siège transmet la puissance nécessaire à l’entrée du réducteur (13) par l’intermédiaire du flexible de transmission (23).

Ce flexible est constitué d’une gaine tubulaire fixe liée d’un côté au moteur, de l’autre au réducteur. A l’intérieur de celle-ci tourne un câble flexible qui joue le rôle d’un arbre de transmission. Les extrémités de section carrée assurent l'accouplement.

-Le réducteur (13) est fixé à l’assise (2) par l’intermédiaire du support baquet (4) et par la vis auto taraudeuse (14) (coupe AA, document DT4).

-En sortie, le réducteur transmet le mouvement  de rotation au pignon (5). Ce pignon possède un axe de section carrée qui assure la transmission avec le réducteur.

-Ce pignon (5) engrène avec le secteur denté (3), en liaison pivot d’axe (B,z) avec le brancard (1) d’une part et en liaison pivot d’axe (C,z) avec l’assise (2) d’autre part. L’engrènement de (5) et de (3) va provoquer le déplacement de l’assise (2).

-L’assise (2) est maintenue à l’avant par la biellette (7) qui est en liaison pivot d’axe (D,z) avec le brancard (1) et en liaison pivot d’axe (A,z) avec l’assise (2).

2.2) Fonctionnement du réducteur à vis sans fin (13)    Voir document DT6

Le câble de transmission entraîne la vis sans fin (37) grâce à la forme intérieure de section carrée dans laquelle il est logé. Cette vis sans fin (37) entraîne les deux demi-roues globiques (35) avec lesquelles elle engrène.

Les deux demi-roues (35) ainsi que le pignon (34) forment un ensemble cinématiquement lié. Ces pièces (35) servent de coussinets, pour le guidage en rotation de l’ensemble (35, 34) par rapport aux demi-carters (31) et (32).

Le pignon (34) entraîne à son tour la roue composite de sortie (33) qui est en liaison pivot avec les demi-carters (31) et (32).

3)Cahier des charges fonctionnel

Le C.D.C.F. est élaboré par le constructeur automobile. Il est destiné à l’équipementier (sous-traitant) qui concevra et livrera le siège. Ce document très complet décrit de façon claire et précise les différentes fonctions que doit remplir ce sous-ensemble.

4)Point de référence H       Voir document DT1 (figure position intermédiaire)

Afin de modéliser la position du passager sur son siège en vue de l’élaboration du C.D.C.F, l’équipementier et le client ont défini un point fictif de référence noté H lié à l’occupant du siège. Ce point H est situé au niveau des hanches de ce dernier et dans le plan de symétrie de l’ensemble {assise plus dossier}. Nous utiliserons ce point H lors de l’étude

5)Extrait du C.D.C.F. relatif au sous-ensemble REHAUSSE DE SIEGE

| Fonctions techniques | Critères d'appréciations | Niveaux d'appréciations |
| --- | --- | --- |
| Ft1: Rehausser le siège | Valeur de la composante verticale du déplacement du point H | Cette composante verticale doit être comprise entre 45 et 50 mm sur une manœuvre complète. |
| Ft2: Limiter la variation de fréquence de rotation du moteur électrique. | ###### Le poids de référence de l'ensemble assise et passager est de 1200 N | La variation maximale de la fréquence de rotation doit rester inférieure à 10% sur l'ensemble du déplacement |

Durant cette étude, on se propose de valider l’une après l’autre ces deux fonctions techniques. Le cas échéant, nous apporterons les modifications techniques nécessaires afin que ces fonctions puissent être correctement réalisées par le mécanisme.

| 38 | 1 | Coussinet | Métafram |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 1 | Vis sans fin | 18CrMo4 | n7 = 1 filet |
| 36 | 1 | Roulement rigide à bille | SNR |  |
| 35 | 2 | Roue globique | Thermoplastique POM | Z5 = 30dents |
| 34 | 1 | Pignon interne | C38 | Z4 = 10 dents |
| 33 | 1 | Roue de sortie | C38 et thermoplastique | Z3 = 40 dents |
| 32 | 1 | Carter inférieur | A-U 5GT |  |
| 31 | 1 | Carter supérieur | A-U 5GT |  |
| 22 | 1 | Dossier | E240 |  |
| 21 | 2 | Rondelle d’arrêt |  | Soudée sur 11 |
| 20 | 2 | Coussinet |  | Serti |
| 19 | 2 | Axe pivot arrière ext. | C38 |  |
| 18 | 1 | Tube arrière | E240 | Soudé sur pivot 17. |
| 17 | 2 | Pivot support dossier ext. | C38 |  |
| 16 | 1 | Butée | C38 | Serti |
| 15 | 1 | Coussinet |  | Serti |
| 14 | 1 | Vis auto taraudeuse |  |  |
| 13 | 1 | Réducteur |  | DT6 |
| 12 | 2 | Coussinet |  | Serti |
| 11 | 2 | Axe pivot avant ext | C38 | Soudé sur 2 |
| 10 | 2 | Coussinet |  | Serti |
| 9 | 2 | Axe pivot avant intérieur | C38 | Soudé sur 1 |
| 8 | 1 | Tube avant | E240 | Soudé sur pivot 9. |
| 7 | 2 | Biellette avant | E240 |  |
| 6 | 1 | Chape | E240 |  |
| 5 | 1 | Pignon | 18CrMo4 |  |
| 4 | 1 | Flan assise | E240 |  |
| 3 | 1 | Secteur denté | 20NiCr6 | Serti sur 17 |
| 2 | 1 | Assise | E240 |  |
| 1 | 2 | Brancard externe | E240 |  |
| REP | NBRE | DESIGNATION | MATIERE | OBSERVATIONS |

Implantation d’un ressort de compensation

dDAe4104.30.86146.41.28188.41.5102210.52

dk1gL (standards)43712,16,18,20,25,30,35651012,16,18,20,25,30,35861312,16,18,20,25,30,351081612,16,18,20,25,30,35

d46810Lb mini12....1614...1814...201418..25141822.30141822263514182226