A

B

C

O

D

L

2

1

5

4

8

7

Position haute

(axe du vérin)

Position basse

Echelle du dessin : 1 :1,5

A’

D’

L’

A.1. Analyse du relevage du dossier 2 de l’ancienne version du siège Confort®	Document DR1

Question A.1

Tracer les points caractéristiques D, A, puis le point L du mécanisme en position haute.

Vous ferez apparaître tous vos tracés de construction (arcs de cercle, dimensions ou

angles rapportés…) justifiant votre tracé.

L

D

A

Dessiner le dossier 2 dans cette position haute

Mesurer la course du vérin : c = 50 mm

| Type de mouvement dossier 2 / berceau fixe 1 (cochez la case) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotation | Translation | Translation circulaire | Translation curviligne | Mouvement hélicoïdal | mouvement plan quelconque |
|  |  | X |  |  |  |

Justification du type de mouvement dossier 2 / berceau fixe 1:

C’est un système {1, 2, 4, 5} de type 4 barres parallèles (ABCD) ou encore appelé pantographe.

# A.2. Analyse du basculement de l’assise basculante 3 de l’ancienne version du siège Confort®	Document DR2

Question A.2

 Tracer les points caractéristiques D, E (on s’aidera de ce qui a été fait à la question précédente) puis F et K du mécanisme en position haute

Précision : en position basse, K est aligné horizontalement avec le point E

 Dessiner l’assise basculante 3 dans cette position haute (angle entre (KE) et l’horizontale)

 Conclure en Indiquant le mouvement de l’assise basculante 3 / berceau fixe 1 dans le tableau ci-dessous

| Siège représenté en position basse A B C O D E F H 2 1 6 4 7 8 Axe du vérin en position haute 3 K K’ F’ E’ D’ Type de mouvement assise basculante 3 / berceau fixe 1 (cochez la case) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotation | Translation | Translation circulaire | Translation curviligne | Mouvement hélicoïdal | mouvement plan quelconque |
|  |  |  |  |  | X |

 Sur le rapporteur ci-dessous, reporter la droite (K,E) représentant l’inclinaison de l’assise basculante.

 Donnez l’angle de basculement  en degré (angle entre (KE) et l’horizontale)

Angle de basculement :  40°

 Vérifier que l’angle de basculement obtenu correspond
à celui imposé par le cahier des charges (Doc DT2)

Cahier des charges : , ici , ce critère du cahier des charges est donc bien vérifié.

# A.3. Analyse de l’ancienne version du siège Confort®	Document DR3

Dossier 2

Assise

basculante 3

Levier

bascule 6

Barres

inférieures 4

Barres supérieures 5

Vérins

électriques 7

Berceau fixe 1

| Question A.3: Repère | Désignation | Nb |
| --- | --- | --- |
| 7 | Vérin électrique | 2 |
| 6 | Levier bascule | 1 |
| 5 | Barre supérieure | 2 |
| 4 | Barre inférieure | 2 |
| 3 | Assise basculante | 1 |
| 2 | Dossier | 1 |
| 1 | Berceau fixe | 1 |

 Compléter le diagramme des inter-efforts du mécanisme

# A.4. Analyse des efforts sur l’ancienne version du siège Confort®

Courbes données pour une vitesse constante en bout de vérin de VD,87 =10 mm.s-1

Question A.4:

Phase (montée ou descente) quand le vérin est moteur, cochez la bonne réponse :

Phase de montée 		Phase de descente 

Justifier votre réponse : C’est dans la phase de montée que le système lève l’utilisateur (augmentation de l’énergie potentielle), donc fourni de l’énergie  phase motrice

 Instant où le système est le plus sollicité (où la puissance demandée est la plus importante) : t = 0s

Justifier en argumentant sur l’effort et la vitesse : , ici la vitesse est supposée constante, la puissance sera donc maximale quand la force sera maximale, d’après la courbe c’est à l’instant t=0s

 Effort nécessaire pour un seul vérin dans cette position : 7670 N

Montée

Descente

Surfaces planes

Surface cylindrique

Question D.1 :

(s)

# B.1. Etude Statique : validation du vérin électrique de la nouvelle version du siège Confort®	Document DR4

A

F

C

B

H

2

S4

6

V

3

D

O

1

S5

F

6

H

B 1.1. Isoler le levier bascule 6

- Principe fondamental de la statique :

- Bilan des actions mécaniques :

- Résultat :

C

D

S4

B.1.3. Isoler S4

- Nombre d’actions mécaniques

extérieures sur S4 :

2

- Résultat :

B 1.3. Isoler S4

Résultat attendu : = droite (A,B)

Résultat accepté :

|  | B | (A,B) |  | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | (A,B) |  | ? |

B.1.4. Isoler S5

- Nombre d’actions mécaniques

extérieures sur S5 :

2

- Résultat :

A

B

S5

|  | F | (F,H) |  | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | (F,H) |  | ? |

B.1.5. Déduire et justifier la direction de la résultante des deux

actions 
et 
 notée :

et 
 sont //, leur résultante conservera donc la même direction : une droite // à (A,B) [ ou encore // à (C,D)]

 Tracez cette direction sur le rapporteur ci-contre

La 
 a un angle de 27° (degrés)

Un système matériel rigide soumis à 2 forces est en équilibre si et seulement si celles-ci sont égales et directement opposées

Résultat attendu : = droite (C,D)

Résultat accepté :

|  | D | (C,D) |  | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | (C,D) |  | ? |

Un système matériel rigide soumis à 3 forces est en équilibre si et seulement si :

- Leurs supports sont coplanaires et concourants

- Le dynamique des forces est fermé

Polygone ou dynamique des forces

Echelle : 1 mm 40 N

B.1.2. Isoler S3

- Bilan des actions mécaniques :

- Principe fondamental de la statique :

- Résultat :

- Tracer la direction de 
sur le rapporteur en bas à droite de la page

Donner son angle avec l’horizontale : 16°(ou 164°)

D

F

S3

(centre de        gravité de

L’utilisateur)

G

(FH)

|  | F | ? |  | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | ? |  | ? |

|  | G | I |  | 1350 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | (F,H) |  | ? |
|  | D | ? |  | ? |

|  | D |  |  | 4 000 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# B.1. Etude Statique : validation du vérin électrique de la nouvelle version du siège Confort® (suite)	Document DR5

O

D

V

B 1.6. Isoler l’ensemble des vérins V

B.1.6. Isoler l’ensemble des vérins V

C

S4

2

D

O

V

S5

B

A

F

C

B

H

2

S4

6

V

3

D

O

1

S5

B.1.8 Calcul de la puissance d’un vérin nécessaire lors de la phase relevage de l’utilisateur avec une vitesse constante en sortie de tige  
 =10 mm.s-1 , quels que soient les résultats trouvés précédemment on admettra que la force dans un seul vérin est de 2130N

B 1.8.1.Puissance utile Pu dans la position la plus contraignante:B.1.8.2. Puissance à retenir pour le choix d’un vérinQuel vérin choisissez-vous : celui de l’ancienne version (CAHB-21-B3N-

(Puissance utile maximale dans la phase de relevage)notée PS avec un facteur de service de 0,8 102 ) ou bien un autre  (dans ce dernier cas, préciser alors la référence

(ce qui équivaut à un coefficient de sécurité de 1,25)sachant que la course nécessaire est de 65 mm)?

Choix du vérin CAHB-20-B2A-102 (24V, Charge 2500 N, P=20W, course 105 mm)

Polygone ou dynamique des forces

Echelle : 1 mm  20 N

B.1.7. On isole {2+S4+S5+V}

Résultat : O1→V= 4260 N		Donc pour un vérin :

- Nombre d’actions mécaniques extérieures sur V :

2

- Résultat :

Résultat attendu : = droite (O,D)

Résultat accepté :

|  | D | (O,D) |  | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O | (O,D) |  | ? |

- Principe fondamental de la statique :

Un système matériel rigide soumis à 3 forces est en équilibre si et seulement si :

- Leurs supports sont coplanaires et concourants

- Le dynamique des forces est fermé

# B.2. Validation des conditions de fonctionnement du siège	Document DR6

Trajectoire du genou

Tgenou / sol

A

B

C

O

D

F

H

Position du genou

en fin de course

(Siège en position haute)

39

# B.2.1 Vérification du critère de confort et de sécurité sur le débattement horizontal du genou

 Sur la courbe ci-contre, relever les positions extrêmes du genou selon l’axe X, puis compléter le tableau suivant :

|  | Position extrême gauche | Position extrême droite |
| --- | --- | --- |
| Temps (s) | 1,5 s | 6,5 s |
| Valeur de la position horizontale du genou selon l’axe X (mm) | 9,8 mm | - 29,2 mm |

 Déterminer la valeur totale du débattement horizontal du genou :

9,8 – (- 29,2) = 39 mm

 Reporter la cote de débattement horizontal sur la figure ci-dessous

 Conclure sur le débattement obtenu par rapport à celui imposé par le cahier des charges 
	(voir Doc DT2) :

Cahier des charges : Débattement horizontal maximum de 50 mm

39 mm < 50 mm, ce critère du cahier des charges est donc respecté.

# B 2. Validation des conditions de fonctionnement (suite)	Document DR7

# B.2.2.  Vérification des critères de sécurité de la nouvelle version du siège Confort®

B.2.2.1  Vérification de la faible vitesse de l’utilisateur VG Utilisateur1en fin phase de relevage.

Echelle des vitesses : 4 mm  1 mm.s-1

D

F

GS3 ≈ GUtilisateur

C

B

H

O

A

2

S4

6

7

S3

1

S5

8

La vitesse de sortie de tige du vérin est de VD, 87=10 mm.s-1

- Tracé de VD, 87

- Mouvement de S4/1 et tracé de ΔVD,S41: Rotation de centre C

- Justification de VD,81=VD,S41 : Car D est point coïncidant dans le mouvement entre 8 et S4

- Mouvement de 7/1 et  tracé de ΔVD,71: Rotation de centre O

- Ecriture de la composition des vitesses au point D entre 8, 7 et 1, puis tracé de la vitesse VD,81 :

- Justification de VD,81=VD,S31 : Car D est point coïncidant dans le mouvement entre 8 et S3

Valeur de la vitesse VD,S31 et son unité: VD,S31 = 19,23 mm.s-1

- Mouvement de 6/1 et tracé de ΔVF,61 Rotation de centre H

- Justification de VF,S31=VF,61 Car F est point coïncidant dans le mouvement entre S3 et 6

- Tracé du C.I.R de S3/1 (centre instantané de rotation
dans le mouvement de S3 par rapport à 1)

- Tracé de ΔVGS3 , S31, où GS3 est le centre de gravité de S3 ={3+utilisateur}

- Par la méthode de votre choix, tracé de VGS3 , S31

- Valeur de la vitesse VGS3 , S31 et son unité:

VGS3 , S31= 20,3 mm.s-1

- VGS3 , S31 sera considérée comme égale à celle de l’utilisateur en fin de relevage :VG Utilisateur1, l’utilisateur poursuivant le mouvement impulsé. Cette vitesse devant être inférieure à 0,1 km/h, conclusion quant à la validation de cette nouvelle version du mécanisme du siège Confort®

, la vitesse de l’utilisateur est donc bien inférieure à 0,1 km/h. Ce critère du cahier des charges est donc respecté.

B 2. Validation des conditions de fonctionnement (fin)	Document DR8

ATTENTION : Il est conseillé de ne pas passer plus de 15 minutes sur cette question

      - Vérification de l’effort au niveau du cou de l’utilisateur en phase de début de relevage

T

S

GCorps

Pour des raisons de confort et éviter tout risque de lésions ou sensations désagréables notamment au niveau du cou (brusque recul de la tête en arrière ≈ « coup du lapin »), la valeur de  la composante horizontale de la force  Tcorps→tête : TX, corps→tête donc TX, tête→corps ne doit pas dépasser 10 N. L’étude se fera en dynamique, le corps de l’utilisateur étant soumis à trois forces extérieures: PCorps, Ttête→corps, S

- Conclure quant à la validation de ce critère au vu du cahier des charges (voir Doc DT2).

# Données :

- Masse du corps :mcorps = 133 Kg

- Force (en N) du siège sur le corps :  S =+33+13700

- Accélération (en m.s-2) du centre de gravité du corps de l’utilisateur GCorps aG corps (corps1) = +0,29+0,130

- Enoncer le  Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) limité au théorème de la résultante dynamique sur le corps de l’utilisateur

Calcul de 
 en écrivant le  Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) limité au théorème de la résultante dynamique suivant l’axe horizontal 
 sur le corps de l’utilisateur :

Résultat :

= 5,57 N

# C- Analyse de l’ancienne version et Validation de la nouvelle version du berceau fixe du siège Confort®	Document DR9

Contraintes selon

critère de Von Mises (Pa)

2,35 e+008

2,15 e+008

1,95 e+008

1,70 e+008

1,55 e+008

1,35 e+008

1,20 e+008

1,02 e+008

9,75 e+007

8,35 e+007

5,35 e+007

9,35 e+023

Ancien modèle

Nouveau modèle

Contraintes selon

critère de Von Mises (Pa)

1,95 e+008

1,80 e+008

1,67 e+008

1,48 e+008

1,35 e+008

1,20 e+008

1,05 e+008

9,85 e+007

8,25 e+007

7,55 e+007

6,40 e+006

7,15 e+029

C.1.

C.2. Selon l’analyse du nouveau modèle, les modifications apportées permettent-elles de répondre à l’attente voulue. Justifier votre affirmation et indiquer les zones les plus sollicitées :

# D - Conception de l’accroche des vérins de la nouvelle version du siège Confort®	Document DR10

Berceau fixe

Solution 1 : profilé court

(avec un espace entre le flanc du profilé et le berceau)

Flanc du profilé

Berceau fixe

Profilé

Fond de vérin

Profilé

Fond de vérin

Berceau fixe

Solution 2 : profilé long

(avec contact du flanc du profilé et le berceau)

Flanc du profilé

Ne réaliser qu’une seule solution parmi ces deux choix proposés

Profilé

Fond de vérin

D.7. et D .8.  Liaisons profilé - vérin 	D.9. et D.10. Liaisons profilé – berceau fixe

#### Echelle de représentation 2 : 1

#### Echelle de représentation 2 : 1	Echelle de représentation 2 : 1

# QUESTIONS SUR FEUILLE DE COPIE

D.2. Détailler, sur feuille de copie, la nature de ces surfaces de mise en position.

Fait sur le document corrige DR3

D.3. Indiquer les avantages techniques d’une telle solution (pièce intermédiaire et liaisons multiples).

Mots clés attendus :

- mobilité supplémentaire

- résolution (partielle) de problème au montage ou au fonctionnement

- Hyperstaticité

Détails (non demandés au candidat) :

Cette pièce intermédiaire permet d’ajouter une mobilité supplémentaire dans la liaison entre le corps de vérin et le berceau fixe :

L’ancienne solution réalisait une liaison pivot d’axe Z ne laissant donc qu’un seul degré de liberté (rotation autour de Oz), cela pouvait poser des problèmes au montage (non coaxialité entre les surfaces réalisant la liaison entre la tige de vérin 8 et le dossier 2, voire des contraintes internes lors du fonctionnement du siège. Ce montage est hyperstatique.

La nouvelle solution réalise une liaison sphérique à doigt (cardan) laissant deux degrés de liberté (rotation autour des axes OXV et OZ) limitant légèrement les problèmes cités précédemment.

Une meilleure solution fonctionnelle eut été que le constructeur réalise aussi une liaison sphérique à doigt (cardan) entre la tige de vérin 8 et le dossier 2, voire des liaisons sphériques à chaque extrémité du vérin, réalisant ainsi un montage isostatique du vérin (avec une mobilité interne dans le cas de la deuxième solution, sans incidence sur le fonctionnement). D’autres solutions sont envisageables.

D.4. Identifier la nature de la sollicitation dans la poutre AB pour chacun des tronçons [AO’’], [O’’O’] et [O’B].

[AO’’], et [O’B] : Flexion simple

[O’’O’] : Flexion pure

D.5. A l’aide de la formule ci-dessous, calculer la contrainte normale maximale régnant dans le profilé .

D.6. Enoncer la condition de résistance pratique élastique (tenant compte du coefficient de sécurité) et en déduire si le profilé choisi convient pour l’application étudiée.