CORRIGE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et DÉfinition de Produits Industriels

# Épreuve E2 - Unité : U 2

# Étude de produit industriel

## Durée : 5 heures							 	   Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Etudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	Représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement

REMORQUE BAGAGERE « WIPI »

## Ce sujet comporte :

- Dossier technique		Documents 1/29 à 12/29

- Dossier travail			Documents 13/29 à 25/29

- Dossier ressource		Documents 26/29 à 29/29 Manque la 29/29

CORRIGE

#### Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

Documents 13/29 à 25/29

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé de l’épreuve : Epreuve E2 – Unité : U 2 Etude de produit industriel | Durée : 5 heures | Coefficient : 5 |
| Session 2004 | Nombre de pages : 29 |  |

### CORRIGE

### BARÈME DE NOTATION

## Partie étude 50 points.

#### Analyse du châssis existant :

Analyse (FAST partie législation).							2 pts

Schéma cinématique du châssis existant (Vis de réglage).				2 pts

Vis de réglage (Spécification, course et nombre de tours de butée à butée).		2 pts

#### Evolution du châssis « NEW » :

Modifications apportées (Les différences majeures entre les deux châssis).		3 pts

Diminution du poids (Calcul du gain de la CU).						2 pts

Classes d’équivalence.									3 pts

Liaisons PIVOT de { SE6’ }. 								2 pts

Graphe des liaisons.									3 pts

Schéma cinématique du châssis « NEW ».						3 pts

Tracer écartement mini et nouvelle valeur de 108.					2 pts

Variation de longueur du châssis « NEW ».						2 pts

Vis de manœuvre (Longueur de filetage).						2 pts

Comparaison et solution proposée.							1 pt

#### Diminution du louvoiement par installation d’un frein de direction :

Mise en place des cotes Maxi et mini.							4 pts

Course.											2 pts

Référence du modèle. 									2 pts

#### Diminution du louvoiement par installation de frottement dans la liaison :

Effort presseur maximal sur les rondelles.						2 pts

Couple résistant = couple de frottement Cf.						3 pts

Comparaison des couples Cf et CC’.							1 pt

Conclusion de la comparaison des couples. 						1 pt

Solution proposée pour mettre en adéquation les deux couples.				2 pts

Type de rondelle (Diamètre et Série).							2 pts

Flèche totale sous la charge. 								2 pts

## Partie graphique 50 points.

#### Dessin pour montage du frein de direction

Position de l’amortisseur.								10 pts

Montage de l’axe de la rotule en bout de tige et de l’axe de la rotule de corps.		20 pts

Pièce support placée.									3 pts

Nomenclature des éléments rajoutés ou modifiés.					5 pts

#### Dessin de la pièce support

Croquis coté de la pièce support.							10 pts

Profil utilisé pour la pièce support.							2 pts

# Analyse du châssis existant

#### Analyse :	(Doc. 7/29 : Législation)

Compléter la branche suivante afin de respecter les articles de la législation française, sachant que la remorque est attelée derrière une « grosse » moto (Masse à vide de 190 Kg – Remorque non équipée de frein)).

Assurer une signalétique

Respecter la charge totale roulante

Respecter la législation

FC3

Poids Total en Charge

PTAC =80 Kg

Plaque et répétition des feux arrières.

#### Schéma cinématique du châssis existant :	(Doc. 6/29, Doc. 8/29)

Installer sur le schéma cinématique du châssis existant, les liaisons entre les tirants et la vis de réglage.

Zones à compléter.

Vis de réglage.

Tirant gauche.

Tirant droit.

O

y

x

z

#### Vis de réglage : 	(Doc. 6/29 et Doc. 8/29)

Après avoir complété le schéma ci-dessus, préciser la particularité de la vis de réglage :

Vis à 2 filetages. A une extrémité filetage à droite et l’autre filetage à gauche.

Connaissant le pas (4 mm) de cette vis de réglage M36, calculer le nombre de tours nécessaire pour passer de la position « écartement Maxi » à la position « écartement mini ».

Vis à 2 filetages opposés, l’avancement est donc de 2 fois plus rapide par tour.

(Ecartement MAXI – Ecartement mini) / 2 = (432 – 242) / 2 = 95 mm

Nb de tours = course / pas =  95 /4 = 23.75 tr		 environ 24 tours.

# Evolution du châssis « NEW »

#### Modifications apportées : 	(Doc. 8/29 et Doc. 11/29)

Afin d’augmenter la charge utile, il faut limiter le nombre de pièces (Coût de fabrication) et réduire le Poids à Vide (PV). Un nouveau châssis a donc été réalisé.

Ce châssis a nécessité des modifications importantes mais le principe de fixation remorque/moto reste le même.

Inventorier deux modifications principales :

- Suspension Mono-bras.

- Châssis allégé en tôle pliée + mécano soudé.

- Changement du système de rapprochement des tirants (Passage de glissière+vis droit/gauche à vis+triangle déformable isocèle.

Calculer le gain de Charge Utile (CU) entre les deux modèles :

P.V. ancien = 38382		P.V. NEW = 34840 g

Gain = P.V. NEW – P.V. ancien = 38383 - 34849 = 3534 g		environ 3,5 Kg.

#### Analyse structurelle : 	(Doc. 9/29 et Doc. 10/29)

Identifier les sous-ensembles cinématiques en regroupant, en classe d’équivalence, les éléments repérés dans la nomenclature partielle donnée. Les sous-ensembles SE4 et SE5 ne sont pas étudiés.

{ SE1 } 		= 	{ 101 ; 106 ; 107 ; 108 ; 109(x4) ; 112  }

{ SE2 } 		= 	{ 115 ; 119 ; 121 ; 122 }

{ SE3 } 		= 	{ Axe de bras équipé }

{ SE6 } = { SE6’ }  	=	{ 134 ; 133(x2) }

{ SE7 } 		= 	{ 135 ; 113(x1) ; 136(x1) ; 137 ; 10(x1) }

{ SE8 } 		= 	{ 138 ; 113(x1) ; 136(x1) ; 10(x1) }

{ SE9 } 		= 	{ 139 ; 140 ; 141 ; 142(x2) }

{ 10 } = { 10’ }	= 	{ Hexagone }

{ SE11 } 		= 	{ Amortisseur }

Déterminer la liaison entre { SE 6’ } et { SE 1 } puis entre { SE 6’ } et { SE 7 }.

Liaison entre { SE 6’ } et { SE 7 }

Mobilité :

TRX00Y00Z01

Nom de la liaison :

Pivot d’axe Z (AA’)

{ SE 7 }

{ SE 6’ }

O

y

x

z

Liaison entre { SE 6’ } et { SE 1 }

Mobilité :

TRX00Y00Z01

Nom de la liaison :

Pivot d’axe Z (CC’)

{ SE 1 }

{ SE 6’ }

O

y

x

z

Compléter le graphe des liaisons entre ces sous-ensembles cinématiques en précisant le nom des liaisons.

SE6’

SE11

Corps

SE6

SE2

SE3

SE1

SE7

SE8

SE9

10

10’

SE11 Tige

Pivot glissant d’axe

« l’ axe de l’amortisseur »

Encastrement

Pivot d’axe Y

Pivot d’axe Y

Pivot d’axe Z (BB’)

Pivot d’axe Z (AA’)

Pivot d’axe Y

Glissière hélicoïdale d’axe Y

Pivot d’axe Z (CC’)

Pivot d’axe Z (CC’)

Pivot d’axe Y

Pivot d’axe Y

Pivot d’axe Y

#### Schéma cinématique du châssis « NEW »: 	(Doc. 9/29 et Doc. 10/29)

Placer sur le schéma cinématique du nouveau châssis les deux sous-ensembles biellettes SE6 et SE6’.

O

y

x

z

A

C

Mise en place

de l’ensemble existant sur

le nouveau carter

B’

A’

C’

B

SE11

Corps

SE6

SE2

SE3

SE1

SE7

SE8

SE9

SE6’

Non schématisé :

10

10’

SE11 Tige

Montage de 4 liaisons pivot représentant les deux biellettes.

Etude du système de réglage des tirants : 	(Doc. 9/29)

AA’

BB’

CC’

Points des pivots à tracer.

Les cotes entre parenthèses sont des cotes variables.

Trajectoires des pivots AA’ et BB’ (axes des liaisons entre les tirants et les biellettes) part rapport au châssis.

S3’

S 2

11

Figure en position

« Ecartement MAXIMAL »

Echelle de la figure  1 : 2

Ecartement

MAXIMAL

!

Placer sur le dessin ci-dessous, les axes des pivots (axes AA’ et BB’) des deux tirants lorsqu’ils sont  en écartement minimal (242mm).

242 – (2 * 20) = 202mm

Nouvelle position de AA’

Nouvelle position de BB’

172  mm

Donner la nouvelle valeur de la cote de 108 mm :

170 mm

Calculer alors la variation de longueur de l’ensemble remorque, lors du passage entre les deux positions extrêmes des tirants (Ecartement Maxi et écartement mini)

172 –108 = 64 mm 	En réalité : longueur hors tout variable de 1895 à 1960 donc L = 65 mm

(voir plan 11/29)

257

#### Vis de manœuvre : 	(Voir figures ci-contre)

Placer sur le dessin ci-contre, la cote correspondant à la longueur filetée minimale de la vis de manœuvre M36.

Longueur filetée = (Course) + longueur inutile

= (375 – 242) + 124 = 257mm

Connaissant le pas (4 mm) d’une vis M36, calculer le nombre de tours nécessaire pour passer de la position « Ecartement MAXIMAL » à la position « Ecartement minimal ».

Longueur filetée / pas = Nb de tours

257 / 4 = 64.25 donc environ 64 tours.

Comparer avec le nombre de tours sur l’ancien modèle. Conclure puis proposer une solution pour diminuer le nombre de tours sur le nouveau modèle.

64 tours pour le NEW contre 24 tours pour l’ancien soit  40 tours de plus. Soit environ 2.7 fois plus.

Proposition : 	- faire un double filet M36 pour avoir un pas de 8 mm soit 32 tours.

- faire un triple filet M36 pour avoir un pas de 12 mm soit 22 tours.

- réinstaller un filetage à droite et un filetage à gauche (Soit 2 liaisons Hélicoïdales).

# Diminuer le louvoiement par installation d’un frein de direction (FT1 Doc. 12/29):

Axe de la rotule en bout de tige.

Axe de la rotule de corps.

Trou de fixation de la rotule en bout de tige dans le tirant de droite.

La fixation de la rotule de corps se fera par une pièce d’adaptation (Conception ultérieure).

Le frein de direction doit amortir le mouvement de louvoiement, sans entraver la rotation autour de l’axe CC’ lors des virages.

Les points de fixation, du frein de direction, ont été définis pour préserver un débattement angulaire important autour de cet axe.

Le modèle du frein est à définir dans la gamme du fournisseur retenu par le bureau d’études (BE)

#### Choix du modèle de frein : 	(Doc. 29/29)

Coter, sur la vue Doc. 20/29 représentant le système en deux positions limites, les entraxes mini et Maxi des deux rotules du frein de direction (Axe de la rotule en bout de tige et axe de la rotule de corps).

Calculer la course puis donner la référence du modèle sélectionner sur le Doc. 20/29.

Echelle de la figure  1 : 2

Position limite :

ouverture maximale des tirants et position angulaire extrême à droite.

Position limite :

ouverture minimale des tirants et position angulaire extrême à gauche.

Axe de la rotule en bout de tige.

(Virage à droite)

Axe de la rotule de corps.

Il sera fixé au châssis lors d’une conception ultérieure.

Axe de la rotule en bout de tige.

(Virage à gauche)

180 mm

94 mm

180 – 94 = 86 mm

Calculer la course utile :	Course 		=

Rechercher le modèle correspondant dans la gamme proposée dans la documentation page ‘’Doc. 29/29’’

Type SD 110 (car course de 90 mm)

Référence du modèle :

# Diminuer le louvoiement par installation de frottement dans la liaison

# (FT2 Doc. 12/29):

Ce système doit diminuer le mouvement de louvoiement engendré par tout effort transversal sur la remorque. En simplifiant les effets du vent de travers, les effets des irrégularités du goudron. On adopte comme effort latéral une force F. Cet effort est représenté par l’action mécanique suivante :

Nom :			F

Point d’application : 	Point A contact {roue de la remorque}/{sol}

Direction : 		Axe Y

Sens :			Dans les deux sens

Norme :		20 N

745

F

Axe vertical de rotation de la remorque CC’

O

y

x

z

A

Cet effort entraîne un moment C autour de l’axe CC’ qui va faire tourner la remorque.

Le moment de cette force par rapport à l’axe vertical CC’ est :

C = F x d = 20 * 0.745 = 14.9 N.m

Un couple résistant doit être créer dans la liaison pivot vertical d’axe CC’. Ce sont des garnitures de friction précontraintes qui freineront le mouvement de rotation autour de cet axe.

#### Détermination du couple de frottement des garnitures : 	(Doc. 9/29, Doc. 10/29 et Doc. 27/29)

Pour des raisons de coût liés à la réalisation, les rondelles de frictions seront découpées par poinçonnage dans un rouleau de garniture tissée.

Les rondelles de friction seront collées sur un coté de chaque biellette et viendront frotter à sec sur le châssis. Il y aura donc deux surfaces frottantes. La surface unitaire de frottement correspond à la section d’un tube diamètre extérieur D=30 mm et de diamètre intérieur d=16 mm soit à une surface unitaire de S=505 mm2.

Dans les conditions maximales d’utilisation de ces rondelles, déterminer l’effort presseur maximal (Indiquer tous les calculs et toutes les unités utilisées).

F = 353.5 N

Pa = 0.7 Mpa

S = 505 mm2

F = Pa *  .  (D2 – d2) / 4 = Pa * S = 0.7 * 505 = 353.5 N (effort presseur maximal pour cette surface).

2*353.5* 0.6    303 – 163

Cf =

3      302 – 162

n . F . f         D3 – d3

Cf =

3             D2 – d2

Calculer le Couple transmissible Cf par ces rondelles de friction (Indiquer tous les calculs et toutes les unités utilisées).

Cf = 5 N.m

Donc Cf = 5028 N.mm = 5 N.m

par surface de frottement.

Comparer le Couple de frottement Cf avec le couple sur l’axe CC’.

Il y a deux surfaces de frottement donc Cftotal = 5 N.m néanmoins, 5 << 14.9 donc Cftotal << CC’

Conclusion.

Le couple CC’ est bien supérieur à Cftotal donc l’effet de louvoiement n’est pas contré.

En cas de non fonctionnement et en gardant ce type de garniture quelle solution proposez-vous pour avoir un Couple de frottement Cf en adéquation avec le couple sur l’axe CC’.

Il faut augmenter la surface de contact pour pouvoir augmenter l’effort presseur. On peut alors augmenter Cf et donc Cftotal.

#### Choix de l’effort presseur (Montage de rondelles) : 	(Doc. 28/29)

Le bureau d’étude a décidé que les rondelles de friction auront les dimensions suivantes D = 42 mm  et d = 17 mm.

De manière à pouvoir régler l’effort presseur, on utilise des rondelles de types « Belleville ». Ces rondelles seront comprimées (Indicateur de réglage par mesure de la flèche) en fonction de l’effort désiré. D’autre part ces rondelles compensent l’usure des rondelles de friction.

Elles seront positionnées sur l’axe de la liaison Tube intermédiaire/Châssis, c’est à dire sur le boulon composé d’une vis hexagonal M16-130, d’un écrou frein « Nilstop » et de rondelles d’appui. L’effort nécessaire à la déformation du châssis en ‘’U’’ sera négligé par rapport à l’effort presseur chargeant les rondelles de friction.

On désire réaliser l’effort presseur par une combinaison de deux rondelles « Belleville » montée en empilage ‘’dos à dos’’.

Déterminer le type de rondelle (Diamètre et Série) et leur compression (Flèche totale sous la charge) pour réaliser un effort presseur de 800 N 10%.

Effort presseur compris entre 720N et 880 N (soit  entre 72 daN et 88 daN).

Pour un diamètre intérieur de 16 mm, dans le tableau on trouve 73 daN sous une flèche de 0.25 ho pour une rondelle Belleville série mince.

Deux rondelles Belleville  16 type B (mince) montage série (dos à dos).

Flèche légèrement supérieure à  2 * 0.25 ho = 2 * 0.25 *1.25 = 0.625 mm, on prendra 0.7 mm

# Cahier des charges des solutions :

#### Installation d’un frein de direction : 	(Doc. 24/29 et Doc. 29/29)

Travail à réaliser sur le calque « Dessin pour montage du frein de direction » :

Il vous est demandé d’installer le frein de direction sur le nouveau châssis en respectant les éléments suivants :

- Concevoir une nouvelle pièce support réalisée à partir de profilés standards en la fixant sur le châssis en utilisant les éléments déjà existants.

- Placer le frein de direction précédemment sélectionné.

- Définir complètement le montage de l’axe de la rotule en bout de tige et de l’axe de la rotule de corps.

- Compléter la nomenclature des éléments rajoutées ou modifier pour votre montage.

(Attention : Echelle 1 : 2 )

Travail à réaliser ci-dessous « Dessin de la pièce support » :	(Doc. 24/29 et Doc. 25/29)

- Réaliser un croquis coté de la pièce support que vous avez conçue.

- Préciser le profilé utilisé pour cette pièce support.

#### Installation de frottement dans la liaison :

Cette solution, par installation de frottement dans la liaison sur le nouveau châssis,

demande une modification des biellettes donné ci-contre.

Le bureau d’étude décide de ne pas finaliser cette solution.

### DOSSIER

### RESSOURCES

# Caractéristiques de matériaux de frictions :

| Caractéristiques constructives indicatives de quelques garnitures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couple de matériaux en frottement (Garniture en …sur …). | Coefficient de frottement (f) |  | Pression maxi admissible (Pa) | Température maximale (°) |
|  | A sec | Dans l’huile | N/mm2 | °C |
| Garnitures en métal fritté sur fonte. | 0.1 à 0.4 | 0.05 à 0.1 | 1 | 500 à 600 |
| Garnitures en métal fritté sur acier. | 0.1 à 0.3 | 0.05 à 0.1 | 2 | 500 à 600 |
| Garnitures tissées sur acier (ou fonte). | 0.3 à 0.6 | 0.1 à 0.2 | 0.3 à 0.7 | 175 à 260 |
| Garnitures moulées sur acier (ou fonte). | 0.2 à 0.5 | 0.08 à 0.12 | 0.35 à 1 | 200 à 260 |
| Garnitures en acier sur fonte. | 0.1 à 0.2 | 0.01 | 0.7 à 1.7 | 250 |

Extrait du Guide des

Sciences et Technologies Industrielles

Couple transmissible :

Cf : 	couple transmissible par adhérence 		(N.m)

F : 	effort presseur ou force axiale 			(N)

f :	coefficient de frottement			(-)

D :	diamètre extérieur de la surface frottante	(mm)

d :	diamètre intérieur de la surface frottante	(mm) (Valeur normalisée: 0.45D à 0.8D, optimum : d = 0.58D)

n :	nombre de surface frottantes en contact		(-)

p : 	pression superficielle 				(MPa ou N/mm2)

S :	aire de la surface frottante			(mm2)

n . F . f         D3 – d3

Cf =

3             D2 – d2

Le couple transmissible :

Deux surfaces frottantes : n = 2

Une surface frottante : n = 1

Lors du calcul du couple transmissible, il faut vérifier que le matériau de la garniture supporte la pression superficielle et la plage de température d’utilisation.

F              4 . F

p =         =                            Pa

S          .  (D2 – d2)

La pression superficielle :

#### Exemples de matériaux de friction :

Bande, plaque ou rondelle.

# Dimensions et caractéristiques de rondelles élastiques « Belleville » :

#### Utilisation de rondelles ressorts « type Belleville » :

#### De forme tronconique, elles permettent de réaliser simplement et sur mesure des ressorts de compression à l’unité ou en petite série.

Extrait du Guide des

Sciences et Technologies Industrielles

#### Différents empilages sont possibles :

#### en série (dos à dos),

#### en parallèle (empilées),

#### une combinaison des deux.

#### Une série épaisse (type A) et une série mince (type B) sont disponibles.

#### On peut choisir entre plusieurs raideurs et plusieurs déformations.

Exemple d’utilisation de rondelles Belleville

dans un limiteur de couple :