BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et DÉfinition de Produits Industriels

# Épreuve E2 - Unité : U 2

# Étude de produit industriel

## Durée : 5 heures							 	   Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Etudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	Représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement

REMORQUE BAGAGERE « WIPI »

## Ce sujet comporte :

- Dossier technique		Documents 1/29 à 12/29

- Dossier travail			Documents 13/29 à 25/29

- Dossier ressource		Documents 26/29 à 29/29

#### Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

Documents 13/29 à 25/29

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé de l’épreuve : Epreuve E2 – Unité : U 2 Etude de produit industriel | Durée : 5 heures | Coefficient : 5 |
| Session 2004 | Nombre de pages : 29 |  |

### DOSSIER

### TECHNIQUE

REMORQUE BAGAGERE

MONO-ROUE pour moto

“ WIPI Concept”

# Mise en situation

La société WIPI CONCEPT, située à CAUDAN dans le Morbihan (56), est une petite société française réalisant des remorques bagagères pour motos.

Elle a mis au point et développé un châssis pour une gamme de trois remorques mono-roue (modèle REQUIN / PUR-SANG / RAPACE). L’originalité de ce châssis se situe dans le système de fixation de la remorque sur la moto. La fixation se fait par pincement sur l’axe de roue arrière sans aucune modification de la moto.

Ce système est adaptable sur 95% du parc moto, il fait l’objet d’un brevet (juillet 2000).

Modèle WIPI : REQUIN 110 L

#### Présentation du produit :

Une remorque WIPI comprend :

A - 	Un châssis équipé d’un support spécifique à chaque caisse.

B -	Un système à deux tirants latéraux.

C - 	Un bras oscillant.

D - 	Une caisse à choisir parmi 3 modèles RAPACE / REQUIN / PUR-SANG.

E - 	Une roue (Jante alu de 14’’ et pneu 150x70x14 S66).

F - 	Un combiné ressort - amortisseur.

G - 	Deux hexagones (Attaches spécifiques au modèle de moto).

A

F

E

G

B

C

D

REMORQUE BAGAGERE WIPI

FC1

FC3

FC5

FC2

FP1

FC6

FC4

FC7

Motard

Législation

Bagages

Milieu et agents extérieurs

Sol

Moto à bras oscillant double

#### Fonctions de service :

Fonction Principale :

FP1 : 	Transporter des bagages en réduisant tous les déséquilibres et les surcharges sur la moto.

Fonctions contraintes :

FC1 : 	Accrocher la remorque en limitant les interventions du motard.

FC2 : 	Recevoir les bagages.

FC3 : 	Respecter la législation et les normes de sécurité (Poids, éclairage…).

FC4 : 	Résister aux conditions climatiques.

FC5 : 	Ne pas perturber le comportement routier de la moto.

FC6 : 	Se maintenir en position verticale après désaccouplement.

FC7 :	Assurer le contact avec le sol.

#### Analyse fonctionnelle :

Auto aligner  remorque/moto

Limiter les efforts du motard

Système de serrage

Déplacer symétriquement les bras

Vis de réglage à filets inversés

Hexagone mâle

Limiter les pièces d’adaptations

Hexagones

Accrocher la remorque en limitant les interventions du motard

FC1

Transporter des bagages en réduisant tous les déséquilibres et les surcharges

FP1

Assurer une signalétique

Respecter la charge totale roulante

Respecter la législation

FC3

Suivre le mouvement d’inclinaison de la moto

Suivre le mouvement de rotation de la moto

Suivre la trajectoire générale de la moto

Chape autour de la roue arrière de la moto

Pivot  perpendiculaire au deux tirants

Effet « Roue tirée »

Deux tirants latéraux autour de la roue arrière

Montage par chape

Eloignement du pivot par rapport au contact pneu / sol

Ne pas perturber le comportement de la moto

FC5

Ne pas basculer

Appui plan

Pneu et les deux tirants

Se poser après

désaccouplement

FC6

S’adapter aux imperfections de la route

Bras oscillant et combiné ressort amortisseur

Adhérer à la route

Mono-roue équipée

Assurer le contact avec le sol

FC7

Protéger les bagages

Assurer un volume

Faciliter l’accès aux bagages

Caisse et capot en fibres de verre

Joint d’étanchéité

110 l. ou 220 l.

Charnière à grand débattement

Recevoir les bagages

FC2

Etanchéité

Capot couvrant toute la caisse

Traiter les éléments exposés

Peinture

Zingage

Résister aux conditions climatiques

FC4

Ayant une mobilité

N’ayant pas de mobilité

#### Principe de fonctionnement du système d’attache par pincement (Ancien modèle) :

Ecartements

MAXIMAL

et

minimal

Le motard positionne coaxialement les deux hexagones des tirants avec l’axe de la roue arrière de la moto, puis il tourne la vis de réglage.

Les deux tirants se rapprochent du bras oscillant de la moto.

432

242

Les hexagones des tirants pincent l’axe de la roue arrière de la moto au niveau de ses écrous.

Le maintien est assuré par la déformation élastique des deux tirants (Disparition de l’angle de 2° des tirants).

Double mouvement de translation symétrique.

Mouvement de rotation.

Axe commun : hexagones de la remorque  et roue arrière de la moto.

Vis de réglage

Disparition des angles de 2° lors du serrage sur l’axe de la roue arrière de la moto.

#### Principe du système réalisant la liaison pivot d’axe horizontal (Tous modèles) :

Le premier degré de liberté de la remorque par rapport à la moto, permettant de passer les « bosses » sans nuire à la tenue de route, est réalisé au niveau même de l’attache remorque/moto.

Les hexagones spécifiques au type de moto sont en liaison pivot avec les tirants de la remorque.

Hexagone spécifique au modèle de moto.

Axe de la roue arrière de la moto.

Tirant droit de la remorque.

Hexagone en position sur le tirant droit

(Ajustement glissant).

Mouvement possible du tirant droit

(Rotation autour de l’axe

de la roue arrière de la moto).

Hexagone en position sur l’axe de la roue arrière de la moto après serrage.

#### Principe du système réalisant la liaison pivot d’axe vertical (Ancien modèle) :

Mouvement de rotation

Axe de

rotation CC’

Afin de ne pas nuire à la tenue de route la remorque doit suivre la trajectoire de la moto.

Ce mouvement est obtenue par liaison pivot entre le sous-ensemble {tirants, vis de manœuvre, tube} et le sous-ensemble {châssis}.

Châssis

Tirants+Vis +Tube

Axe de rotation CC’

#### Législation :

Cette remorque sera utilisée sur la voie publique, elle doit donc respecter la législation française. Les services suivants ont été contactés :

- AFNOR : aucune norme en vigueur ne concerne ce principe de remorque ou d’attelage sur la moto.

- DRIRE Service des mines : si la remorque ne dépasse pas 500 Kg de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) il n’y aucun test de sécurité à effectuer.

- INPI : deux brevets existent concernant des remorques à roue unique qui ont été déposés en 1982 :

N° d’enregistrement national 8219477 : Remorque type mini caravane pliante pour moto.

N° d’enregistrement national 8209212 : Remorque spéciale pour motocycle ou automobile avec une attache spécifique sur le cadre ou le châssis (remorque ELOCAR).

- Préfecture du Morbihan : dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, aux tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques :

-         Extrait de texte de l’article 44. – (Abrogé par Arr. du 03-09-1997)  « (Arr. du 18-04-1988) » ; « Lorsque la remorque d’une motocyclette est susceptible de masquer les dispositifs de signalisation arrière prévus respectivement aux articles R.175 ET R.177, elle doit être munie des dispositifs correspondants. »

-          Extrait de texte de l’article 174 (Arr. du 15-04-1998) ; « Le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) des remorques pour motos ne peut dépasser la moitié du Poids à Vide (PV) du véhicule tracteur. Les remorques doivent être équipées de freins si leur poids total en charge dépasse 80 Kg. »

# Problématique

Lors de l’utilisation à vitesse élevée au maximum de la législation (130 km/h), on a constaté un louvoiement (effet d’oscillation de part et d’autre de la trajectoire normale), de la remorque par rapport à la moto.

Roue avant de la moto.

Roue arrière de la moto.

Roue de la remorque.

Oscillations.

Trajectoire normale (ligne droite).

Après essais (Charges/Motos/Conditions/Parcours), les observations définissent que ce louvoiement est dû :

- Au chargement (Position, poids).

- Aux effets des masses d’air (Vent latéral, tourbillons générés par la moto).

- Aux irrégularités de la chaussée (Ondulations, rainures, raccords de goudron, plaques d’égout …).

La création d’un nouveau châssis a permis de résoudre en partie les effets dus à la première cause, par la diminution du Poids à Vide (PV) et par la modification de la répartition des masses (Position du Centre de Gravité). Le PTAC doit être respecté et les objets lourds doivent être positionnés le plus en avant et le plus bas possible dans la caisse. C’est le seul paramètre modifiable par le motard.

Afin de résoudre les effets des autres causes, le Bureau d’Etudes (BE) propose deux solutions que nous allons étudier.

Pour répondre à la problématique « Diminution du louvoiement », le bureau d’études a envisagé en première approche, deux solutions présentées sur le FAST de créativité suivant :

Amortir

le

mouvement

Créer du

frottement dans la liaison

Système

de friction

précontraint

Frein de direction (élément standard de moto de course)

Diminuer le louvoiement

FT1

FT2

NOTA : L’analyse de ces deux solutions se fera uniquement sur le châssis « NEW ».

### DOSSIER

### DE

### TRAVAIL

# BARÈME DE NOTATION

## Partie étude 50 points.

#### Analyse du châssis existant :								6 pts

Analyse (FAST partie législation).

Schéma cinématique du châssis existant (Vis de réglage).

Vis de réglage (Spécification, course et nombre de tours de butée à butée).

#### Evolution du châssis « NEW » :							23 pts

Modifications apportées (Les différences majeures entre les deux châssis).

Diminution du poids (Calcul du gain de la CU).

Classes d’équivalence.

Liaisons PIVOT de { SE6’ }.

Graphe des liaisons.

Schéma cinématique du châssis « NEW ».

Tracer écartement mini et nouvelle valeur de 108.

Variation de longueur du châssis « NEW ».

Vis de manœuvre (Longueur de filetage).

Comparaison et solution proposée.

#### Diminution du louvoiement par installation d’un frein de direction :		8 pts

Mise en place des cotes Maxi et mini.

Course.

Référence du modèle.

#### Diminution du louvoiement par installation de frottement dans la liaison :	13 pts

Effort presseur maximal sur les rondelles.

Couple résistant = couple de frottement Cf.

Comparaison des couples Cf et CC’

Conclusion de la comparaison des couples.

Solution proposée pour mettre en adéquation les deux couples.

Type de rondelle (Diamètre et Série).

Flèche totale sous la charge.

## Partie graphique 50 points.

#### Dessin pour montage du frein de direction						38 pts

Position de l’amortisseur.

Montage de l’axe de la rotule en bout de tige et de l’axe de la rotule de corps.

Pièce support placée.

Nomenclature des éléments rajoutés ou modifiés.

#### Dessin de la pièce support								12 pts

Croquis coté de la pièce support.

Profil utilisé pour la pièce support.

# Total			100 pts

# Analyse du châssis existant

#### Analyse :	(Doc. 7/29 : Législation)

Compléter la branche suivante afin de respecter les articles de la législation française, sachant que la remorque est attelée derrière une « grosse » moto (Masse à vide de 190 Kg – Remorque non équipée de frein).

Assurer une signalétique

Respecter la charge totale roulante

Respecter la législation

FC3

#### Schéma cinématique du châssis existant :	(Doc. 6/29, Doc. 8/29)

Installer sur le schéma cinématique du châssis existant, les liaisons entre les tirants et la vis de réglage.

Zones à compléter.

Vis de réglage.

Tirant gauche.

Tirant droit.

O

y

x

z

#### Vis de réglage : 	(Doc. 6/29 et Doc. 8/29)

Après avoir complété le schéma ci-dessus, préciser la particularité de la vis de réglage :

Connaissant le pas (4 mm) de cette vis de réglage M36, calculer le nombre de tours nécessaire pour passer de la position « écartement Maxi » à la position « écartement mini » (Développer tous les calculs).

# Evolution du châssis « NEW »

#### Modifications apportées :

Afin d’augmenter la charge utile, il faut limiter le nombre de pièces (Coût de fabrication) et réduire le Poids à Vide (PV). Un nouveau châssis a donc été réalisé.

Ce châssis a nécessité des modifications importantes mais le principe de fixation remorque/moto reste le même.

Inventorier deux modifications principales :

Calculer le gain de Charge Utile (CU) entre les deux modèles :

#### Analyse structurelle : 	(Doc. 9/29 et Doc. 10/29)

Identifier les sous-ensembles cinématiques en regroupant, en classes d’équivalence, les éléments repérés dans la nomenclature partielle donnée. Les sous-ensembles SE4 et SE5 ne sont pas étudiés.

{ SE1 } 		= 	{ 101 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }

{ SE2 } 		= 	{ 115 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }

{ SE3 } 		= 	{ Axe de bras équipé }

{ SE6 } = { SE6’ }  	=	{ 134 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }

{ SE7 } 		= 	{ 135 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }

{ SE8 } 		= 	{ 138 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }

{ SE9 } 		= 	{ 139 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }

{ 10 } = { 10’ }		= 	{ Hexagone }

{ SE11 } 		= 	{ Amortisseur }

Déterminer la liaison entre { SE 6’ } et { SE 1 } puis entre { SE 6’ } et { SE 7 }.

Liaison entre { SE 6’ } et

{ SE 1 }

Mobilité :

TRXYZ

Nom de la liaison :

. . . . . . . . . . . . . . . .

{ SE 1 }

{ SE 6’ }

O

y

x

z

Liaison entre { SE 6’ } et

{ SE 7 }

Mobilité :

TRXYZ

Nom de la liaison :

. . . . . . . . . . . . . . . .

{ SE 7 }

{ SE 6’ }

O

y

x

z

Compléter le graphe des liaisons entre ces sous-ensembles cinématiques en précisant le nom des liaisons.

SE6’

SE11

Corps

SE6

SE2

SE3

SE1

SE7

SE8

SE9

10

10’

SE11 Tige

Pivot glissant d’axe

« l’ axe de l’amortisseur »

Encastrement

Pivot d’axe Y

Pivot d’axe Y

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Pivot d’axe Y

Pivot d’axe Y

Pivot d’axe Y

#### Schéma cinématique du châssis « NEW »: 	(Doc. 9/29 et Doc. 10/29)

Placer sur le schéma cinématique du nouveau châssis les deux sous-ensembles biellettes SE6 et SE6’.

O

y

x

z

A

C

Mise en place

de l’ensemble existant sur

le nouveau carter

B’

A’

C’

B

SE11

Corps

SE6

SE2

SE3

SE1

SE7

SE8

SE9

SE6’

Non schématisé :

10

10’

SE11 Tige

Etude du système de réglage des tirants : 	(Doc. 9/29)

AA’

BB’

CC’

Points des pivots à tracer.

Les cotes entre parenthèses sont des cotes variables.

Trajectoires des pivots AA’ et BB’ (axes des liaisons entre les tirants et les biellettes) par rapport au châssis.

11

Figure en position

« Ecartement MAXIMAL »

Echelle de la figure  1 : 2

Ecartement

MAXIMAL

Axe de la roue arrière de la moto

Placer sur le dessin ci-dessous, les axes des pivots (axes AA’ et BB’) des deux tirants lorsqu’ils sont  en écartement minimal (242mm).

Donner la nouvelle valeur de la cote de 108 mm :

Calculer alors la variation de longueur de l’ensemble remorque, lors du passage entre les deux positions extrêmes des tirants (Ecartement Maxi et écartement mini)

#### Vis de manœuvre : 	(Voir figures ci-contre)

Placer sur le dessin ci-contre, la cote correspondant à la longueur filetée minimale de la vis de manœuvre M36.

Connaissant le pas (4 mm) d’une vis M36, calculer le nombre de tours nécessaire pour passer de la position « Ecartement MAXIMAL » à la position « Ecartement minimal ».

Comparer avec le nombre de tours sur l’ancien modèle. Conclure puis proposer une solution pour diminuer le nombre de tours sur le nouveau modèle.

# Diminuer le louvoiement par installation d’un frein de direction (FT1 Doc. 12/29):

Axe de la rotule en bout de tige.

Axe de la rotule de corps.

Trou de fixation de la rotule en bout de tige dans le tirant de droite.

La fixation de la rotule de corps se fera par une pièce d’adaptation (Conception ultérieure).

Le frein de direction doit amortir le mouvement de louvoiement, sans entraver la rotation autour de l’axe CC’ lors des virages.

Les points de fixation, du frein de direction, ont été définis pour préserver un débattement angulaire important autour de cet axe.

Le modèle du frein est à définir dans la gamme du fournisseur retenu par le bureau d’études (BE)

#### Choix du modèle de frein : 	(Doc. 29/29)

Coter, sur la vue Doc. 20/29 représentant le système en deux positions limites, les entraxes mini et Maxi des deux rotules du frein de direction (Axe de la rotule en bout de tige et axe de la rotule de corps).

Calculer la course puis donner la référence du modèle sélectionné sur Doc. 20/29.

Echelle de la figure  1 : 2

Position limite :

ouverture maximale des tirants et position angulaire extrême à droite.

Position limite :

ouverture minimale des tirants et position angulaire extrême à gauche.

Axe de la rotule en bout de tige.

(Virage à droite)

Axe de la rotule de corps.

Il sera fixé au châssis lors d’une conception ultérieure.

Axe de la rotule en bout de tige.

(Virage à gauche)

Calculer la course utile :	Course 		=

Rechercher le modèle correspondant dans la gamme proposée dans la documentation page ‘’Doc. 29/29’’

Référence du modèle :

# Diminuer le louvoiement par installation de frottement dans la liaison

# (FT2 Doc. 12/29):

Ce système doit diminuer le mouvement de louvoiement engendré par tout effort transversal sur la remorque. En simplifiant les effets du vent de travers, les effets des irrégularités du goudron, on adopte comme effort latéral F. Cet effort est représenté par l’action mécanique suivante :

Nom :			F

Point d’application : 	Point A, contact {roue de la remorque}/{sol}

Direction : 		Axe Y

Sens :			Dans les deux sens

Norme :		20 N

745

F

Axe vertical de rotation de la remorque CC’

O

y

x

z

A

Cet effort provoque un moment C autour de l’axe CC’ qui va faire tourner la remorque.

Le moment de cette force par rapport à l’axe vertical CC’ est :

C = F x d = 20 * 0.745 = 14.9 N.m

Un couple résistant doit être créé dans la liaison pivot verticale d’axe CC’. Ce sont des garnitures de friction précontraintes qui freineront le mouvement de rotation autour de cet axe.

#### Détermination du couple de frottement des garnitures : 	(Doc. 9/29, Doc. 10/29 et Doc. 27/29)

Pour des raisons de coût liés à la réalisation, les rondelles de frictions seront découpées par poinçonnage dans un rouleau de garniture tissée.

Les rondelles de friction seront collées sur un coté de chaque biellette et viendront frotter à sec sur le châssis. Il y aura donc deux surfaces frottantes. La surface unitaire de frottement correspond à la section d’un tube diamètre extérieur D=30 mm et de diamètre intérieur d=16 mm soit à une surface unitaire de S=505 mm2.

Dans les conditions maximales d’utilisation de ces rondelles, déterminer l’effort presseur maximal (Indiquer tous les calculs et toutes les unités utilisées).

Calculer le Couple transmissible Cf par ces rondelles de friction (Indiquer tous les calculs et toutes les unités utilisées).

Comparer le Couple transmissible Cf avec le couple sur l’axe CC’.

Conclusion.

En cas de non fonctionnement et en gardant ce type de garniture quelle solution proposez-vous pour avoir un Couple transmissible Cf en adéquation avec le couple sur l’axe CC’.

#### Choix de l’effort presseur (Montage de rondelles élastiques) : 	(Doc. 28/29)

Le bureau d’étude a décidé que les rondelles de friction auront les dimensions suivantes D = 42 mm  et d = 17 mm.

De manière à pouvoir régler l’effort presseur, on utilise des rondelles élastiques de types « Belleville ». Ces rondelles seront comprimées (Indicateur de réglage par mesure de la flèche) en fonction de l’effort désiré. D’autre part ces rondelles compensent l’usure des rondelles de friction.

Elles seront positionnées sur l’axe de la liaison Tube intermédiaire/Châssis, c’est à dire sur le boulon composé d’une vis hexagonal M16-130, d’un écrou frein « Nylstop » et de rondelles d’appui. L’effort nécessaire à la déformation du châssis en ‘’U’’ sera négligé par rapport à l’effort presseur chargeant les rondelles de friction.

On désire réaliser l’effort presseur par une combinaison de deux rondelles « Belleville » montées en empilage en série.

Déterminer le type de rondelle (Diamètre et Série) et leur compression (Flèche totale sous la charge) pour réaliser un effort presseur de 800 N 10%.

# Cahier des charges des solutions :

#### Installation d’un frein de direction : 	(Doc. 24/29 et Doc. 29/29)

Travail à réaliser sur le calque « Dessin pour montage du frein de direction » :

Il vous est demandé d’installer le frein de direction sur le nouveau châssis en respectant les éléments suivants :

- Concevoir une nouvelle pièce support réalisée à partir de profilés standard en la fixant sur le châssis en utilisant les éléments déjà existants.

- Placer le frein de direction précédemment sélectionné.

- Définir complètement le montage de l’axe de la rotule en bout de tige et de l’axe de la rotule de corps.

- Compléter la nomenclature des éléments rajoutés ou modifiés pour votre montage.

(Attention : Echelle 1 : 2 )

Travail à réaliser : Définition de la pièce support   :	(Doc. 24/29 et Doc. 25/29)

- En vue d’une mise en forme informatique, réaliser un croquis coté de la pièce support que vous avez conçue ( vues au choix du candidat : plans, perpectives,…..)

- Préciser le profilé utilisé pour cette pièce support.

#### Installation de frottement dans la liaison :

Cette solution, par installation de frottement dans la liaison sur le nouveau châssis,

demande une modification des biellettes donné ci-contre.

Le bureau d’étude décide de ne pas finaliser cette solution.

### DOSSIER

### RESSOURCES

# Caractéristiques de matériaux de frictions :

| Caractéristiques constructives indicatives de quelques garnitures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couple de matériaux en frottement (Garniture en …sur …). | Coefficient de frottement (f) |  | Pression maxi admissible (Pa) | Température maximale (°) |
|  | A sec | Dans l’huile | N/mm2 | °C |
| Garnitures en métal fritté sur fonte. | 0.4 | 0.1 | 1 | 500 |
| Garnitures en métal fritté sur acier. | 0.3 | 0.1 | 2 | 500 |
| Garnitures tissées sur acier (ou fonte). | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 175 |
| Garnitures moulées sur acier (ou fonte). | 0.5 | 0.12 | 1 | 200 |
| Garnitures en acier sur fonte. | 0.2 | 0.01 | 1.7 | 250 |

Extrait du Guide des

Sciences et Technologies Industrielles

Couple transmissible :

Cf : 	couple transmissible par adhérence 		(N.m)

F : 	effort presseur ou force axiale 			(N)

f :	coefficient de frottement			(-)

D :	diamètre extérieur de la surface frottante	(mm)

d :	diamètre intérieur de la surface frottante	(mm) (Valeur normalisée: 0.45D à 0.8D, optimum : d = 0.58D)

n :	nombre de surface frottantes en contact		(-)

p : 	pression superficielle 				(MPa ou N/mm2)

S :	aire de la surface frottante			(mm2)

n . F . f         D3 – d3

Cf =

3             D2 – d2

Le couple transmissible :

Deux surfaces frottantes : n = 2

Une surface frottante : n = 1

Lors du calcul du couple transmissible, il faut vérifier que le matériau de la garniture supporte la pression superficielle et la plage de température d’utilisation.

F              4 . F

p =         =                            Pa

S          .  (D2 – d2)

La pression superficielle :

#### Exemples de matériaux de friction :

Disque, bande ou plaque.

# Dimensions et caractéristiques de rondelles élastiques « Belleville » :

#### Utilisation de rondelles ressorts « type Belleville » :

#### De forme tronconique, elles permettent de réaliser simplement et sur mesure des ressorts de compression à l’unité ou en petite série.

Extrait du Guide des

Sciences et Technologies Industrielles

#### Différents empilages sont possibles :

#### en série (dos à dos),

#### en parallèle (empilées),

#### une combinaison des deux.

#### Une série épaisse (type A) et une série mince (type B) sont disponibles.

#### On peut choisir entre plusieurs raideurs et plusieurs déformations.

Exemple d’utilisation de rondelles Belleville

dans un limiteur de couple :

# Frein de direction :

Doc. 29/29

| Type | Course | Entraxe (E) en mm |  | Longueur du corps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en mm | mini | Maxi | (L) en mm |
| SD 100 | 120 | 35 | 336 | 182 |
| SD 110 | 90 | 32 | 276 | 152 |
| SD 115 | 63 | 34,5 | 221,5 | 125 |
| SD 120 | 68 | 41 | 237 | 130 |
| SD 140 | 140 | 35 | 376 | 202 |
| SD 200 | 150 | 35 | 396 | 212 |

| Huile : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Öhlins front fork fluid R&T 43, 1309-01. |  |  |
| Graisse : |  |  |
| Öhlins red grease, 0146-01 |  |  |
| Colle loctite : |  |  |
| 270 for the end eye. |  |  |
| 542 for the clamp bolt. |  |  |
| Couple de serrage : |  |  |
| M5 Allen screw max torque = 5 N.m. |  |  |

FREIN DE DIRECTION

( ou AMORTISSEUR DE DIRECTION) :

Exemple de montage d’un frein de direction.

L'amortisseur de direction fonctionne quasiment de la même façon que la partie hydraulique d'une suspension.

La tige mobile, coulisse dans le corps, celle-ci tant ralentie par le laminage de l'huile.

Il amortit les "amorces de guidonnage" de la direction due à l'état de la route et à une conduite plutôt sportive. En général les amortisseurs de direction sont montés sur des motos à faible angle de chasse (super-sport et hyper-sport) qui prévilegient la maniabilité à la stabilité.

Certain amortisseur de direction dispose d'un réglage de dureté ce qui permet d'adapter sa capacité de filtrage des réactions de la direction en fonction de la route et du pilotage adopté tout en libérant la direction lors des manœuvres à basse vitesse.