BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

SERIE SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Génie Mécanique Option A et B

# SESSION 2008

## Epreuve : Etude des constructions

Durée : 6 Heures

Coefficient : 8

REQUILLEUR DE BOWLING

AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ

MOYENS DE CALCUL AUTORISÉS

Calculatrice de poches y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (conformément à la circulaire 99-186 du 16 novembre 1999)

Ce sujet comprend 3 dossiers de couleurs différentes :

- Dossier Technique (DT1/11 à DT11/11) 	jaune

- Dossier Travail Demandé (TD1/7 à TD7/7) 	vert

- Dossier Documents Réponses (DR1/9 à DR9/9) 	blanc

Les candidats rédigeront les réponses sur les « Documents Réponses » prévus à cet effet.

Les Documents Réponses seront insérés et agrafés dans une feuille de copie double officielle.

Tous les documents réponses, même vierges, sont à remettre en fin d'épreuve.

# Dossier technique (noté DT)

# Requilleur de bowling

Ce dossier comporte 11 documents numérotés de DT1 à DT11 :

DT1 : Mise en situation

DT2 : Présentation du mécanisme

DT3 Positions des ponts et leurs fonctions

DT4 : GRAFCET de description du tour de jeu

DT5 : Plan d’ensemble (A3)

DT6 : Principaux regroupements de pièces (A3)

DT7 : Présentation de la problématique B : reconception du crochet long (A3)

DT8 : Nomenclature et procédure de réglage de l’entraxe du long crochet

DT9 , DT10 et DT11 : Documentation constructeur roulements, écrous, rondelles,anneaux élastiques

# Dossier travail demandé (noté TD)

# Requilleur de bowling

Ce dossier comporte 7 pages numérotées de TD1 à TD7.

Temps conseillé

Lecture du sujet

30 min

A/  Compréhension du mécanisme

A-1/ Comprendre le cycle de jeu et les différentes positions	TD1/7	20 min

A-2/ Etude de la fonction FT21 : Créer un mouvement de …	TD1/7	30 min

A-3/ Etude de la fonction FT22 : Piloter la hauteur des ponts	TD2/7	20 min

B/ Détermination vitesse d’impact sur quille	TD3/7	1 h 15

C/ Reconception du crochet long

Mise en situation	TD4/7

C-1/ Calcul de l’effort maximum encaissé par le crochet 8	TD 5/7	1 h 15

C-2/ Calcul du diamètre du nouveau crochet	TD 6/7	20 min

C-3/ Reconception du long crochet	TD 7/7	1 h 30

Toutes les parties ainsi que les sous parties sont indépendantes.

Toutefois, il est conseillé de commencer par la première partie.

# Dossier documents réponses

# (noté DR)

# Requilleur de bowling

Ce dossier comporte 9 documents numérotés de DR1 à DR9 :

DR1 : 		Comprendre le cycle de jeu et les différentes positions

DR1 et DR2 :	Etude de la fonction FT21 : Créer un mouvement de …

DR3 : 		Détermination de la course des crochets

DR4 et DR5: 	Détermination vitesse d’impact sur quille

DR6 et DR7 :	Calcul de l’effort maximum encaissé par le crochet 8

Calcul du diamètre du nouveau crochet

DR8 :		 Calcul de l’effort sur crochet 8

DR9 :		Reconception long crochet

Tous ces documents, même non remplis,

sont à joindre à la copie en fin d'épreuve

# CORRIGE + barème

# Requilleur de bowling

Ce dossier comporte 10 documents

Document 1 : barème

Document 2 à 10 : documents réponses corrigés