# Partie A : compréhension du mécanisme

## A-1- Comprendre le cycle de jeu et les différentes positions du mécanisme

A-1-1/ Associer à chaque transition du grafcet une des 3 positions du mécanisme

| Transition du grafcet | Position associée | Transition du grafcet | Position associée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Position haute | 7 | Position haute |
| 2 | Position basse | 8 | Position intermédiaire |
| 3 | Position haute | 9 | Position haute |
| 4 | Position intermédiaire | 10 | Position intermédiaire |
| 5 | Position haute | 11 | Position haute |
| 6 | Position intermédiaire |  |  |

## A-2 - Comprendre comment est réalisé le déplacement des ponts

A-2-1/

M10vt : Rotation Az

Comparaison de TB,10 et TB,4+30 : Identiques car B centre de la liaison pivot entre 1 et 4+3

A-2-2/

M20vt : Rotation Dz

Comparaison de TC,20 et TC,4+30 : Identiques car C centre de la liaison pivot entre 2 et 4+3

A-2-4/

Mvt4+3/0 : translation circulaire

Explication géométrique expliquant le mouvement obtenu : côtés toujours parallèles 2 à 2

A-2-5/ Quel est l’intérêt pour les quilles d’un tel système

Les quilles restent toujours verticales

# Partie B : impact quille

## B Détermination de la vitesse verticale d’impact

B-1/ 	Déterminer le support de VF,80 : c’est la droite tangente à TF,8/0 en F

Calculer VF,80 :	 VF,80= HF * 8/0 = 35,2 mm/s

Avec 8/0 = 2* * N8/0 /60 = 1, 26 rad/s

B-2/ Comparer VF,80 et VF,70 :

VF,8/0 = VF,8/7 + VF,7/0 	or VF,8/7 = 0 car F est le centre de la liaison pivot entre 8 et 7

Donc VF,8/0 = VF,7/0

B-3/ Déterminer le support de VE,10 : c’est la droite perpendiculaire à AE en E car Mvt1/0 rotation de centre A

Montrer que VE,10 = VE,70 :

VE,1/0 = VE,1/7 + VE,7/0 	or VE,1/7 = 0  dans le mouvement plan de notre étude, car E est le centre de la liaison linéaire annulaire d’axe normal au plan d’étude entre 1 et 7

B-4/ Donner la nature du mouvement du crochet 7 M70vt : Mvt7/0 est un mouvement plan général

- VE,70= 44,4 mm/s

B-5// - VB,10 = 124,3 mm/s

Comparer VB,10 et VB,4+30 :

VB,1/0 = VB,1/4+3 + VB,4+3/0  or VB,1/4+3 = 0 car B est le centre de la liaison pivot entre 1 et 4+3

Donc VB,1/0 = VB,4+3/0

B-7/ Valeur de la composante verticale de VI,4+30 = 119,5 mm/s

Vérifier le respect du cahier des charges

Oui car composante verticale de VI,4+3/0 < 0.15 m/s

B-6/ -VI,4+30 = VB,4+3/0 =  124,3 mm/s car Mvt4+3/0 est une translation circulaire

# Partie C : Reconception du crochet long

## C-1 - Calcul de l’effort maximum encaissé par le crochet

### C-1-1 Etude de l’équilibre de la bielle 2 :

Torseur d’action mécanique exercé

par le bâti 0 sur la bielle 2 au point D :

D02 =D020=XD0YD000(x, y, z)

C-1-1-1/ Justification de  l’écriture du torseur.

Rotule au point D :

LD = 0

MD = 0

ND = 0

Hypothèse du problème plan :

ZD = 0

C-1-1-2/ Principe Fondamental de la Statique :

Un solide soumis à deux forces est en équilibre si et seulement si ces 2 forces sont directement opposées.

Conclusion :  D02=−C et leur direction est (CD)

### C-1-2 Etude de l’équilibre de l’ensemble ponts+quilles 3 :

C-1-2-1/ Bilan des actions mécaniques exercées sur l’ensemble ponts+quilles 3.

Calcul du poids P :

P = m*g = 1324.35N

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | Verticale | Vers le bas | 1030N |
| C2/3 | C | (CD) | ? | ? |
| B1/3 | B | ? | ? | ? |

Principe des actions mutuelles :

C2/3 = - C3/2

Donc même direction (CD)

C-1-2-2/ Principe Fondamental de la statique (résolution graphique)

Un solide soumis à trois forces est en équilibre si et seulement si :

- Ces trois forces sont concourantes

- Le dynamique des forces est fermé (somme des forces nulle)

### C-1-3 Etude de l’équilibre du crochet long 6 :

C-1-3-1/ Bilan des actions mécaniques exercées sur le crochet 6.

C-1-3-2/ Direction des efforts appliqués sur le crochet :

PFS :

J8/6 = - E1/6

et leur direction est (EF)

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J8/6 | ? | ? | ? | ? |
| E1/6 | ? | ? | ? | ? |

### C-1-4 Etude de l’équilibre du bras 1 :

C-1-4-1/ Bilan des actions mécaniques exercées sur le bras 1.

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3/1 | B |  |  | 1837N |
| E6/1 | E | (EF) | ? | ? |
| A0/1 | A | ? | ? | ? |

Principe des actions mutuelles :

E6/1 = - E1/6

Donc même direction (EF)

B3/1 = - B1/3

### C-1-5 Conclusion :

C-1-5-1/ Donner la valeur de l’effort maximal F exercé sur le crochet long 6.

ll F ll = 6363N

## C-2 - Calcul du diamètre du nouveau crochet

C-2-1/ Type(s) de sollicitation appliqué(s) au crochet :

- traction	- flexion	- torsion

C-2-3/ Calcul de la surface totale St sollicitée

max = Re/s = 365/6 = 60.8N/mm

max = F/St

St = max / F = 107mm²

C-2-4/ Calcul du diamètre de la tige cintrée.

Stige = St / 2 = 53.4mm²

Rmin = StigeΠ=4mm	min = 8mm

C-2-2/ Forme de la section sollicitée :

A-A