- Etude de la fonction FP2 : rotation autour de l’axe o z

1 - 2 / Compléter le schéma  cinématique :

1- 3 /             Course de la crémaillère    IE1- IE2   = 44mm  soit 11 mm à l’échelle 1

Indiquer dans les cases les couleurs qui correspondent aux sous-ensembles cinématiques

S1 = { Cadre support 1 }

S2 = { Axe articulé 2 }

S3 = { Biellette 3 }

S4 = { Support 4…}

S5 = { Levier 5 }

S6 = { Crémaillère 6 }

S7 = { Pignon 7 }

Etude de la fonction FP1 ( rotation autour de l’axe ox)

1 - 5 / Compléter le schéma cinématique :

2 ième  PARTIE :   VERIFICATION DES PERFORMANCES

- Détermination de la puissance utile pour le mouvement de rotation autour de l’axe oz

- Détermination de la vitesse utile de la crémaillèreVE6/4

Détermination de VA2/4

- mouvement de rotation d’axe Oz .

- 2/4  = /t  avec  = (18  2 /360 ) et t = 5 s    2/4  = 0.0628 rd/s

- TA2/4 . arc de cercle de centre O et de rayon OA

- Norme de   VA2/4   = 2/4  OA =   0.063   33 = 2.07 mm/s

- VA2/4 =  VA2/3. + VA3/4.  avecVA2/3. = 0 car A centre de la liaison pivot entre 2 et 3

Détermination de la vitesse VC5/4

- mouvement de rotation d’axe Dz

- TC5/4 . arc de cercle de centre D et de rayon CD

- support de VC5/4 est perpendiculaire au rayon CD

- voir tracé    ||Vc5/4 ||= 2.14mm / s

Détermination de VE6/4

- support de  VE5/4. est perpendiculaire au rayon ED      VE5/4 =2.14 mm / s .

- voir tracé  

Vu = VE5/4   .u  =   2.05 mm / s  ; (pour    6.75 °  on a : 7/4  max  = 0.81 rad/s)

- Détermination de la fréquence de rotation du pignon 7

- I est C.I.R. entre 6 et 7

- le diamètre primitif du pignon 7.    d = m Z  = 0.4 x 13 = 5.2 mm

- 7/4 = V / R  = 2.07 / 2,6 = 0,78 rd/s

- 7/4   maxi = 0,81 rad/s pour   6.75 °

- Détermination de la puissance du moteur 10 (/ Rz)

- 10/4  maxi = 600.8 60/2  = 458 tr /min = 48 rad/S

- Puz = 0.060.425 =0.0255 W

- le rendement globale g  = 0.850.40.35 = 0.12

- Pzm moteur = 0.0255 / 0.12 = 0.212 W

- Cmaxi = Pzm / 10/4   = 0,0044 N.m ou 4.4 N.mm

- Détermination de la puissance utile pour le mouvement de rotation autour de l’axe ox

- Puissance du moteur 10 Pxm (/ Rx)

Pxm = Pux / g = 0,021 / 0,25 = 0,084 W valeur inférieure à Pzm

- Choix du moteur

Choix dans DT 6 d’après Pzm :

Pmini = 0.214 W

VITESSE  463 tr/mn

C  4.4 mNm

modèle  2140 CLL/2938

- Etude du limiteur d’effort

- Etude des actions mécaniques extérieures exercées sur la crémaillère

Action  du pignon 7 au point I.

On donne         { T Fi7/6 } ( I,x,y) = X7/6          ∗Y7/6      *  ( I,x,y)

- l’effort tangentielle X 7/6  = couple / rayon  = 4.4/ 2.6 = 1.7 N

- composante radiale Y 7/6 = tan 20° . X 7/6  = 0.6

- norme  de Fi7/6      = 1.8 N

- Résolution graphique :

2- 6- 4 / Résolution graphique de l’étude en équilibre de la crémaillère 6 :

Figure 1

Réponse à la question 2-6-4 :

||F8/6|| = 0.828 N

Justification des tracés :

les supports des 3 vecteurs se coupent en un même point.

La somme de ces trois vecteurs est nulle

I 7/6

Questions 3-1, 3-3 et 3-4 :	voir document : composition-page11-A3.doc

Question  3-2 :

Les vis de fixation, les inserts et la pièce 11 fixation moteur

Y

Question 3- 5 :

Lieu des lignes de soudure : Elles se situent au niveau des 4 alésages assurant le passage des vis de fixation.

Rôle des inserts : pièces métalliques insérées dans les 4 perçages de la pièce 11 ont pour but de rigidifier la zone de serrage  de 11 , éviter le risque de fragilisation ,de rupture dû au lignes de soudure.

Question 3-6 : Modification de forme de la pièce 11

Fixation moteur 11 avant modification

Doc