1ère  PARTIE :   ANALYSE DU FONCTIONNEMENT

Les documents DT 6 et DT 7 présentent un modèle très simplifié d'une partie du mécanisme. Ils montrent comment sont réalisées les fonctions :

FT 11 : Guider en rotation autour de Ox (figures 7 et 8)

FT 21 : Guider en rotation autour de Oz (figures 4 et 5)

Sur chaque axe on obtient un débattement angulaire de + ou – 9° par rapport à la position neutre représentée figure 6.

A / Etude de la fonction FP 2 : Orienter le miroir autour de l’axe Oz

On étudie ici plus particulièrement le mouvement du miroir autour de l’axe Oz.

La chaîne de transmission du mouvement du moteur 10 jusqu'au miroir (fixé sur le Cadre 1) est décrite par le schéma bloc du document DT 2. La branche du haut (Réducteur R1...) correspond à la fonction FT 22 relative à l'entraînement en rotation autour de Oz.

La partie du mécanisme concerné se compose des classes d’équivalence cinématique listées ci-dessous :

Les différentes classes d’équivalence participant à FT 21 et FT 22 :

S1 = { Cadre support miroir 1 }

S2 = { Axe articulé 2 }

S3 = { Biellette 3 }

S4 = { Support 4, 9, 10, 11, 12, 13 } = Bâti fixe

S5 = { Levier 5 }

S6 = { Crémaillère 6 }

S7 = { Pignon 7}

- Recherche des surfaces fonctionnelles associées au guidage en rotation / OZ

Sur les différentes figures en perspective ou en coupe du document réponse Doc 13 sont représentés les sous-ensembles cinématiques S1 à S7 :

En vous aidant éventuellement des figures 4, 5, 6 du document DT 7, Localiser les surfaces qui réalisent la liaison pivot ( avec un léger jeu axial ) d'axe Oz entre S2 et S4 en les coloriant en rouge (sur Doc 13).

- Schéma de la chaîne cinématique Rz

1.2.1.Expliquer pourquoi il ne faut : « pas de liaison entre 5 et 2 »comme l’indique la mention  qui figure sur l’éclaté du Doc 13. Répondre dans le cadre entourant la mention en précisant avec quelle pièce le levier 5 est en liaison à cet endroit. La zone F de la coupe E-E agrandie permet de clarifier ce point, colorier les surfaces correspondantes.

1.2.2.Compléter le schéma cinématique plan (O,x,  {y) sur le document réponse Doc 9. Repérer différemment chaque classe d’équivalence (couleur, hachures,…). Seules, la liaison pivot d’axe Oz entre S2 et S4 et la liaison pivot d’axe Ox entre S2 et S1 seront à rajouter.

- Le document réponse Doc 15 propose une épure représentant les pièces participant à la chaîne cinématique du mouvement du miroir autour de l’axe Oz dans la position neutre           z = 0°.

- Le levier 5 est en liaison pivot d’axe Dz par rapport au bâti.

- Le schéma page 16 représente le système en position telle que  z = -9°.

Sur le document réponse Doc 15 :

1.3.1.Déterminer la position des points A1, C1 et E1  pour  z = - 9°. Laisser apparaître le tracé.

1.3.2.Déterminer la position des points A2, C2 et E2  pour  z = + 9°. Laisser apparaître le tracé.

1.3.3.Estimer la course réelle de la crémaillère, pour cela déterminer le déplacement du point E en mesurant la distance E1 E2 et en tenant compte de l’échelle. Inscrire le résultat en bas du document Doc 15.

- Etude de la fonction FP1  : Orienter le miroir autour de l’axe Ox

On étudie ici principalement le mouvement du miroir autour de l’axe Ox.

La chaîne de transmission du mouvement du moteur 10 jusqu'au miroir (fixé sur le Cadre 1) est décrite par le schéma bloc du document DT 2. La branche du bas (Réducteur R2...) correspond à la fonction FT 12 relative à l'entraînement en rotation autour de Ox.

Appui plan de normale Z

Pivot d’ axe O

Pivot d’axe O

Linéaire rectiligne

(de normale Z)

Linéaire annulaire axe

Rotule de centre O

S1

S4 + S2

S15

S14

Les différentes classes d’équivalences du mécanisme concerné ainsi que le graphe des liaisons vous sont proposés ci-dessous comme aide éventuelle :

Bâti

Les différentes classes d’équivalence participant à FT 11 et FT 12 :

S1 =  { Cadre support miroir 1 }

S2 =  { Axe articulé 2 }

S4 =  { Support 4, 9…}

S14 = { Pignon 14 }

S15 = { Crémaillère 15 }

Fixes entre

dans cette phase de fonctionnement

elles

Fixes entre elles dans

cette phase   Bâti fixe

- Recherche des surfaces fonctionnelles associées au guidage et à l’entraînement en rotation / Ox

Sur les différentes figures en perspective ou en coupe du document réponse Doc 14, sont représentés les sous ensembles cinématiques S1, S2, S4, S14 et S15 :

1.4.1.En vous aidant éventuellement des figures 6, 7, 8 du document DT 7, Localiser les surfaces qui réalisent la liaison pivot d'axe Ox entre S1 et S2 en les coloriant en vert sur le document réponse Doc 14

1.4.2.En vous aidant éventuellement du document DT 4, Localiser les surfaces qui réalisent la liaison linéaire annulaire d'axe Oz entre S1 et S15 en les entourant d’un trait bleu sur le Document réponse Doc 14.

- Schéma de la chaîne cinématique Rx

Représenter la liaison entre S15 et S1 sur le schéma cinématique plan (O,x,y) du document 9. Attribuer une couleur à chacune des classes d’équivalence S1 et S15.

2e  PARTIE :   VERIFICATION DES PERFORMANCES

Objectif: Le but est de prédéterminer certains éléments de la transmission de puissance :

Il faudra choisir un moteur unique qui permette d'obtenir les rotations Rx et Rz. Les chaînes cinématiques qui assurent ces 2 rotations étant différentes, il faut calculer la puissance utile pour chacune d’elles ; le choix final du moteur se fera à partir du cas le plus défavorable.

On déterminera ensuite, l’effort maximum que doit exercer le ressort du limiteur de couple chargé de protéger le moteur des surcharges.

Extraits du cahier des charges :

- Les rotations du miroir autour des axes Ox et Oz sont de 9°.

- Le temps maximum pour assurer les 18° de rotation est de 5s sur chaque axe.

- Le moteur est alimenté sous 12volts.

- Hypothèses supplémentaires :

- En première approximation, les mouvements de rotation du miroir seront considérés comme uniformes.

- Une approche expérimentale a permis de déterminer le moment des actions mécaniques exercées sur le support miroir 1 dues aux résistances passives (frottement…) :

M/Ox(4/1) ou encore M0 (4/1 ) .x = 0.350 N.m	M/Oz(4/1) ou encore M0 (4/1 ) .z = 0.425 N.m

- Détermination de la puissance utile du moteur pour obtenir la rotation autour de Oz

La 1e partie de l’étude se fera dans la position extrême pour laquelle z = - 9° . Elle est représentée sur le document réponse Doc 16 qui servira pour les tracés.

- Détermination de la vitesse « utile » de la crémaillère 6

Détermination de V A2/4

- Donner la nature du mouvement de l’axe 2 par rapport au support 4 (sur feuille de copie).

- Calculer la fréquence de rotation de l’axe articulé 2 par rapport au support 4 que l’on notera 2/4, à partir de l’extrait du cahier des charges. Répondre sur feuille de copie.

- Tracer la trajectoire du point A appartenant à l’axe articulé 2 dans son mouvement par rapport à 4 notée TA2/4 .

- Tracer VA2/4 après calcul de sa norme sur feuille de copie. On donne OA = 33 mm

- Justifier sur feuille de copie : V A2/4 = V A3/4

Détermination de la vitesse VC5/4

- Indiquer la nature du mouvement du levier 5 par rapport au support 4 (sur feuille de copie).

On rappelle que le levier 5 est en liaison pivot d ‘axe D z par rapport au support 4.

- Tracer la trajectoire du point C appartenant au levier 5 dans son mouvement par rapport à 4 notée TC5/4 .

- Tracer le support de VC5/4.

- Déterminer V C5/4 en appliquant la méthode de l’équiprojectivité, le tracé devra être très précis. On admettra que : VC5/4 = VC3/4.

Détermination de VE6/4

- Tracer le support de VE5/4. Déterminer VE5/4 et le tracer. On admettra que : VE6/4 = VE5/4

- calculer la fréquence de rotation du pignon 7). Pour cela projeter le vecteur VE6/4 sur l’axe Eu porté par la crémaillère 6. On notera cette projection « Vu » sur le Doc 16 .

- Détermination de la fréquence de rotation du pignon 7

La ligne de référence de la crémaillère 6 et le cercle primitif du pignon 7 sont tangents au point I. Le diamètre primitif du pignon 7 a pour valeur 5,2 mm.

Sur feuille de copie répondre aux questions suivantes :

- Déterminer la vitesse angulaire du pignon 7 notée 7/4. On donneVI7/4 = 2.05 mm/s

L’utilisation d’un logiciel a permis de déterminer les valeurs de la vitesse angulaire 7/4 de sortie du réducteur R1 en fonction de z angle repérant la position de l’axe articulé 2.

A l’aide de la courbe de la figure 1 du document technique DT5, traiter la question suivante :

- Trouver la vitesse angulaire 7/4  maxi du pignon 7 et indiquer pour quelle valeur de z cette vitesse est maximale. Répondre sur Doc 16 en bas à gauche.

- Détermination de la puissance du moteur 10 notée Pzm, pour obtenir Rz

Sur feuille de copie répondre aux questions suivantes :

- Déterminer la fréquence de rotation du moteur 10 notée 10/4 , sachant que le réducteur R1 assure une réduction de 1/60e . On prendra : 7/4 = 0,8 rad/s quel que soit le résultat trouvé précédemment.

- A l’aide de l’égalité ci-dessous, calculer la puissance nécessaire notée Puz pour faire pivoter le miroir autour de Oz.On admettra que :

- Le couple Cz nécessaire pour faire pivoter le miroir autour de l’axe Oz, est égal en valeur absolue au moment par rapport à Oz des actions résistantes de 4 sur 1 :

Cz = M/Oz(4/1) ou M0 (4/1 ) .z = 0,425 Nm.

- la vitesse angulaire 2/4 de l’axe articulé 2 sera prise égale à : 0,06 rad/s quel que soit le résultat trouvé précédemment.

- Puz = Cz 2/4

- Calculer littéralement puis numériquement le rendement global g, en admettant les rendements partiels suivants :

- 1 = 85% pour le système pignon 7 – crémaillère 6

- 2 = 40% pour le réducteur R1

- 3 = 35 % pour l’ensemble levier 5, biellette 3, axe articulé 2.

- Déterminer la puissance nécessaire du moteur 10, notée Pzm.

- Calculer le couple que doit fournir le moteur 10, noté Czm.

- Etude du limiteur d’effort (voir fonction FT 13 document DT2 et figure 1 du Doc 10)

Mise en situation et hypothèses :

En cas de blocage du miroir pour des raisons diverses ( fin de courses, gel, etc...) le moteur ne doit pas être bloqué tant qu'il reste sous tension. Pour éviter la destruction de celui-ci, on envisage un dispositif  permettant à la denture de la crémaillère  6 de s'échapper de la denture du pignon 7.

Pour réaliser cette fonction, la crémaillère 6 est maintenue en contact contre le pignon 7 par l'intermédiaire d'une lame élastique (voir Doc 10). Dans le cadre d'une étude de prédétermination de la lame élastique, on cherche à estimer l'action maximale que cette dernière doit exercer sur la crémaillère 6. On fait les hypothèses suivantes :

- Le problème est considéré comme plan, le plan de symétrie étant celui de la figure 1, Doc 10.

- Les liaisons sont considérées comme parfaites en particulier sans frottement.

- La lame élastique est assimilée à une poutre de section rectangulaire (0,1x4mm) encastrée en son extrémité.

- L'action de la pesanteur est négligée (poids négligé).

- Le contact de la lame de ressort 8 sur la crémaillère 6 est considéré comme ponctuel sans frottement, au point F. L'action de 8 sur 6 est modélisée par une force (notée F8/6), de normale perpendiculaire à l'axe x de la crémaillère.

- L'action mécanique de contact du pignon 7 sur la crémaillère 6 au point I est modélisée par un glisseur I7/6 (force dont le support est la ligne d’action précisée fig. 2 Doc 10).

- La crémaillère 6 est également soumise à l’action du levier 5 (pivot entre 5 et 6 de centre E), elle se réduit au point E à une résultante notée E5/6 (glisseur dont l’axe passe par E).

- En première approximation, on considérera le problème comme statique dans la position de la figure 1.

- On considère que l’axe de la crémaillère est dirigé suivant l’axe (Ex)

- Etude des actions mécaniques extérieures exercées sur la crémaillère 6

On donne :

- Modélisation de l’action mécanique du pignon 7 / 6 au point I :

{T(7/6) } = X7/6          ∗Y7/6      *  	on peut donc la modélisée par la résultante: I7/6

- I

- (I,x,y,z)

X7/6

Y 7/6

0

- (x,y,z)

- Le couple maximal exercé par le réducteur R1 sur le pignon 7 vaut : Cz = 4,33 N.mm ou 4,33 . 10-3 N.m. L’équilibre statique de ce pignon 7 conduit à écrire l’équation de moment sur l’axe Az suivante :

– Cz + R7 * X7/6 = 0

- Le diamètre primitif du pignon 7 est de : d7 = 5,2 mm

- L’angle de pression est de :  = 20° avec tan() = Y 7/6  / X7/6

- Sur feuille de copie en vous aidant des figures 1 et 2 du Doc 10 :

2.4.1.Calculer la composante tangentielle : coordonnée X7/6. de la résultante I7/6

2.4.2.Déterminer la composante radiale : coordonnée Y 7/6 de la résultante I7/6

2.4.3.Déterminer la norme de I7/6  puis tracer cette action sur Doc 10.

2.4.4.Résolution graphique sur Doc 10 :

 Déterminer graphiquement l’action du ressort 8 au point F , notée F8/6 , dans cette position. Justifier les tracés dans le cadre prévu Doc 10.

3e  PARTIE :   ANALYSE TECHNOLOGIQUE

- Réalisation de la liaison encastrement entre le moteur 10 et le support 4

Toutes les questions seront rédigées sur les documents Doc 11 et Doc 12

On propose pour cette liaison encastrement le FAST de la fonction FT3 : Réaliser la liaison encastrement entre le moteur 10 et le support 4.

# Colorier en rouge sur les figures du document Doc 11  la (ou les) surfaces qui assurent la mise en position  du moteur 10 sur le support 4, tenir compte des jeux Jb et Jc.

# Lister les éléments (voir Doc 11) qui assurent le maintien en position (MAP) du moteur 10 sur le support 4. Répondre sur Doc 12

# Colorier en vert sur les figures du Doc 11 la (ou les) surfaces de la pièce 11 qui assurent le maintien en position du moteur 10 sur le support 4, tenir compte des jeux Ja et Jd.

# Pour assurer correctement le MAP du moteur 10 / support 4, on impose un jeu fonctionnel, noté Ja, lors du montage entre une surface de 11 et de 4 afin d’éviter leur contact :

 Colorier en bleu ces deux surfaces, sur les figures du Doc 11.

# Réalisation de la pièce : fixation moteur 11

La pièce fixation moteur 11 qui participe au MAP de la liaison encastrement entre 10 et 4 est réalisée en moulage par injection (matière plastique). Le résultat de la simulation d’injection de cette pièce 11 par le logiciel « Moldflow Mold Adiser » est visible sur le document DT5 (figure 2).

On observe ainsi la position des « lignes de soudure » qui représentent le lieu de rencontre de deux fronts d’écoulement de la matière plastique pouvant être le signe de fragilité et de défectuosité de la pièce.

 Préciser la zone où se situent les « lignes de soudure » par une explication rédigée dans le cadre de réponse du Doc 12.

 En déduire le rôle des inserts 9 (explication rédigée dans le cadre de réponse Doc 12).

- Modification de forme de la pièce 11 fixation moteur

Afin de limiter le nombre de vis de fixation utilisées pour fixer le moteur et le réducteur, on impose une nouvelle forme au support 4 (voir zone modifiée ci-dessous ).

# Définir et dessiner à main levée la forme de la pièce 11 qui devra s’adapter au support 4 en complétant la vue proposée en perspective (vue  de face) sur le Doc 12.

Y