# ETUDE D’UN SYSTEME PLURITECHNIQUE

##### Coefficient : 6	Durée de l’épreuve : 4 heures

Sont autorisés les calculatrices électroniques et le matériel habituel du dessinateur.

Aucun document n’est autorisé.

Le candidat doit disposer des feuilles 1/13 à 13/13. Les feuilles R1 et R2 sont à rendre obligatoirement avec la copie.

La répartition des points se fera de la façon suivante :

Analyse du système 	    : 6 points

Calculs de vérification   : 7 points

Production de solution   : 7 points

###### Robot de peinture pour camion

Sommaire

PRESENTATION DU SYSTEME ………………………………………………..	1/13

MISE EN SITUATION ……….………………………………………………	1/13

PRESENTATION DU ROBOT …………………..…………………………..	2/13

Schéma cinématique ……………………………………………………….	2/13

Actigramme A-0 et A0 …………………………………………………….	3/13

Actigramme A1 et A2……………………………. ……………………….	4/13

Schéma structurel de l'asservissement de position …………………………	5/13

Nomenclature ………………………………………………………………	6/13

Dessin d'ensemble ………………………………………………………….	7/13

durée conseillée pour la lecture des pages 1 et 2 :  10 min

ANALYSE DU SYSTEME ………………………………………………………..	8/13

ANALYSE FONCTIONNELLE GLOBALE………………………………...	8/13

ANALYSE DE LA PARTIE OPERATIVE…………………………………..	8 et 9/13

ANALYSE DE LA PARTIE COMMANDE………………………………….	9 et 10/13

durée conseillée : 1 h 10 min

CALCULS DE VERIFICATION …………………………………………………        11 et 12/13

durée conseillée : 1 h 20 min

PRODUCTION D’UNE SOLUTION …………………………………………….        13/13

durée conseillée : 1 h 20 min

#### DOCUMENTS REPONSES ……………………………………………………...     R1, R2

# PRESENTATION DU SYSTEME

### ROBOT DE PEINTURE POUR CAMION

- Robot de peinture pour camion

- 1- MISE EN SITUATION

Une cabine de camion, après assemblage des différents éléments de tôlerie qui la composent, est envoyée dans l’atelier de recouvrement de surface où elle doit être protégée contre l’oxydation et peinte à la couleur choisie par le client.

La production « juste à temps » étant appliquée dans l’entreprise, chaque cabine fabriquée est déjà vendue à un client qui a choisi les options d’équipement et la couleur du camion. Pour informer chaque poste de travail des options choisies, la cabine est placée sur une luge identifiée par un code binaire. Sa lecture par deux détecteurs permet de renseigner chaque poste d’intervention sur les options choisies et donc de charger le programme adéquat.

Pulvérisateurs de peinture

Déplacement

de la luge

X

Y

Z

Robot latéral

Détecteur gauche EG

Robot de toit

Cabine

Robot latéral

Détecteur droit ED

Luge

STATION DE PEINTURE

ENTREE DE ZONE

La luge est entraînée par un système de chaîne selon l’axe Y (système non étudié).

Lors de son passage sur les détecteurs situés en entrée de zone, le code binaire contenant les informations sur la cabine (type, teinte choisie), est lu et transmis au système de commande de la station de peinture.

Les automates assurant la gestion des robots de peinture prennent en compte ces informations et exécutent en fonction de l’avance de la cabine  le programme permettant le bon positionnement des pulvérisateurs dans l’espace.

Les mouvements combinés des pulvérisateurs permettent le suivi du profil et la mise en peinture des côtés, de l’avant et de l’arrière de la cabine.

Entre 2 cabines, les automates peuvent exécuter un changement de couleur en 15 secondes.

L’étude se limitera à un robot latéral de la station de peinture.

2- PRESENTATION DU ROBOT DE PEINTURE

Chaque robot de peinture est géré par un automate programmable industriel (A.P.I) qui en fonction du « code luge » exécute un programme préétabli permettant au pulvérisateur de suivre le profil exact de la cabine.

Le suivi du profil est assuré grâce aux mouvements suivants :

- mouvement horizontal :	course utile X = 400mm

- mouvement d'altitude :		course utile Z = 2700mm

- mouvement de rotation :	amplitude – 45° ≤  ≤ + 45°

Chaque mouvement est asservi en position afin de respecter la distance de pulvérisation et la perpendicularité de la buse du  pulvérisateur par rapport à la cabine.

Remarque : l’angle n’étant pas mesurable directement, l’asservissement prendra en compte un déplacement linéaire  d  image de   Cette valeur d sera explicitée dans la partie calculs de vérification.

Bol de pulvérisation

Amortisseur hydraulique

Courroie de transmission

Moto-réducteur horizontal (X)

0,25 kW

Z

X



Moto-réducteur altitude (Z)

1,5 kW

Pulvérisateur

Moto-réducteur angulaire ()

0,25 kW

Z

X

Translation suivant X

Translation suivant Z

Rotation 

ACTIGRAMME A - 0

Configuration

Programme

Réglages

Energie électrique

Energie pneumatique

RECOUVRIR DE PEINTURE UN COTE

DE CABINE

Etat du système

### Peinture dirigée et

### pulvérisée

A-0

Peinture liquide

### ROBOT DE PEINTURE

ACTIGRAMME A0

Energie électrique

Programme

Réglages

Energie pneumatique

Configuration

Etat du

système

GERER LES

DONNEES

## Ordres de commande

A1

# Consignes analogiques

de vitesse

Consignes

sens

A2

Automate Programmable Industriel et modules d’asservissement

A0

Compte rendu de

position X, Z, d

Pulvérisateur en position (X, Z) et orienté ()

DEPLACER LE PULVERISATEUR

Mécanisme de positionnement

Peinture

liquide

Peinture dirigée

et pulvérisée

PROJETER LA PEINTURE

A33

Pulvérisateur

ROBOT DE PEINTURE

ACTIGRAMME A1 limité à la rotation  du pulvérisateur

( les déplacements selon X et Z ne sont pas détaillés).

Configuration

Energie électrique

ELABORER LA CONSIGNE DE POSITION

ASSERVIR

L’ORIENTATION DU PULVERISATEUR

Automate Programmable Industriel

Module d’asservissement angulaire

A11

A12

Consigne analogique de position (0-10V)

Consigne analogique

de vitesse (0-10V)

Consigne de sens

(AV ou AR)

Programme

Etat du système

Ordres de commande

Compte rendu

de la position d

(VPA)

### A1

ACTIGRAMME A2 limité à la rotation  du pulvérisateur

( les déplacements selon X et Z ne sont pas détaillés).

GERER ET CONVERTIR L’ENERGIE

ORIENTER LE PULVERISATEUR

# Variateur de fréquence

et moto-réducteur

# Biellette support

A21

A24

Compte rendu de la position d

(VPA)

A2

Pulvérisateur orienté ( 

Energie

électrique

Consigne analogique de vitesse (0-10V)

Déplacement d

Consigne de sens

(AV ou AR)

TRANSFORMER LE MOUVEMENT

Système vis-écrou

A22

A23

DELIVRER L’IMAGE TENSION DU DEPLACEMENT

Potentiomètre

## Déplacement d

Mouvement

de rotation 

SCHEMA STRUCTUREL PARTIEL DE L'ASSERVISSEMENT DE POSITION ANGULAIRE DU PULVERISATEUR

+24V

1M

R13

R10

+15V

DETERMINATION DU

1K

VBE2

SENS DE ROTATION

15K

U1D

13



1K

T2

-

R12

ID

2N5322

1,2K

14

R9

IC1

+

12

R11

D2

IC2

U2A

V3

LM324N

D3

D1

-15V

T1

VCE1

KA1

5/13

AV

AR

SENS

+15V

U1C

Consigne de position

0-10V

10



100K

I+

+

8

+10V

R4

I-

-

9

Vers générateur de valeur absolue et isolation

VC

V+

100K

+15V

R2

V-

LM324N

R6

U1A

+15V

-15V

Potentiomètre

de mesure

-

2



U1B

1M

1

6



47K

56,2K

V2

-

3

7

R1

100K

R5

10K

+

P.A

P1

+

5

LM324N

V1

VPA

R3

100K

P2

Vm

0V

-15V

LM324N

-15V

| 33 | 4 | VIS C HC, M5-20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 2 | BUSE DE PEINTURE |  |  |
| 31 | 1 | SUPPORT DE POTENTIOMETRE | S235 |  |
| 30 | 1 | POTENTIOMETRE PA |  |  |
| 29 | 1 | FIL DE TRACTION POTENTIOMETRE | 60 Si Cr 7 |  |
| 28 | 1 | TIRE FIL | S235 |  |
| 27 | 1 | TUBE | AU-5 G |  |
| 26 | 1 | CARTER AVANT | PVC P |  |
| 25 | 1 | CHAPE | AU-5 G |  |
| 24 | 2 | AXE | 100 Cr 6 |  |
| 23 | 1 | ENTRETOISE | AU-5 G |  |
| 22 | 1 | BRIDE AVANT | X 30 Cr 13 |  |
| 21 | 1 | PULVERISATEUR |  |  |
| 20 | 1 | OBTURATEUR | PVC P |  |
| 19 | 1 | BIELLETTE SUPPORT | AU-5 G |  |
| 18 | 1 | AXE SUPERIEUR | 100 Cr 6 |  |
| 17 | 3 | VIS H, M20-60 |  |  |
| 16 | 1 | CORPS DU POUSSEUR | 100 Cr 6 |  |
| 15 | 1 | ECRAN SUPPORT | S 235 |  |
| 14 | 1 | VIS C HC, M4-25 |  |  |
| 13 | 1 | GUIDE | 100 Cr 6 |  |
| 12 | 1 | BRIDE DU TIRE FIL | S235 |  |
| 11 | 1 | ECROU DU POUSSEUR | 100 Cr 6 |  |
| 10 | 1 | VIS DU POUSSEUR | 100 Cr 6 |  |
| 9 | 1 | CARTER SUPERIEUR | PVC P |  |
| 8 | 1 | CARTER INFERIEUR | PVC P |  |
| 7 | 1 | POUTRE | C35 |  |
| 6 | 1 | BRIDE SUPERIEURE | C35 |  |
| 5 | 1 | PLAQUE | C35 |  |
| 4 | 1 | FIXATION CARTER | S235 |  |
| 3 | 1 | CHAPE MOTEUR | S235 |  |
| 2 | 1 | SUPPORT MOTEUR | S235 |  |
| 1 | 1 | MOTOREDUCTEUR |  |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Observation |
|  |  | ROBOT DE PEINTURE ENSEMBLE BOL DE PULVERISATION |  |  |
|  |  | NOMENCLATURE |  |  |