- Choix du réducteur : Dans cette première partie nous chercherons à déterminer les caractéristiques de la transmission par chaîne afin que le véhicule ne dépasse pas la vitesse maximale imposée par la norme VMax = 45 km.h-1.

B

G

A

(0)B

(2)B

(1)B

R

Figure 1

Hypothèses :

- On se ramène à un problème plan.

- Le véhicule (1) a un mouvement de translation horizontale par rapport à la route (0).

- Les roues arrières (2) sont en contact avec le sol en A et en liaison pivot d’axe (B, z) avec le véhicule.

- Il y a roulement sans glissement de (2) par rapport à (0) en A.

  - Déterminer l’expression littérale des vitesses VB∈ 1/0 et VG∈ 1/0 en fonction du rayon de la roue R et de la vitesse angulaire ω21.

  - Calculer ω21 pour que VG∈ 1/0≤ VMax.

  - Calculer le rapport de réduction maximum rmax du réducteur pour que le moteur tourne à sa vitesse nominale sans que la vitesse maximale de 45 km.h-1 ne soit dépassée.

Le réducteur est composé d’un pignon lié à l’arbre moteur et d’un plateau entraînant les roues en rotation. Le mouvement de rotation du pignon est transmis à un plateau par une chaîne. Le pignon contient Z4 = 12 dents et a un pas p = 9,525 mm .

  - Calculer le nombre de dents minimum Z12 min que doit avoir le plateau pour que tout fonctionne comme prévu précédemment et indiquer les références du plateau à commander à partir de l’extrait de catalogue fourni document D.T. 7.

On cherche maintenant à déterminer la longueur de la chaîne nécessaire à la transmission :

dp12

dP4

E

Pignon 4

Plateau 12

Figure 2

Soit :

l’entraxe E = distance entre l’axe de rotation du pignon et l’axe de rotation du plateau

E = 395,6 mm

le diamètre primitif du pignon dp4

le diamètre primitif du plateau dp12

la longueur primitive de la chaîne L

L=2 E +π2( dP4+ dp12)+( dP12 - dP4)24 E

Quelque soit votre résultat on prendra pour la suite du problème  Z12 = 48 dents.

  - A partir du document D.T. 7 indiquer les diamètres primitifs dp4 du pignon et dp12 du plateau puis calculer la longueur théorique Lth de la chaîne.

  - Calculer le nombre de maillons n nécessaire.

On arrondira le résultat obtenu au nombre pair le plus proche. Il faut un nombre pair de maillons pour que la chaîne puisse être montée

  - Recalculer la longueur réelle L de la chaîne et indiquer sa désignation en vue de réaliser une commande.

- Etude énergétique : Dans cette seconde partie nous cherchons à déterminer une des limites d’utilisation du véhicule.

G

Figure 3

(2)B

(1)B

(20)B

Froul arrière

Quand un véhicule se déplace, les deux actions mécaniques principales qui s’opposent à son mouvement sont :

- Faéro = action de l’air sur la face frontale du véhicule aussi appelée force de résistance aérodynamique : 	Faéro  =12.ρair.VG∈ 1/02. CX. SF 		ρair représente la masse volumique de l’air 			ρair = 1,28 kg / m3

CX représente le coefficient de pénétration dans l’air  	CX = 0,4

SF représente la section frontale du véhicule 			SF = 1,25 m2

- Froul = résistance au roulement des roues sur la route :

On donne Froul=Froul avant+Froul arrière= 10 N

Pour la suite, on se place dans le cas le plus défavorable où la masse totale roulante en charge et la vitesse du véhicule sont maximales (voir données sur le document D.T. 6).

  - Calculer la valeur maximale Faéro Max dans le cas cité ci-dessus.

  - Calculer les puissances Paéro (consommée par la force aérodynamique maximale) et Proul (consommée par la force de résistance au roulement).

Rappel : P = F⋅V

  - Déterminer l’expression littérale de la puissance PP consommée par le poids du véhicule en fonction de α.

  - Déterminer l’expression littérale de la puissance totale PV à fournir au véhicule afin qu’il puisse monter une cote inclinée d’un angle α.

  - A partir du document D.T. 6, calculer le rendement global ηg dans la chaîne de puissance.

  - Déterminer l’expression littérale de la puissance Pu que doit fournir le moteur.

  - Calculer l’angle αmaxtel que Pu corresponde à la puissance nominale.

Le moteur tel qu’il est utilisé ici convient très bien sur un relief plat. Au dessus de l’angle « faible » calculé ci dessus le moteur ne fonctionne plus dans des conditions idéales. Sa vitesse de rotation diminue, il consomme plus d’énergie et sa durée de vie diminue.

- Etude dynamique : Dans cette troisième partie nous chercherons à déterminer les caractéristiques de la transmission par chaîne permettant au Fun Elec de se déplacer sur un relief plus pentu.

A la demande du client le constructeur du véhicule peut agir sur le nombre de dents du plateau afin de diminuer le rapport de la transmission par chaîne dans le cas où le véhicule serait utilisé sur un relief le plus souvent pentu. La diminution du rapport de réduction va diminuer la vitesse de pointe du véhicule mais va augmenter d’autant le couple que pourra fournir le plateau.

Le cas le plus critique se situe lors de la phase de démarrage en côte :

Le moteur tend à atteindre sa vitesse nominale le plus rapidement possible et va pour cela consommer le courant maximal délivré par le variateur IV = 160 A. Pour un moteur à courant continu, le couple délivré par le moteur est proportionnel au courant d’alimentation :Cm= KT. IV avec KT = 0,1513 N.m.A-1. Le couple moteur au démarrage est donc égal à Cmd = 24.2 N.m.

Le véhicule est à l’arrêt donc Faéro = 0 et on prendra FRoul = 10 N

La pente à gravir est de 7 % donc α= 4° et le constructeur s’impose une accélération minimale amin = 0,5 m.s-2.

Dans la base B (U, V), on donne les vecteurs :

A 0 → 2| AU 0.49  PMax. cos α	C 0 → 20| 0 0.51  PMax. cos α	FRoul| - Froul 0	P| - PMax. sin α - PMax. cos α

  - Isoler le véhicule, poser le Principe Fondamental de la Dynamique et montrer que le véhicule doit vérifier l’équation :	AU – Froul – PMax . sin α = MMax . amin

  - Calculer AU.

La roue arrière roule sans glisser sur la route

B

A

  - Calculer le couple CR à fournir à la roue.

  - A partir du diagramme montrant la chaîne de puissance sur le document D.T.6, démontrer que CR=ηt.ηr. Cmdr.

  - Calculer le nouveau rapport de réduction r’ de la transmission par chaîne.

  - Sachant que le pignon contient Z4 = 12 dents, déterminer le nombre de dents Z12’ que doit avoir le plateau dans ce cas. Afin de privilégier le couple à la vitesse on arrondira le résultat par excès.

Donner sa référence.

4-	Changement de plateau :

Afin de permettre le changement aisé du plateau 12 par l’utilisateur, on veut remplacer la soudure entre le moyeu et le disque par une liaison encastrement démontable par éléments filetés.

  - Identifier les surfaces fonctionnelles de mise en position axiale entre le disque et le moyeu en les coloriant en bleu sur le document réponse D.R.1.

  - Identifier les surfaces fonctionnelles de mise en position radiale entre le disque et le moyeu en les coloriant en vert.

  - Compléter le tableau du document D.R.1 en indiquant pour chacune des surfaces de contact les mobilités enlevées.

  - A partir du document technique D.T. 9, déterminer sur le document D.R.2 la longueur d’une vis H de diamètre nominal 6 mm qui convienne pour réaliser la liaison encastrement et indiquer sa désignation.

  - Représenter le moyeu et sa liaison encastrement avec le plateau (à l’aide de la vis que vous avez désigné précédemment) sur le document D.R.2 dans la zone de construction prévue à cet effet.

## Remarque : Le moyeu est en liaison encastrement démontable avec l’arbre par l’intermédiaire d’une clavette.