Présentation du véhicule :

Fun Elec est un quadricycle à moteur carrossé à deux places homologué aux nouvelles normes européennes. Il est conçu et fabriqué par la société SECMA implantée à ANICHE, dans le Nord de la France. Sa conduite est autorisée à partir de 14 ans.

Il est utilisé par des entreprises ou les particuliers dont la propriété s'étend sur une vaste superficie. Les livreurs de lait l'utilisent dans Londres, la société a donc conçu une version Pick-up.

Tableau de bord			Coffre			Version Pick-up

## Principe de la propulsion électrique :

Le principe de la voiture électrique est  simple : au lieu d'un moteur à explosion, alimenté en carburant,  et dont la puissance est transmise aux roues au moyen d'une boîte de vitesses, la voiture électrique est propulsée par un moteur à courant continu, alimenté par des batteries, dont la puissance et la vitesse sont régulées par un dispositif électronique de contrôle appelé variateur.

La quantité d’énergie que l’on peut stocker dans une batterie et la qualité de la recharge de celle-ci sont des éléments essentiels pour une  bonne traction électrique. Cependant, l’autonomie d’une traction électrique reste encore en retrait par rapport aux tractions thermiques. C’est pourquoi plusieurs types de motorisations existent, permettant de rouler soit en ville, soit à la campagne ou les deux.

Schéma cinématique : La partie qui nous intéresse est l'essieu tracteur qui se situe à l'arrière du véhicule.

PHOTO DE L’ESSIEU TRACTEUR

AMORTISSEUR

BRAS ARTICULE

+   MOTEUR ELECTRIQUE

CARROSSERIE

ROUE

PLATEAU

TRANSMISSION PAR CHAINE

PIGNON

#### SCHEMA PLAN DE L’ESSIEU TRACTEUR

## Dessin en perspective

## Dessin d’ensemble et Nomenclature :

Caractéristiques techniques :

TYPE :

- Quadricycle à moteur carrossé à deux places homologué aux normes européennes

- Roues arrières motrices (130/90x 10)

Rayon R = 236 mm

- Roues avant directrices (130/90 x 10)

- Châssis tubulaire en acier traité anticorrosion

CARROSSERIE :

- Monocoque rotomoulée en polyéthylène haute résistance

- Capot et coffre en ABS PMMA teinté dans la masse

- Coloris : Jaune, Rouge, Bleu, Blanc Nacré

SUSPENSION :

- AV : de type Mac Pherson à grand débattement

- AR : de type Cantilever avec amortisseur

ELEMENTS DE SECURITE :

- Arceau de sécurité en acier

- Ceintures de sécurité à 3 points à enrouleur

- Pare-brise en verre feuilleté

- Freins à tambours avec répartiteur

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur : 2,01 m

- Largeur : 1,06 m

- Hauteur : 1,47 m

- Poids à vide : 241 kg (batteries comprises)

- Vitesse : 45 km/h

- Autonomie : 40 km en parcours urbain

EQUIPEMENTS :

- Chargeur automatique 36 V / 4 A embarqué avec afficheur de charge, se branche sur une prise normale 220V

- Convertisseur 36 V 12 V

- Frein de parking

- Tableau de bord : indicateur batterie, compteur de vitesse, compteur, totalisateur de kilomètres, témoins de phares, de clignotants, appel de phare

- Klaxon

- Essuie-glace et lave-glace électriques

- Garniture de sièges amovible

- Rétroviseurs extérieurs

- Emplacement autoradio

- Jantes alu

EQUIPEMENT ELECTRIQUE :

- Potentiomètre sur poignée d’accélérateur au guidon, avec inverseur de marche

- 3 batteries sans entretien 12 V 90 A.h montées en série

- Variateur de vitesse électronique CURTIS

Tension nominale des batteries :	UV = 36 V

Courant maximal délivré :		IV = 160 A

# Récupération d’énergie à la décélération

# Programmation des performances en fonction de l’utilisation

- Moteur MBR (Moteurs Bobinages Rouillacais) à aimants permanents et à courant continu :

Tension nominale : 		U = 36 V

Courant nominal : 		I = 60 A

Puissance nominale :	Pn = 1,9 kW

Vitesse nominale : 		N = 2000 tr/mn

Rendement : 		ηm = 88 %

- Transmission sur les roues AR

CHAINE DE PUISSANCE :

Batteries

#### Variateur

#### Moteur

#### Transmission par chaîne

#### Roues

Tension de consigne

Energie électrique

Puissance utile Pu

Puissance absorbée Pa

Puissance de sortie de la transmission Pt

#### Véhicule

Rendement du moteur

ηm = 0,88

Puissance fournie au véhicule Pv

Potentiomètre

Cm

ωm

Cr

ω21

Rendement de la transmission ηt = 0,90

Rendement

des liaisons Roues / Véhicule ηr = 0,96

DIRECTIVES DE LA NORME EUROPEENNE :

- Vitesse Maximale du véhicule VMax = 45 km/h

- Puissance Nominale Maximale sur l’arbre de sortie du moteur PN Max = 4 KW

- Poids total roulant en charge PMax = 4000N

- Masse totale roulante en charge MMax = 407 kg

Catalogue de disques : extrait du catalogue LUFRA

Désignation : Disque Pas – Type – N

Pas codé :

05B pour un pas de 8 mm

06B pour un pas de 9.525 mm

Type :

1 pour un disque simple

2 pour un disque double

3 pour un disque triple

N : Nombre de dents

Catalogue de chaînes : extrait de catalogue LUFRA

Désignation : Chaîne de transmission ISO 606 – Pas – Type

Pas codé :

05B pour un pas de 8 mm

06B pour un pas de 9.525 mm

Type :

1 pour une chaîne simple

2 pour une chaîne double

3 pour une chaîne triple

Dimensions de vis :

Vis à tête hexagonale 	partiellement filetée : 	NF EN ISO 4014

entièrement filetée :		NF EN ISO 4017

Exemple de désignation pour une vis à tête hexagonale partiellement filetée de diamètre d = 16 mm et de longueur l = 55 mm représentée ci-dessous :

Vis H ISO 4014 – M16  55

X

l

k

Rappel pour le choix de la longueur de vis :

L’implantation de la vis dans le moyeu doit être au moins égale au diamètre nominal de la vis.

|  |  | Longueur : l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Diamètre : d | 3 |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 46 |
|  |  |  |  | Vis non normalisée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vis entièrement filetée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  | Vis entièrement filetée ou partiellement filetée sur une longueur X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pas | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 |