### Les résultats qui doivent être donnés par les candidats sont soulignés. Ils sont en général donnés avec trois chiffres significatifs et peuvent varier d’une unité en fonction des valeurs arrondies prises précédemment.

### Un barême (modifiable) est proposé dans les cadres.

1- Choix du réducteur :

/30

VB∈ 1/0 = R ω21 (la démonstration rigoureuse de cette relation n’est pas demandée) de plus le véhicule (1) a un mouvement de translation par rapport au sol (0) donc 	VB∈ 1/0 = VG∈ 1/0= R ω21

/4

On veut que VG∈ 1/0≤ VMax ⇒ R ω2 / 1≤ VMax ⇒ ω2 / 1  ≤VMaxR avec VMax= 45 km.h-1 ⇒ VMax= 45 / 3.6 = 12.5 m.s-1 donc ω2 / 1  ≤12.50.236

/4

⇒ 			ω2 / 1  ≤ 53 rad.s-1

La vitesse nominale du moteur est N = 2000 tr/mn soit ωm= 2000 2 π60= 209 rad.s-1 donc rmax=ω2 / 1ωm=53209

/4

⇒ 			rmax = 0.253

La transmission par chaîne a un rapport de réduction r = Z4Z12 donc  rmax=Z4Z12 min ⇒ Z12 min=Z4rmax=120.253= 47.4 il s’agit d’un résultat minimum de plus un plateau a un nombre entier de dents on arrondira donc le résultat par exces			Z12 min= 48 dents

/4

références		Disque 06B – 1 – 48

  - Selon le catalogue	dp4 = 36.8 mm

dp12 = 145.64 mm

/8

avec E = 395,6 mm, Lth = 2 * 395.6 +π2( 36.8 + 145.64 )+( 145.64 - 36.8 )24 * 395.6

donc 			Lth = 1085 mm

Lth = nth . p ⇒ nth = LthP = 10859.525 ⇒ nth = 113.9 arrondi au nombre pair le plus proche		n = 114 maillons

/2

  - L = n . p = 114 * 9.525

donc 			L = 1086 mm

/4

désignation		Chaîne de transmission ISO 606 – 06B – 1

2- Etude énergétique :

/30

Faéro Max  =12 * 1.28 * 12.52 * 0.4 * 1.25

/2

donc 			Faéro Max = 50 N

Paéro = Faéro Max⋅VG = - Faéro Max * VG = - 50 * 12.5

/6

donc 			Paéro = - 625 W

Proul = Froul⋅VG = - Froul * VG = - 10 * 12.5

donc			Proul = - 125 W

PP = P⋅VG

/4

donc 			PP = PMax * VG * cos ( 90 + α)

ou encore		PP = - PMax * VG * sin (α)

  - PV = - Paéro - Proul - PP

donc 			PV = - Paéro - Proul + PMax * VG * sin (α)

/4

ηg=ηt * ηr ⇒ ηg= 0.9 * 0.96

/4

donc			ηg= 0.864

ηg=PvPu ⇒ Pu=Pvηg

/4

donc 			Pu=- Paéro - Proul+ PMax * VG * sin (α)  ηg

Pu * ηg= - Paéro - Proul+ PMax * VG * sin (α)

/6

⇒ PMax * VG * sin (α)= Paéro+ Proul+ Pu * ηg ⇒ sin (α)=  Paéro+ Proul+ Pu * ηgPMax * VG

or on prend ici PU = PN  ⇒ αmax= sin-1Paéro+ Proul+ PN * ηgPMax * VG

⇒αmax= sin-1-625 - 125 + 1900 * 0.8644000 * 12.5

donc 			αmax= 1.02°

3- Etude dynamique :

/30

  - On isole le véhicule

Principe Fondamental de la Dynamique : Fext= MMaxaG

/6

⇒		A 0 → 2 + C 0 → 20 + FRoul + P = M aG

⇒		AU       + 0             -  Froul    - PMax. sin α  = MMax * amin

et 		0.49 PMax. cos α  +  0.51 PMax. cos α + 0 - PMax. cos α =  0

  - AU = MMax * amin + Froul + PMax . sin α = 407 * 0.5 + 10 + 4000 sin 4

donc 			AU = 493 N

/2

  - CR = R * AU = 0.236 * 493

CR = 116 N.m

/4

ηg=PvPu=CR.ω2 / 1Cmd.ωm=CRCmd r =ηt * ηr donc CR=ηt.ηr. Cmdr

/8

Pour que le démarrage se fasse dans les conditions énoncées précédemment, il faut que la transmission par chaîne ait un rapport de réduction r’ = ηt.ηr. CmdCR = 0.9∗0.96∗24.2116

/4

donc			r’ = 0.18

3-6	r'=Z4Z12' ⇒ Z12'=Z4r' ⇒ Z12'=120.18 ⇒ Z12' = 66.7. Si on arrondi par excès on prendra 		Z12' = 68 dents car il n’existe pas de plateau à 67 dents.

/6

référence 		disque 06B – 1 – 68