# 1 - COUSSINETS METAFRAM

Coussinets cylindriques standards			Coussinets à collerette

Corps    Collerette    Longueur

  int.         ext ext    ép.              (L)

(1)       (2) (3)          (e)

Exemple de désignation :

C10-16-10

Coussinet à collerette Øint 10, Øext 16, longueur 10

2 - INTERVALLES DE TOLÉRANCES ET POSITION DES ÉCARTS FONDAMENTAUX

| Dimensions nominales (mm) |  | Ecart supérieur (es) (m) |  |  |  | ei = es | Ecart inférieur (ei) (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au dessus de | Jusqu’à et y compris | e | f | g | h | js | k (IT4 à IT7) | k (> à IT7) | m | n | p |
| - | 3 | -14 | -6 | -2 | 0 | Ecart =  IT/2 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 |
| 3 | 6 | -20 | -10 | -4 | 0 |  | +1 | 0 | +4 | +8 | +12 |
| 6 | 10 | -25 | -13 | -5 | 0 |  | +1 | 0 | +6 | +10 | +15 |
| 10 | 14 | -32 | -16 | -6 | 0 |  | +1 | 0 | +7 | +12 | +18 |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 24 | -40 | -20 | -7 | 0 |  | +2 | 0 | +8 | +15 | +22 |
| 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 40 | -50 | -25 | -9 | 0 |  | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 |
| 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |