1 - DÉFINITION DE L’ ENSEMBLE VILEBREQUIN

Vilebrequin

gauche

Vilebrequin

droit

Maneton

Bielle

Cage à

aiguilles

Rondelles de frottement

43+0,1

0

y

x

Il est constitué de :

Les éléments bielle, maneton et cage à aiguilles sont appairés en fonction de leurs dimensions respectives. Le maneton est monté serré dans les deux vilebrequins. L’ensemble vilebrequin ainsi constitué est assemblé serré après contrôle avec le sous-ensemble carter gauche, puis serré avec le sous-ensemble carter droit.

Dimension réglée lors du montage serré du maneton avec les deux vilebrequins, elle assure un jeu axial de la bielle entre les vilebrequins.

# 2 - ORGANIGRAMME DE MONTAGE DE L’ENSEMBLE VILEBREQUIN DANS LES CARTERS

La liaison pivot de l’ensemble vilebrequin par rapport aux carters est assurée par les deux roulements 108 qui sont montés serrés dans les carters gauches et droits, puis serrés sur les deux portées de l’ensemble vilebrequin.

Joint de carter 107

Ensemble vilebrequin

Sous-ensemble carter gauche

Carter gauche 101

Joint à lèvre 106

Roulement 108 B

2 pions de centrage 105

Sous-ensemble carter droit

Carter droit 109

Joint à lèvre 106

Roulement 108 A

Vis d’assemblage

Excentrique compresseur 202

X : Montages serrés

X

X

X

X

X

X

X