### DÉMARRAGE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

Le démarrage du scooter peut s’effectuer électriquement ou bien avec la pédale de kick, le diagramme FAST ci-dessous présente les solutions utilisées dans chacun des cas.

# Diagramme FAST  associé à FC1 : Permettre le démarrage par l’utilisateur.

FC1 :

Permettre le démarrage par l’utilisateur

Permettre le démarrage électrique par l’utilisateur

Permettre le démarrage au pied par l’utilisateur

Permettre la commande par l’utilisateur

Convertir une énergie électrique

Transmettre l’énergie du moteur de démarrage au vilebrequin

Désolidariser le moteur de démarrage du vilebrequin

Recevoir l’énergie du pied de l’utilisateur

Transmettre l’énergie  de la pédale au vilebrequin

Désolidariser le système de lancement du vilebrequin

Remettre le système de lancement en position d’origine

Fonctions techniques

Solutions

Bouton poussoir

Train d’engrenages :

Ensemble pignon lanceur à double denture + couronne dentée liée au vilebrequin

Denture du pignon lanceur escamotable (ressort intégré)

Pédale de kick

Engrenage + denture crabot

Denture crabot escamotable par ressort

Ressort sur la pédale

Moteur électrique de démarrage