# FONCTIONNEMENT DU PIGNON LANCEUR

Ensemble pignon lanceur désolidarisé de la couronne dentée.

32 0,4

10 0,2

510,4

Roue motrice du pignon lanceur

Denture mobile du pignon lanceur

Couronne dentée 208

Roue libre interne

Ressort de rappel

Liaison hélicoïdale

Alimentation du moteur de démarrage 302 :

Sous l’effet dynamique et grâce à la liaison hélicoïdale, la denture mobile du pignon lanceur avance pour engrener avec la couronne dentée.

Ensemble pignon lanceur en prise avec la couronne dentée

(Phase de démarrage du scooter)

39,3 0,4

33,3 0,4

Le pignon lanceur transmet à la couronne dentée la puissance nécessaire à la mise en rotation du vilebrequin et permet ainsi le démarrage du moteur du scooter. L’utilisateur peut alors cesser son action sur le bouton de démarrage, le moteur électrique de démarrage 302 n’est plus alimenté.

Quand le moteur du scooter est lancé, la roue libre interne au pignon lanceur permet de désolidariser la denture mobile par rapport à la roue motrice du pignon lanceur, donc de ne pas détériorer le moteur de démarrage 302. Le ressort interne repousse la denture mobile vers l’arrière, le pignon lanceur se trouve ainsi désolidarisé de la couronne dentée.