DOSSIER  " TRAVAIL DEMANDE "

Le sujet est composé de 4 parties

Ce dossier comporte 6 feuilles numérotées de 1/6 à 6/6.

Il est conseillé de consacrer à chacune des parties la durée suivante :

Lecture du dossier et des documents techniques                           0h 30 min

1ère Partie : Analyse et compréhension du mécanisme                 0h 30 min

2ème Partie : Analyse statique du sectionneur pantographe

Détermination du couple moteur au démarrage                             1h 30 min

3ème Partie : Etude de la transmission de puissance

Détermination de la puissance maximale à fournir au système     1h 45 min

4ème Partie : Définition des liaisons du réducteur                         1h 45 min

# Partie 1 : Compréhension du mécanisme de transformation de mouvement (DT1, DT3, DT4 et DT5)

Objectif : Comprendre le fonctionnement du mécanisme et caractériser certaines de ses liaisons.

Les réponses seront écrites sur la copie.

Question 1 :

1.a. Fonctionnement du mécanisme de transformation de mouvement.

 Donner le type de mouvement de l’axe 6 par rapport au bâti.

 Préciser le mouvement des ensembles 10 et 9 par rapport au bâti.

 Conclure sur le rôle du mécanisme de transformation de mouvement

1.b. Etude des assemblages mécaniques.

 Définir les degrés de liberté de l’assemblage (6 19) et 7. Par quelle liaison aurait-il fallu le modéliser ?

 Donner le modèle de liaison associé à l’assemblage entre 6 et le bâti, et décrire sa solution constructive.

 Donner le modèle de liaison associé à l’assemblage entre 6 et 19, et décrire sa solution constructive.

# Partie 2 : Détermination du « couple au démarrage » – Etude statique

Objectif : Valider les caractéristiques du moteur par rapport au « couple » qu'il faut fournir pour soulever les bras du pantographe.

Hypothèses :

- Le système spatial de transformation de mouvement (voir DT2 et DT3) sera considéré système plan (Y,Z). Les actions mécaniques sont modélisables par des glisseurs.

- Les liaisons en C, L, I, J, G seront considérées comme des liaisons pivots de même nom que leur centre. (voir DT6).

- - Les liaisons en B, D,E, F, seront considérées comme des liaisons rotules de même nom que leur centre. (voir DT3).

- Seuls les poids des bielles 15, 16, 17, 18 seront pris en compte.

- Les masses des bielles 15, 16, 17, 18 sont données : m15 = m16 = 12,5 kg ; m17 = m18 = 22,5 kg, et on prendra pour valeur de g (accélération de la pesanteur) g = 10 m.s-2.

Attention : le mécanisme comporte deux bras 15, deux bras 16, deux bras 17, deux bras 18.

- L’action mécanique de la pesanteur sur les bras 15, 16, 17, 18 sera modélisée respectivement en G15, G16, G17, G18.

- G17 et G18 seront confondus avec le point G.

- Pour cette étude , on ne prendra pas en compte le ressort d'équilibrage 11.

- Les liaisons sont considérées parfaites.

Etude de l'équilibre de l'ensemble S1 = {10, 16}.

Nous constatons que le système est soumis à :

- l'action mécanique de la bielle 18 modélisable au point J par le glisseur J18→S1=−1940−5200−−(y,z)=−1940−520−832−−(y,z)

- poids des pièces 16 modélisable par un glisseur au point G16

PS1=−0−PS10−−(y,z)=−0−250−200−−(y,z).

- l'action mécanique de la liaison pivot modélisable en L par un glisseur L0→S1=−YLZL0−−(y,z).

- l'action mécanique de la biellette 8 modélisable par un glisseur au point F.

avec LF=0,044 {y+0,16 {z

Question 2 : (Répondre sur feuille de copie)

 Faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées à la solide 8.

 Enoncer le principe fondamental de la statique appliqué à la solide 8.

 Justifier la relation vectorielle : FS1→8=FS1→8cosγ.y+FS1→8sinγ.z     où   FS1→8 représente la valeur algébrique de la résultante FS1→8     (l’angle γ est définie sur le DT6)

 En déduire l’écriture du torseur de l’action mécanique de l’ensemble S1 sur la biellette 8 au point F, en fonction de FS1→8 et de γ. On notera ce torseur FS1→8

 En déduire l’écriture du torseur de l’action mécanique de la biellette 8 sur l’ensemble S1 au point F. (On notera ce torseur F8→S1). Justifier.

Question 3 : (Répondre sur feuille de copie)

 Enoncer le principe fondamental de la statique appliqué à l'ensemble S1.

 En exprimant les torseurs au point L, écrire les relations traduisant l’équilibre de l’ensemble S1.

 En déduire la valeur de F8→S1 sachant que γ=30°.

Remarque : on prendra pour le reste de l'étude F8→S1= 8745 N.

Etude de l'équilibre de l'ensemble S2 = {9, 15}. (L’étude est déjà faite dans le plan (x,y))

L’ensemble S2 est soumis à l'action mécanique de la biellette 7 modélisable par le glisseur D7→S2=−318718081−−−0(x,y)

Détermination du « couple moteur » nécessaire à la mise en mouvement du sectionneur.

On notera C6 le moment du couple moteur ramené sur l'axe 6.

Question 4 : (DT3, DT4) (DR1)

En phase de décollage on considérera la valeur de l'angle entre l'axe de la biellette 7 et l'axe y égale à 20°.

 Faire le bilan des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur l’ensemble 19−6. (vous répondrez sur votre feuille de copie).

 La pièce 7 est soumise à deux glisseurs. Ecrire le PFS appliqué au solide 7.

 Tracer B7→6 sur le document réponse DR1.

 Déterminer la valeur du moment C6. Pour cela, sur le document DR1 :

- mesurer le bras de levier d de B7→6par rapport à l'axe de rotation de la pièce 6.

- En déduire la valeur du moment C6.

 Comparer cette valeur avec la valeur donnée par le constructeur. Conclusion ? (Répondre sur feuille)

Partie 3 : Etude de la transmission de puissance.

Il apparaît que, pour une variation angulaire de,  = 30°(voir DT3), les composantes verticales des vecteurs vitesses (par rapport au bâti 0) des différents centres de gravité des bras 15, 16, 17, 18 sont maximales. En conséquence, la puissance que doit fournir le moteur est maximale.

Objectif : Valider les caractéristiques du moteur par rapport à la puissance maximale que le moteur doit fournir, pour la variation angulaire  = 30°.

Remarque : Cette étude comporte plusieurs parties qui se succèdent chronologiquement pour valider cette fonction FT2. Ces parties peuvent être traitées indépendamment.

Hypothèses :

- Le système de transformation de mouvement (voir DT3) est considéré plan (Y,Z). Les vecteurs vitesses sont donc contenus dans le plan (Y,Z).

- Les liaisons en C, L, I, J, G seront considérées comme des liaisons pivots de même nom que leur centre. (voir DT6).

- Les liaisons en B, D,E, F, seront considérées comme des liaisons rotules de même nom que leur centre. (voir DT3).

- L’action mécanique de la pesanteur sur les bras 15, 16, 17, 18 sera modélisée respectivement en G15, G16, G17, G18.

- G17 et G18 seront confondus avec le point G.

Etude du rapport de réduction associé à la commande électrique (DT1 ; DT3)

- La vitesse de rotation du moteur électrique est de 1500 tr/min.

- Pour une "course" du secteur 59 de 180° le nombre de tours associé de la vis 58 est égal à 32,5 tours.

- Le rapport de réduction associé à l'engrenage constitué des pignons 62 et 56 est égal à 0,08.

Question 5. (DR2)

 Déterminer le rapport de réduction global R entre l'axe 6 et l'arbre moteur.

 En déduire la vitesse de rotation ω60(en rad/s) de l'axe 6. (Inscrire ce résultat sur DR2)

Les vitesses à prendre en compte pour la suite, le sont pour la position du pantographe correspondant à la valeur angulaire  = 20°.

 Connaissant la vitesse angulaire de l'axe 6 et en analysant la courbe définie DR2, déterminer la vitesse angulaire . (Vous ferez apparaître vos tracés sur DR2)

Remarque : on prendra pour le reste de l'étude ω90 = 0,167 rad/s.

Recherche des vitesses des centres de gravité G15, G16 et G.

Pour chacune des vitesses recherchées, on vous demande de justifier sur feuille de copie chacune de vos réponses avant de tracer les vecteurs vitesses sur les documents réponses DR3 et DR4.

D'autre part, pour le tracé des vecteurs vitesses on se propose d'adopter le code couleur : vert pour la direction des vitesses, bleu pour les projetés des vecteurs vitesses, rouge pour les vecteurs vitesses.

Question 6. (DR3)

 Définir le mouvement du solide 9 par rapport au bâti 0.

 Connaissant ω90, déterminer la norme de la vitesse VE,90. (les mesures se feront sur document DR3)

 En déduire et tracer le vecteur vitesse VE,90. (Justifier).

Question 7. (DR3)

 Définir le mouvement du solide 10 par rapport au bâti 0.

 Comparer les vecteur vitesses VE,100 et VE,80 et d’autre part VF,100 et VF,80.

 Définir la nature du mouvement du solide 8 par rapport au bâti 0. Définir la direction de VF,80

 Connaissant VE,80, en déduire complètement le vecteur vitesse VF,80. Quel théorème utilisez-vous ?

 En déduire .

On rappelle que les pièces 15 et 9 ont le même mouvement, tout comme les pièces 16 et 10.

Question 8. (DR4)

 Déterminer complètement les vitesses VI,150 et VJ,160.

 En déduire graphiquement les vecteurs vitesses VG15,150 et VG16,160.

Question 9. (DR4)

On considère que le vecteur vitesse VG,170 est vertical.

 Par application du théorème d’équiprojectivité, en déduire graphiquement VG,170.

Question 10. (DR4) (Vous ferez apparaître vos tracés)

 déterminer la composante suivant z de la vitesse VG15,150. On notera cette composante VG15,150Z

 déterminer la composante suivant z de la vitesse VG16,160. On notera cette composante VG16,160Z

Remarque : Pour la suite  VG15,150Z = 0,1 m/s,   VG16,160Z = 0,1 m/s ;   VG,170Z = 0,45 m/s.

Recherche de la puissance nécessaire au mouvement de la structure.

- Les masses des bielles 15, 16, 17, 18 sont données : m15 = m16 = 12,5 kg ; m17 = m18 = 22,5 kg, et on prendra pour valeur de g (accélération de la pesanteur) g = 10 m.s-2.

Attention : le mécanisme comporte deux bras 15, deux bras 16, deux bras 17, deux bras 18.

Question 11. (DR4)

 Calculer la puissance absorbée par le solide 15.

 Calculer la puissance absorbée par le solide 16.

 Calculer la puissance absorbée par les solides 17 et 18.

 Calculer la puissance totale absorbée par le système pantographe. On notera cette vitesse Ptotale.

Rappel : Calcul de la puissance P d'une masse m animée d'une vitesse suivant z égale à V :

P = -m.g.V  avec g accélération de la pesanteur. (g = 10 m.s-2.)

Remarque : on prendra pour le reste de l’étude Ptotale = -516 watts

Question 12. (DT1) (Répondre sur feuille de copie)

Le rendement du système du réducteur de vitesse (roue et vis sans fin et engrenage ) entre l'arbre moteur et l'axe 6 est :  = 0,6.

Connaissant la puissance totale absorbée par le système,

 Calculer la puissance que devrait fournir le moteur. On notera cette puissance Pmoteur.

 Comparer cette valeur avec la valeur Pu donnée par le constructeur. Conclusion ?

Recherche de la raideur du ressort d’équilibrage 11.

On se rend compte que le ressort d'équilibrage est nécessaire pour diminuer la valeur du couple moteur en cours de fonctionnement. On se propose donc d'estimer la raideur du ressort par une méthode énergétique. On connaît :

- la puissance utile du moteur : Pu = 550 watts.

- la puissance moyenne qu'il faut fournir pour élever la structure :  = 850 watts.

- le temps de fermeture du pantographe est donné : tf = 10 s.

Hypothèse : Pour simplifier la représentation, on pourra considérer que le ressort est accroché respectivement aux points D et F.

Question 13. (DT6).(Répondre sur feuille de copie)

 Déterminer la puissance nécessaire manquante. On la notera Pres.

 Déterminer alors le travail Wres (fournit par le ressort) nécessaire à l'élévation en 10 s de la structure.

Rappel : soit W le travail, soit P la puissance et t l’intervalle de temps, alors W=P.Δt

 Mesurer l'élongation  du ressort entre la position finale et la position initiale sur le DT6

 En déduire la valeur de la raideur K du ressort. Rappel :

Vérification de la résistance de la biellette 8.

Objectif : Dimensionner cette pièce dans la zone la plus sollicitée. Cette étude sera menée lors « du décollage » du pantographe.

Données – Hypothèses :

- L’étude de statique a permis de déterminer le torseur des actions mécaniques s’exerçant sur la biellette 8 (soumise à deux glisseurs) au point E. Dans un repère lié au solide 8 :

v

Zone la plus sollicitée

e

E9→8=−874500000(u,v,x)

u

l

E

l = 40 mm    diamètre de perçage d = 16 mm          e = ?

- La section prise en compte sera une section rectangulaire d’épaisseur e, à déterminer, de largeur l.

- La contrainte dans la section à étudier est donnée : σ=F(l−d)e

- Le coefficient de sécurité adopté est : s = 5.

- L’accident géométrique dû à la présence du perçage en E engendre un phénomène de concentration de contrainte de coefficient  k = 3.

- La contrainte limite élastique de traction du matériau est : Re = 600 Mpa.

Question 14 : (Répondre sur feuille de copie).

 Déterminer le torseur associé aux actions de cohésion au point E.

 Préciser la nature de la sollicitation.

 Déterminer la résistance pratique du matériau, notée Rpe.

 Déterminer l’expression littérale de la contrainte maximale dans la zone à étudier.

 En déduire l’épaisseur e de la biellette 8.

Partie 4 : Définition des liaisons du réducteur(DR 5).

Objectif : Définir les formes de l'axe 58 supportant la vis sans fin et la roue dentée 56.

L'axe - vis sans fin 59 est guidé en rotation par rapport au bâti 51 et est entraîné par l'intermédiaire d'une roue dentée 56, elle même en prise avec le pignon arbré 62 du moteur 61.

Les solutions constructives retenues sont les suivantes :

- La vis est directement usinée sur l'arbre,

- La roue dentée 56 est rapportée sur l'arbre, avec :

• une mise en position cylindrique longue,

• un arrêt en rotation par clavette (dimensions : l x h x L = 8 x 7 x 32)

• un arrêt en translation par épaulement du côté vis et par appui sur une des bagues du roulement de l'autre côté.

- L'ensemble de l'axe est guidé en rotation par deux roulements à deux rangées de billes à contact oblique, montés en X.

Question 15 :

 Sur le DR5, définir complètement :

- l'encastrement de la roue 56 en vue de face et en coupe partielle afin d'expliciter l'utilisation de la clavette,

- le guidage en rotation (montage en X) de l'axe 58 par rapport au bâti.

 Sur le DR5, repasser en vert les surfaces fonctionnelles réalisant l'encastrement de la roue dentée et en bleu celles réalisant le guidage en rotation de l'axe.

 Sur la feuille de copie, expliquer comment on pourrait régler axialement les efforts exercés sur les bagues des roulements.