#### SESSION DE 2002

##### CA/PLP2

###### CONCOURS EXTERNE

#### Section : GENIE INDUSTRIEL

Option : CONSTRUCTION ET REPARATION EN CARROSSERIE

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Durée : 6 heures. – Coefficient : 1

Calculatrice électronique autorisée(conformément à la circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999)

Aucun document autorisé

Ce dossier comprend :

- Un dossier TRAVAIL

- Un dossier TECHNIQUE

- Un dossier REPONSE

#### SESSION DE 2002

##### CA/PLP2

###### CONCOURS EXTERNE

#### Section : GENIE INDUSTRIEL

Option : CONSTRUCTION ET REPARATION EN CARROSSERIE

DOSSIER DE TRAVAIL

Proposition de barème :

 Première partie :     8 points

 Deuxième partie :   12 points

Ce dossier comprend 10 feuilles papier de format A4

 PREAMBULE

Les deux parties sont indépendantes, mais il est conseillé de commencer par la première partie.

Sauf indication, l’ensemble des réponses se fera sur feuille de copie.

 OBJECTIFS DE l’ETUDE

 Analyser le fonctionnement d’une serrure de capot avant

 Dimensionner un ressort de traction

 MISE EN SITUATION

L’étude concerne une serrure de capot d’une RENAULT LAGUNA

Ce véhicule est équipé de deux serrures identiques disposées symétriquement.

### Les deux serrures sont identiques

Le véhicule est placé dans un quadrillage qui permet de localiser la serrure.

Y800    Y400   Y0          Y-400    Y-800

Z1200 Z800 Z400

Z0

Vis de fixation de la serrure sur la caisse

L’éclaté de la partie avant de la LAGUNA montre l’implantation de la serrure (20) du câble entre les deux serrures (23) et de la commande d’ouverture de capot (22).

Sur cette figure, seule la serrure de gauche a été représentée.

On donne la nomenclature partielle

| Rep | Désignation |
| --- | --- |
| 2 | Renfort de bouclier AV |
| 5 | Calandre |
| 19 | Charnière gauche de capot |
| 20 | Serrure de capot AV |
| 21 | Crochet de sécurité de capot AV |
| 22 | Commande d’ouverture de capot |
| 23 | Câble entre les deux serrures de capot |

PREMIERE PARTIE

 OBJECTIF

Cette partie est consacrée à l’analyse du fonctionnement de la serrure de capot.

 TRAVAIL

Q1   En vous aidant des documents techniques DT8 ,DT4, DT5, DR0 et DT2 , représentez en rouge et en trait fort (pas de pointillés) sur les documents réponses DR1, DR2 et DR3, l’éjecteur (8), le pêne (2) et le cliquet (4) en fonction de la position de la gâche modélisée uniquement par son extrémité cylindrique.

Dans cette étude on suppose que la gâche a un mouvement de translation rectiligne de direction verticale

On rappelle les différentes phases d’étude de la gâche :

| Phase | Document | Comportement de la serrure |
| --- | --- | --- |
| 1 | DR0 Ce document est déjà complété. | Le conducteur est en train de fermer son capot. La gâche est proche de la serrure. |
| 2 | DR1 | La gâche vient en contact avec l’éjecteur. |
| 3 | DR1 | La gâche vient en contact avec le pêne. |
| 4 | DR2 | Cette phase est intermédiaire. La gâche descend et entraîne dans son mouvement le pêne et le cliquet. |
| 5 | DR2 | La gâche est en fin de course du point mors bas |
| 6 | DR3 | La présence des butées de capot modifie la position de la gâche. Les positions du cliquet et du pêne restent inchangées par rapport à la phase 5. |

Le document technique DT1 donne un extrait du cahier des charges fonctionnel de la serrure de capot.

Les documents techniques DT3, DT4, DT5 et DT8  montrent l’architecture des serrures montées sur le véhicule.

En vous appuyant sur ces documents :

Q2   Développez les FAST de description de la fonction F1 : Verrouiller le capot sur la caisse.

Vous justifierez :

-le rôle du pêne,

-le rôle de l’encoche 2,

-le rôle du cliquet et du ressort de verrouillage.

Q3   Développez le FAST de description de la fonction F2 : Assurer la fixation de la serrure sur la caisse.

Vous justifierez :

-le rôle des surfaces 1 et 2,

-l’emploi de vis de fixation pour assurer la liaison serrure/caisse,

-le choix de deux serrures identiques pour assurer le verrouillage du capot.

Q4   Développez le FAST de description de la fonction F3 : Permettre au conducteur d’ouvrir le capot

Vous justifierez :

-le rôle des gaines et câbles (5) et (6) et poignée de déverrouillage du capot (7),

-le rôle de l’éjecteur (8)et du ressort d’éjection (2),

Q5   Développez le FAST de description de la fonction F6 : Assurer la sûreté de fonctionnement

Vous justifierez :

- le rôle des deux butées élastiques (voir document réponse DR5) montées sur la caisse.

- le rôle de la lumière 1 et de l’encoche 1 réalisées dans le corps de serrure,

- le rôle du crochet de sécurité capot (non représenté).

DEUXIEME PARTIE

# .

.

 OBJECTIF

Cette partie est consacrée au choix de la raideur et le dimensionnement du ressort d’éjection (3) de la serrure de capot

#  HYPOTHESES ET NOTATIONS

Le document technique DT7 donne le modèle retenu quant au dimensionnement des ressorts d’éjection (3) et (3’).

Soit R0(O0,x0,y0,z0)le repère lié au châssis (0).

Le capot 1 est en liaison pivot d’axe (O0,y0)par rapport au châssis (0). R1(O1,x1,y1,z1)est le repère lié au capot (1) tel que θ=(x0,x1)=(z0,z1).

Les doigt d’éjection (2) et (2’) sont en liaison pivot d’axe respectivement (O2,x0)et (O3,x0)par rapport au châssis (0).

On note R2(O2,x2,y2,z2)le repère lié au doigt d’éjection (2) tel que α=(y0,y2)=(z0,z2).

De la même manière, on notera R3(O3,x3,y3,z3)le repère lié au doigt d’éjection (2) tel que α=(y0,y3)=(z0,z3).

Le capot est en contact ponctuel avec (2) et (2’) respectivement en M2 et M3.. Du fait du faible débattement angulaire du capot dans cette phase de fonctionnement, on supposera que les positions successives des points M2 et M3 restent dans le plan (O2,y0,z0).

Les points M2 et M3 sont disposés symétriquement par rapport au plan frontal (x0,z0)du véhicule.

On supposera que les contacts s’effectuent sans frottement et par conséquent :

T21=R21=Z21.z20M2,x2,y2,z2et T31=R31=Z21.z30M3,x3,y3,z3(Z2/1=Z3/1)

On note Tpoids1=Rpoids1=−P.z00G,x0,y0,z0l’action de pesanteur s’exerçant sur le capot (1). Toutes les autres actions de pesanteur seront négligées devant les autres actions mécaniques.

On pose O0G=L2.x1

On note R3(A2,x3,y3,z3)le repère lié à la droite d’action A2B2 avec β=(y0,y3)=(z0,z3).

(B2, x3, y3, z3)

T32=R32=−F32.y30                        représente l’action exercée par le ressort (3) sur le doigt d’éjection (2).

On note l() la longueur du ressort d’éjection.

M2O2.y0=M3O3.y0=d

O0O2=−a.x0−(b−d).y0+c.z0

A2O2=f.y0+g.z0.

B2O2=e.z2

Les effets dynamiques seront négligés (faibles accélérations).

 TRAVAIL 1 : CHOIX DE LA RAIDEUR DU RESSORT D’EJECTION.

Finalités des questions Q6 à Q13

Lorsque le conducteur veut ouvrir son capot avant, il actionne la commande d’ouverture de capot, le capot est « soulevé » par les 2 éjecteurs (2) et (2’).

Lorsqu’il relâche l ‘action sur la commande d’ouverture de capot, les 2 éjecteurs doivent maintenir le capot « soulevé » à 1 cm (voir document technique DT1 , fonction F3).

Les questions Q69 à Q12 permettent de calculer la raideur minimale des ressorts des éjecteurs (3) et (3’).

Q6   En isolant le capot, déterminez l’expression de Z2/1 en fonction de P, L, h,  et .

Q7   Le type de fixation des gâches sur le capot et leur géométrie impose en fait que h=0.

Démontrez dans ces conditions que Z21=P4.cosα.

Q8   En isolant le doigt d’éjection, Donnez l’expression de F3/2 en fonction de d, P, e,  et .(on reprendra l’expression de Z2/1 démontrée à la question précédente).

Q9   En écrivant la fermeture géométrique relative aux points O2, B2 et A2, déterminez les 2 équations (en projection sur y0et z0) liant e, l(), , , f et g.

Q10   Déduisez de ces deux équations les expressions de l() et tan respectivement en  fonction de g, e, ,  et g, e, , f.

Q11  Donnez alors l’expression de F4/2 en fonction de d, P, e, , g, e et f.

On donne :	d=26mm, e=21mm, g = 23mm, f= 42mm et P=200N

Q12  Tracez sur le document réponse DR1, l’évolution de F3/2  pour 0°28°.

Q13  Proposez alors une raideur minimum pour les ressorts (3) et (3’) permettant d’assurer la pré-ouverture du capot ( le capot est soulevé de 1 cm). Vous justifierez votre choix.

Finalités de la question Q14

Lorsque le conducteur veut refermer son capot, il le soulève de vingt centimètres, puis il le lâche. Au contact des serrures le capot doit alors vaincre l’effort résistant des deux ressorts des éjecteurs. (on négligera les ressorts de contact du pêne avec le cliquet).

Q14  En vous aidant des documents techniques DT10, DT11 et DT12 appliquez le théorème de l’énergie cinétique au système matériel {capot + ensemble serrure} et proposez alors une raideur maximale pour les ressorts (4) et (4’).

On conseille de choisir :

- pour l’instant initial, la position du capot situé à 20 cm.

- pour l’instant final, la position verrouillée du capot

 TRAVAIL 2 : DIMENSIONNEMENT DU RESSORT D’EJECTION

Finalités des questions Q15 à Q19

Le choix du diamètre moyen (D) et du diamètre de fil (d) du ressort d’éjection impose le respect de plusieurs conditions :

 Condition 1 : condition d’encombrement radial du ressort.

 Condition 2 : condition d’encombrement axial du ressort.

 Condition 3 : condition de résistance.

 Condition 4 : condition géométrique.

 Condition 5 : condition d’enroulement du fil.

 NOTATIONS(voir document technique DT6).

| D | Diamètre moyen du ressort. |
| --- | --- |
| d | Diamètre du fil. |
| f | Flèche du ressort. |
| Lo | Longueur libre du ressort. |
| Lm | Longueur du ressort monté. |
| Lmaxi | Longueur maximum du ressort |
| k | Raideur du ressort. |
| F | Effort fourni par le ressort. |
| Fmaxi | Effort maximum fourni par le ressort. |
| Fmini | Effort minimum fourni par le ressort. |
| F0 | Effort de tension initial du ressort. |
| N | Nombre de spires du ressort. |
| C | Diamètre du logement du ressort. |
| A | Diamètre des crochets |
|  | Course du ressort. |
| G | Module d’élasticité transversal du matériau. |
| e | Limite élastique du matériau. |
|  | Contrainte tangentielle. |
| maxi | Contrainte tangentielle maximum. |

Q15  Condition 1 :Condition d’encombrement radial du ressort.

Le ressort choisi doit pouvoir être mis en place dans le logement de diamètre C.

Donnez la condition liant D, d et C pour que le ressort soit"montable".

C

Q16  Condition 2 : condition d’encombrement axial du ressort.

La longueur du ressort monté Lm doit être supérieure à la longueur libre L0 du ressort. En vous aidant du document technique DT8 et des documents réponses DR1, DR2 et DR3que vous aurez préalablement complétés dans la première partie.

a) Donnez la relation liant N, d, A et Lm.

b) En déduire la condition entre D, d, G, Lm, A et k.

Q17  Condition 3 : condition de résistance.

Le fil d’un ressort de traction travaille essentiellement en torsion.

a) Donnez la condition de résistance du ressort.

b) En déduire la condition liant D, e, d, et F.

Q18  Condition 4 : condition géométrique.

L’angle d’hélice en charge maximum doit être inférieur à quelque degrés. On limite généralement tan à 0.1.

a) Donnez la relation liant Lmaxi, D, N,A et .

b) En déduire la condition liant D,G, d, k,A et Lmaxi.

Q19  Condition 5 : condition d’enroulement.

La condition d’enroulement est une contrainte de fabrication qui impose D > 5.d

Le document réponse DR5 donne la représentation graphique des différentes conditions de choix du ressort.

a) Proposez alors un choix de D et d pouvant satisfaire les différentes contraintes.

b) Donnez le nombre de spires N du ressort choisi.