BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Durée : 4 heures								   Coefficient : 2

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

Ce sujet comporte :

-  Un dossier constitué de 24 documents papier repérés de doc.1/24 à doc.24/24

-  Un Compact Disc contenant :

- Les fichiers de l’assemblage dans différentes configurations et tous les fichiers pièces associés.

- Le fichier mise en plan  U33_A3H_vierge.slddrw

- Les 6 fichiers de vidéo (.avi) et le fichier adobe (.pdf) cités dans le sujet.

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités) :

- Une sauvegarde sur le disque dur du fichier : chape.slddrw

- Une sortie imprimante du dessin géométral.

- Une sortie imprimante du dessin de définition.

- Les documents de travail (doc. 12/24 à doc. 18/24).

- Une fiche de barème de notation (doc. 19/24).

- Une fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant (doc. 20/24).

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés.

Documents remis au candidat :

IMPORTANT

Contrôle de début de session

Effectuer les opérations demandées sur la fiche de procédure (doc. 20/24)

Dossier présentation

- Mise en situation, descriptif et fonctionnement (doc. 3/24 à doc. 6/24)

- Dessin d’ensemble (doc. 7/24)

- Dessin en éclaté de l’ensemble avec nomenclature (doc. 8/24)

- Problématique (doc. 9/24)

- Analyse fonctionnelle (doc.10/24 et doc.11/24)

Dossier travail

- Travail à effectuer (doc. 12/24 à doc. 18/24)

- Barème de correction (doc. 19/24)

- Fiche de procédure (doc. 20/24)

Dossier ressource

- Plan de définition de l’axe de pince rep. 17 (doc. 21/24)

- Extrait du Guide du dessinateur industriel, Chevalier / Hachette, (doc.22/24 et doc.23/24)

- Fiche d’aide à la création et gestion des calques dans Solidworks (doc.24/24)

  - Mise en situation

Le support technique étudié est une sertisseuse électromécanique VIPER M20+.

VIPER M20+

Elle est conçue et réalisée par la société virax située à Epernay dans la Marne (51).

Référence européenne en matière d’outillage pour le sanitaire, le chauffage, la climatisation ou la couverture, virax conçoit, fabrique et commercialise des outils performants vers plus de 75 pays dans le monde.

  - Descriptif et fonctionnement du produit :

3.1 Descriptif des caractéristiques de la sertisseuse M20+

Pour visualiser le descriptif virax de la Viper M20+, faire un double clic sur le  fichier :

descriptif_viper_M20+_virax.pdf

La Viper M20+ est capable de sertir différents types de raccords dans le domaine de la plomberie, voir ci-dessous :

3.2 Fonctionnement de la sertisseuse M20+

Pour réaliser un sertissage, il faut avoir choisi un jeu d’inserts adapté au type de raccord et au diamètre du tube.

Pour visualiser le principe de sertissage de la Viper M20+, faire un double clic sur le  fichier :

sertissage_viper_M20+_virax.avi

L’actionneur contient le moteur, les engrenages, le système électronique de gestion du sertissage, ainsi que le voyant de contrôle et la gâchette de commande manuelle du sertissage. Il n’est pas complet dans le dossier technique et sur les mises en plans pour des raisons de confidentialité (seul les éléments nécessaires à l’étude sont présents).

L’actionneur commande une vis à billes qui se déplace pour venir agir sur la pince de sertissage. Le système de gestion après avoir détecté que le sertissage est correct ordonne le retour de la vis. La pince devient libre ce qui permet à l’utilisateur de l’ouvrir manuellement pour retirer la sertisseuse de la canalisation.

Pour visualiser le déplacement de la vis, faire un double clic sur le fichier :

action_vis_sert_viper_M20+_virax.avi

action_vis_dessus_sert_viper_M20+_virax.avi

Pour que l’utilisateur ait un plus grand champ de manœuvre, l’ensemble pince et chape 4 peut pivoter à 180° par rapport à l’actionneur. L’utilisateur a donc la possibilité de réaliser des sertissages dans quasiment toutes les positions.

16

Extrait du plan d’ensemble : SECTION E-E

Chape

Ensemble pince

Pour visualiser la rotation de l’ensemble pince et chape, faire un double clic sur le fichier :

rotation_viper_M20+_virax.avi

Une maintenance de la sertisseuse tant au niveau électronique (gestion de l’effort du sertissage) qu’au niveau mécanique (utilisation sur chantiers de plomberie) est obligatoire pour garantir à l’utilisateur un sertissage aux normes après 18 000 cycles de sertissage.

La sertisseuse est donc démontable. Ce démontage est effectué en sous-ensembles comme décrit ci-dessous :

  - retirer l’anneau élastique 18 de l’axe pince 12 (voir doc.7/24 et doc. 8/24 pour les repères  des pièces)

  - sortir l’axe pince 12 de la chape 4

  - sortir l’ensemble pince (7, 8, 9, 10,11et 17)

  - retirer le manchon 13

  - dévisser la vis 15 de la chape galets 5

  - sortir la chape galets 5 avec les galets 6

  - dévisser la vis 16 de la chape 4

  - dévisser la chape 4 de l’actionneur (limité aux pièces 1, 2, 3 et14 sur les doc.7/24 et doc.8/24)

Important :

Pour le remontage effectuer les opérations dans l’ordre inverse. Seule la première opération, très importante, diffère. Le vissage de la chape 4 s’effectue jusqu’en butée sur le nez 1  (voir surface de référence B sur la chape, doc. 16/24). Puis dévisser d’un tour et demie la chape 4 pour pouvoir visser la vis 16 servant de butée dans la rotation de la tête.

A noter également le choix du constructeur de réaliser la mise en position de la chape sur le nez par une liaison hélicoïdale M42x1.5 (voir doc 16/24)

Pour visualiser le démontage et l’assemblage de ces sous-ensembles, faire un double clic sur les fichiers :

demontage_M20+_virax.avi

assemblage_M20+_virax.avi

  - Problématique

La société virax, attentive au marché et à l’écoute des utilisateurs de ses produits, n’a de cesse de faire évoluer sa gamme de matériels. Son objectif étant d’apporter davantage de solutions et de confort aux professionnels.

Pince de sertissage

Inserts

Le secteur de la sertisseuse Viper créée en 2002 voit ainsi la gamme s’enrichir par la Viper M20+ (produit de notre étude).

Actionneur

La Viper M20+ apporte de nouvelles technologies, un actionneur éléctro-mécanique et une nouvelle pince de sertissage ainsi qu’une gestion électronique du sertissage.

Ces principales évolutions obligent le bureau d’études virax à concevoir une nouvelle chape (objet de notre étude).La chape est la pièce intermédiaire entre l’actionneur et la pince de sertissage.

En effet, la chape de la sertisseuse électrohydraulique Viper P20+, déjà existante dans la gamme, ne peut être une pièce commune à ces deux sertisseuses.

Sertisseuse électro- mécanique M20+

Sertisseuse électro-hydraulique P20+ existant

Chape existante

Nouvelle chape 4 Objet de l’étude

  - Analyse fonctionnelle de la chape rep.4

  - Graphe des fonctions

FP1 : Assurer l’interface entre les sous-ensembles pince et actionneur

FC1 : Limiter la rotation du sous-ensemble pince de 180° par rapport à l’actionneur

FC2 : Permettre l’ouverture des demi-mâchoires à la fin du cycle de sertissage

FC3 : Permettre le montage sur l’embout de vis et le déplacement du sous-ensemble porte-galets

FC4 : Assurer une zone de prise en main à l’utilisateur

FC5 : Assurer la sécurité de l’utilisateur lors du sertissage (cacher le mécanisme

interne à la chape)

  - Graphe des contacts de la chape

| SURFACE DE CONTACT | FONCTION | COTATION | LIEN AVEC Graphe des fonctions de la chape |
| --- | --- | --- | --- |
| FILETAGE & TARAUDAGE + PLANS | MIP (mise en position) | DIAMETRE+ POSITIONS | FP1 Côté Actionneur |
| PLANS | GUIDAGE | LARGEUR+ HAUTEUR |  |
| FILETAGE & TARAUDAGE + PLANS | MIP + MAP (maintien en position) | DIAMETRE+ POSITIONS |  |
| CYLINDRES | MIP | DIAMETRE+ POSITION | FP1 Côté Pince |
| PLANS | MAP | COTATION (JEU Ja) + POSITION |  |
| CYLINDRES + PLANS | MIP + MAP | DIAMETRE+ LONGUEUR +POSITION |  |

CHAPE 4

NEZ 1

CHAPE GALETS

5 + GALETS 6

VIS 16

AXE PINCE 12

ANNEAUX

ELASTIQUES18

MANCHON 13

Dossier travail doc. 12/24 à 20/24

TRAVAIL DEMANDE

1. COTATION FONCTIONNELLE.

Définir la cote fonctionnelle, que l’on nommera C4, entre les deux méplats de la chape 4.

En utilisant les documents ressources doc. 21/24 à doc. 23/24 et pour une meilleure lisibilité, ouvrez le fichier mise en plan : U33_A3Hd_ensembleM20+_virax.slddrw

a. Réaliser, sur le dessin ci-dessous, la chaîne de cotes relative au jeu Ja, garantissant le montage des deux anneaux élastiques 18 sur l’axe pince 12 avec la chape 4.

Ja

18

4

Axe pince 12

b. A partir de la chaîne de cotes, des valeurs données Jamaxi et Jamini et des documents ressources doc. 21/24 à doc. 23/24 déterminer la valeur de la cote maxi. (C4max) et de la cote mini (C4mini).

On donne :

Jamaxi =   0,52 mm

Jamini =   0

C4max =

C4min =

2. RECHERCHE DES SURFACES FONCTIONNELLES ET RECHERCHE  DE LEURS  COTATIONS.

A partir du graphe des fonctions doc.10/24, du graphe des contacts doc.11/24 et de l’ensemble du dossier, il vous est demandé d’effectuer le repérage des surfaces fonctionnelles de la chape 4. Travaillez  sur les doc.16/24 à doc.18/24 en vous inspirant de l’exemple fourni doc.16/24.

- Vous mettrez en couleur les surfaces fonctionnelles étudiées sur les dessins du tableau.

- Vous inscrirez dans le tableau :

  - la cotation dimensionnelle avec les tolérances

  - les spécifications de forme (sans indication de la valeur numérique)

  - les spécifications de position (sans indication de la valeur numérique)

- Vous mettrez en place sur les figurines les indications de cotation

3. DEFINITION DE LA CHAPE rep. 4

En vous aidant du présent dossier, des travaux de recherche de cotation et de recherche des surfaces fonctionnelles que vous venez de mener et en utilisant les fichiers du modèle virtuel 3D de l’ensemble, il vous est demandé de réaliser :

- La mise en plan géométral de la chape 4

- Une sortie papier en 2 exemplaires du dessin géométral de la chape, dont l’une est destinée au travail préparatoire de recherche de cotation,

- Une sortie papier de la cotation de définition de produit fini de la chape.

Démarche :

I) Géométrie de la pièce :

 Réaliser une mise en plan de la chape 4 à partir du fichier-plan fourni (mise en plan U33_A3H_vierge.slddrw) en effectuant le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues que vous jugez nécessaires pour définir complètement les formes de cette pièce afin de réaliser la cotation de définition. Ajouter dans le cartouche votre numéro de candidat.

 Faire deux sorties papier de ce dessin (une à remettre à la fin de l ‘épreuve, l’autre vous servant de brouillon pour la cotation de définition).

II) Cotation de définition :

En vous aidant des documents du présent dossier, de la deuxième sortie papier du dessin géométral, et à partir des travaux de recherche que vous venez de mener :

Compléter la mise en plan de la chape par la cotation des surfaces fonctionnelles et des groupes de surfaces fonctionnelles, à savoir :

- cotation dimensionnelle avec les tolérances

- spécifications de forme (sans indication de la valeur numérique)

- spécifications de position (sans indication de la valeur numérique)

- états de surface

Intégrer la cote C4 avec sa tolérance maxi et mini. issue de votre travail sur la chaîne de cotes.

Compléter le cartouche, sauvegarder et imprimer, à savoir :

- indiquer le numéro de candidat dans le cartouche

- faire une sauvegarde sur le disque dur du fichier chape.slddrw

- faire une sortie papier de ce dessin de définition

A noter : sur votre mise en plan,  vous utiliserez un calque avec une couleur par groupe de surfaces fonctionnelles. Une fiche d’aide Solidworks sur l’utilisation des calques est en document ressource voir Doc. 24/24.

Travail à remettre :

 Le dossier travail demandé (doc. 12/24 à doc. 20/24)

 Une sauvegarde sur disque dur, dans le dossier U33 – 2012 – XXXX

Fichier : chape.SLDDRW

XXXX : numéro du candidat

 Une sortie imprimante du dessin géométral

 Une sortie imprimante du dessin de définition

 La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur

Repérage des surfaces de la chape rep. 4			N°du Candidat :____________________				Doc. 16/24

1206 – EDP P 33

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Liaison avec le graphe des fonctions | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Spécifications de Forme et de Position. Cotation géométrique, Eléments de référence, … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rep.1 Rep.5 Rep.16 Rep.12 | Surfaces de contacts : Sc 4/1 Surfaces de contacts : Sc 4/5 Surfaces de contacts: Sc 4/16 | Assurer FP1 côté actionneur Assurer FC3 Assurer FC1 | -Taraudage M42x1.5 -Plan - 2 Plans verticaux - 2 Plans horizontaux …………… | Mise en position (MIP) Butée pour assemblage Guidages …………………. | M42x1.5 ---------------------------- --------------------------------- | Axe du taraudage est la référence A Perpendicularité par rapport à A Surface de référence B Cote de 29,6 entre les 2 plans Symétrie par rapport à la référence A Cote de ……………………. ……………………………. |

Repérage des surfaces de la chape rep. 4			N°du Candidat :____________________				Doc. 17/24

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Liaison avec le graphe des fonctions | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Spécifications de Forme et de Position. Cotation géométrique, Eléments de référence, … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rep.18 Rep.13 |  |  |  |  |  |  |

Repérage des surfaces de la chape rep. 4			N°du Candidat :____________________				Doc. 18/24

| Pièces en contacts | Surfaces étudiées | Liaison avec le graphe des fonctions | Nature géométrique des Surfaces | Fonctions assurées | Dimensions fonctionnelles | Spécifications de Forme et de Position. Cotation géométrique, Eléments de référence, … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce 8 SANS Contact avec 4 |  |  |  |  |  |  |

FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

Elaboration du projet : Durée 4h – coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

| Tâches |  | Points sur 400 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | Non évalué |  |
|  | Renommer le dossier U33 – 2012 en U33 – 2012 – XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus |  |  |
| Réalisation du Projet en CAO | Chaîne de cotes |  | 400 |
|  | Cotation fonctionnelle : Jeu Ja | /30 |  |
|  | Calculs des cotes maxi et mini des deux méplats. | /20 |  |
|  | Recherche des surfaces fonctionnelles et leurs cotations |  |  |
|  | Repérage des surfaces suivant les exemples | /100 |  |
|  | Repérage des SF ou des GSF et cotation sur les dessins | /80 |  |
|  | Mise en plan chape |  |  |
|  | Choix judicieux des vues | /30 |  |
|  | Modification ou compléments apportés à la mise en plan effectuée avec le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en vigueur | /20 |  |
|  | Cotation de définition de la chape |  |  |
|  | Cotation dimensionnelle, tolérances et états de surface | /30 |  |
|  | Spécifications de forme | /30 |  |
|  | Spécifications de position | /30 |  |
|  | Respect des normes de représentation en vigueur sur la cotation et utilisation des calques avec couleurs | / 30 |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur | Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U33 – 2012 – XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou clé USB) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Emarger la fiche de suivi |  |  |

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

| SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur |  | Tâche effectuée à cocher |
| --- | --- | --- |
| # DÉBUT DE SESSION - Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur, - Renommer le dossier U33 – 2009 de C:\ en U33 – 2009 – XXXX (XXXX : n° du candidat). |  |   |
| # SESSION DE TRAVAIL Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier U33 – 2009 – XXXX. |  |  |
| # FIN DE SESSION - Effectuer les sorties imprimante demandées, - Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le répertoire : U33 – 2009 – XXXX, - Appeler le surveillant correcteur pour : - Enregistrer le contenu de U33 – 2009 – XXXX sur un support externe, - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe, - Emarger la « fiche de suivi ». |  |      |
| INCIDENTS _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2009 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. N° d’anonymat : ____________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2009 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………….……………. N° de candidat : _____________________ N° d’anonymat : __________________ _______________________________________________________________________________________________ Nom du surveillant correcteur : ……………………………………………… | Signatures ………..…….. ………..……. |  |

| SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur |  | Tâche effectuée à cocher |
| --- | --- | --- |
| # DÉBUT DE SESSION - Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur, - Renommer le dossier U33 – 2012 de C:\ en U33 – 2012 – XXXX (XXXX : n° du candidat). |  |   |
| # SESSION DE TRAVAIL Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier U33 – 2012 – XXXX. |  |  |
| # FIN DE SESSION - Effectuer les sorties imprimante demandées, - Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le répertoire : U33 – 2012 – XXXX, - Appeler le surveillant correcteur pour : - Enregistrer le contenu de U33 – 2012 – XXXX sur un support externe, - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe, - Emarger la « fiche de suivi ». |  |      |
| INCIDENTS _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2012 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. N° d’anonymat : ____________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2012 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………….……………. N° de candidat : _____________________ N° d’anonymat : __________________ _______________________________________________________________________________________________ Nom du surveillant correcteur : ……………………………………………… | Signatures ………..…….. ………..……. |  |

Dossier ressources

1. Plan de définition de l’axe pince 12.

2. Extrait du Guide du dessinateur industriel (Chevalier / Hachette)

Extrait du Guide du dessinateur industriel (Chevalier / Hachette)

15.26 Principaux écarts en micromètres

Fiches d’aide SolidWorks.

Aide à la création et gestion des calques.

- Mise en place des outils de création des calques sous SolidWorks.

Il faut cliquer sur :

Affichage, Barres d’outils, ce menu s’ouvre.

Ouvrir la barre d’outils :

Format de ligne ou mieux Calque

Propriétés de calque

- Pour créer ou modifier un calque.

- Cliquez sur l’icône propriété de calque

Dans la barre d’outils Format de ligne ou Calque.

La gestion est plus rapide dans la barre d’outils Calque.

Cette boite s’ouvre.

- Cliquez sur Nouveau et entrez le nom du calque suivant instructions précédentes.

- Spécifiez le format de ligne des entités situées sur le calque.

- Ajoutez une Description si vous le

jugez nécessaire.

- Spécifiez la Couleur de ligne.

- Spécifiez le Style si nécessaire.

- Spécifiez l’Epaisseur si nécessaire.

Pour rendre un calque actif cliquez devant le nom du calque.

Ou utilisez le menu déroulant de la barre d’outils calque

Pour rendre visible ou invisible un calque il faut cliquer

l’ampoule qui est jaune