A.1. Détermination de la durée d’un cycle de déplacement en translation

A.1.1. a = dv/dt = 0,14 m/s²

A.1.2.  x = ½ a t² = 3,5m

A.1.3. Distance de freinage  df = 3,5 m

A.1.4. Distance parcourue à vitesse constante : dct = 20-7 = 13 m.

A.1.5. (t2-t1) = 13 s .

A.1.6. Tableau document réponse

A.1.7. La durée totale du cycle est de : 27+17+47+17+17+57 = 182s soit environ 3min.

A.2. Performances en régime établi : puissance et couple des moteurs de translation

A.2.1. G = Vp/rG ; G = 2,5 rad/s

A.2.2. M = r . G ; M = 99 rad/s soit  945 tr/min

A.2.3. F = e Mp gP ; F = 3,53 kN

A.2.4. F’ = F/2 = 1,76 kN par galet moteur ; TG = F’. rG ; TG =  706 Nm

A.2.5. 	PG = F’ .v = TGG ; PG = 1,75 kW

A.2.6. PM = PG/r ; PM = 1,88 kW

A 2.7. TM = PM/M ; TM = 19 Nm

A.3. Performances dynamiques : couple de démarrage.

A.3.1. J d/dt = Tu – Tr (Tu : moment du couple utile)

A.3.2. Td = J d/dt + Tr = 84 Nm

A.3.3. J d/dt =130 Nm et Td = 149 Nm

B.1.  Démarrage du moteur

B.1.1. s = 104,7 rad.s-1.

B.1.2. Ir =  ;

B.1.3. 		B.1.3.1. Ir = 13,5 A au démarrage
			B.1.3.2. Ir = 27 A au freinage en contremarche

B.1.4. 		B.1.4.1. Tem =  (Rr/g) Ir²
			B.1.4.2. Tem = 89 Nm au démarrage et Tem = 177 Nm au freinage

B.1.5. 	Pour td = 3,5 s :
		Ir = 23A et Tem = 151 Nm au démarrage
		Ir = 46A et Tem = 303 Nm au freinage

B.1.6. Le patinage est inévitable au moment du freinage ; la solution ne convient pas.

B.2.  Etude des moteurs enrégime établi

B.2.1. ns = 1 000 tr/min (s = 104,7 rad/s) ; 6 pôles ; p= 3

B.2.2. g = (ns-n)/ns ; g = 5,5%
B.2.3. Tu = Pu / M ; Tu = 222 Nm

B.2.4. Le moteur asynchrone fonctionne pratiquement à vide pour Tu = 19 Nm.

B.2.5. Pu = Tr . M = 1,88 kW

B.2.6. PTR = Pu / (1-g) (pertes mécaniques négligées) ;  PTR = 1,99 kW

B.2.7. Pa  = PTR + PFS ;  Pa = 1,99 kW car PFS (pertes fer stator) est négligé.

B.2.8. Les pertes : Pp = Pa – Pu ; Pp = 110W

B.2.9. Il s’agit des pertes par effet joule au rotor ( que l’on peut calculer par PJR = g PTR)

B.3. Étude énergétique de la solution actuelle.

B.3.1. Wc= ½ Mp V² = 45 kJ

B.3.2.  		B.3.2.1. g = 1

B.3.2.2. de gi = 1 à gf = 0,055 , Wr =  - J s² ( gf² - 1²)/2 ; Wr = 25 kJ.

B.3.2.3. Au démarrage, le réseau doit fournir : Wd = 2 x Wr + Wc = 95 kJ

B.3.2.4. g = 1

B.3.2.5. Wf =  (- J s² ( 1² - 2²)/2 ) x2 ; Wf= 151 kJ pour les deux moteurs

B.3.2.6. Wfr = Wf – Wc = 105 kJ

B.4. Bilan énergétique  sur un cycle de fonctionnement

B.4.1. Il y a 6 phases de démarrage : WdT = 6x 90 kJ = 570 kJ
B.4.2. Il y a 6 phases de freinage : WfrT = 6 x 90kJ = 630 kJ

B.4.3. Wet= 2xPJRx100 = 390 kJ

B.4.4. Wtot = WdT + WfrT + Wet = 1590 kJ

B.4.5. Les phases de démarrage et de freinage sont les plus consommatrices d’énergie.

C.1. Puissances de freinage et de démarrage :

C.1.1. voir document réponse

C.1.2. 		C.1.2.1. Pfrmax = 11,6 kW

C.1.2.2. Pfrmoy = 11,2/2 = 5,8 kW

C.1.3.	Puissance mécanique moyenne au démarrage : Pmd = 15 /2 = 7,5 kW
          		Puissance absorbée : Pd = Pmd/d = 12,5 kW

C.1.4.   voir document réponse

C.2. Constitution du variateur de vitesse - Réversibilité.

C.2.1.   voir document réponse

C.2.2. 		C.2.2.1.  Le pont de diodes n’est pas réversible

C.2.2.2.  L’énergie renvoyée par la machine est bloquée au niveau du pont redresseur à diodes. Le condensateur emmagasine une partie de cette énergie ; comme W = ½ C U0² sa tension augmente.

C.2.2.3. Si on ferme TF, le condensateur peut se décharger à travers la résistance de freinage RF et sa tension diminue.

C.2.2.4. Wcond = W = ½ C U0max² - ½ C U0min² = 327 J.

C.2.2.5. N = 45 000/3,5 = 138 cycles.

C.2.2.6. fH = 138/3,5 = 39,4 Hz soit TH = 25,4 ms

C.2.2.7. Pmoy = Wcond / TH = 12,9 kW

C.2.3.   Le réseau doit fournir de la puissance active aux machines au démarrage, et en régime établi.

C.3. Consommation énergétique

C.3.1.	Wtot = Wd + Wet = 963 kJ par cycle.

C.3.2. 	Pour les phases de démarrage et en régime établi, il y a peu de différence entre les deux solutions. Par contre à chaque cycle, on économise 630 kJ au  freinage. La diminution de consommation est d’environ 40%.

DOCUMENT RÉPONSE 1

ETAPEdurée accélération + freinageDistance parcourue à vitesse constanteDurée de la phase à vitesse constantedurée totale de l’étape17s+7s=14s13 m13 s27s214s3 m3 s17s314s33 m33 s47s414s3 m3 s17s514s3 m3 s17s614s43 m43 s57s

M

3 ~

M

3 ~

Réseau

triphasé

400V/50Hz

U0

C

L

I0

fonction

TF

RF









redresseur

filtre

Hacheur de freinage

onduleur

DOCUMENT REPONSE

 (rad/s)

t

tf







Tu(Nm)



-116

td

td = tf = 3,5s

t



t



Pm( kW)

Les proportions ne sont pas scrupuleusement respectées

Comportement

machine











G