ANNEXE 1 : Moteur à courant continu

|  |  | Symbole | PR | VR | TR | IR | NR | TS | TP(N) | Nmax | Tf | KT | KE | JM | Ra | Ja | tm | te | R |  | W/M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type T7 | T730-012 |  | 300 | 75 | 1,18 | 5,2 | 2500 | 1,43 | 9,8 | 4000 | 0,05 | 0,273 | 28,6.10-3 | 0,270.10-3 | 1,1 | 1,6 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 105 | 2,5 |
|  | T720-012 |  | 200 | 80 | 0,64 | 3,4 | 3000 | 0,77 | 5,4 | 5000 | 0,04 | 0,23 | 24,2.10-3 | 0,147.10-3 | 2,8 | 3,0 | 7,8 | 1,1 |  |  | 1,8 |
| Type T5 | T511-012 |  | 110 | 75 | 0,34 | 2,0 | 3000 | 0,42 | 3,4 | 5000 | 0,022 | 0,21 | 21,8.10-3 | 0,037.10-3 | 5,1 | 3,2 | 4,3 | 0,63 | 2,4 | 105 | 0,95 |
|  | T506-012 |  | 60 |  | 0,19 | 1,2 |  | 0,24 | 1,8 |  | 0,020 | 0,183 | 19,1.10-3 | 0,022.10-3 | 12,1 | 5,7 | 7,4 | 0,47 | 2,8 |  | 0,65 |
| Type T4 | T404-012 |  | 40 | 72 | 0,13 | 1,0 | 3000 | 0,14 | 0,76 | 5000 | 0,019 | 0,174 | 18,2.10-3 | 0,0084.10-3 | 18,6 | 6,6 | 4,8 | 0,35 | 3,6 | 105 | 0,4 |
|  | T402-011 |  | 23 | 20 | 0,074 | 1,9 |  | 0,08 | 0,42 |  | 0,015 | 0,047 | 4,9.10-3 | 0,0047.10-3 | 3,2 | 1,1 | 7,1 | 0,35 | 4,9 |  | 0,3 |
| Type | Modèle | Unité | W | V | N.m | A | min-1 | N.m | N.m | min-1 | N.m | N;m / A | V / min-1 | Kg.m2 |  | mH | ms | ms | K/W | K | kg |
|  |  | Symbole | PR | VR | TR | IR | NR | TS | TP(N) | Nmax | Tf | KT | KE | JM | Ra | Ja | tm | te | R |  | W/M |
|  |  |  | Sortie nominale | Tension nominale | Couple nominal | Courant nominal | Vitesse nominale | Couple de démarrage | Couple maximum instantané | Vitesse de rotation maximale | Couple de friction | Constante de couple | Constante de tension | Inertie du rotor | Résistance | Inductance | Constante de temps mécanique | Constante de temps électrique | Résistance thermique | Limite de température | Masse |

ANNEXE 2 : Schéma du hacheur 4 quadrants

T1

D1

T3

D3

T2

D2

T4

D4

U4

U3

M

- U3 : tension d'entrée du hacheur (tension de sortie du filtre)

- U4 : tension de sortie du hacheur (tension aux bornes du moteur)

- T1, T2, T3 et T4 : transistors de type NPN (ils fonctionnent en commutation).

- D1, D2, D3 et D4 : diodes dites de roue libre.

ANNEXE 3 : Codeurs

| Type : T4 T5 T7 | 200, 500, 1000, 2000, 2500 | Ligne de commande | 3 | +5 10% | 160 max | VOH = 2,4 min  VOL = 0,5 max A I0 =  20mA | 20 max | 0  300 | -10°C  +85°C (selon l'atmosphère du codeur) | Diode électroluminescente à infrarouge | Photo diode | 200P/R : 0,0003.10-4, 500  1000  1024  2000  2500P/R : 0,0008.10-4 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200, 500, 1000 | Collecteur ouvert |  |  | 70 max | +30 max (quand le transistor est bloqué | 20 max | 0  300 |  |  |  |  |  |
| Type de moteur utilisable | P/R |  |  | V . DC | mA | V . DC | mA | kHz |  |  |  | Kg.m2 | kg |
|  | Nombre d'impulsions de sortie | Type du circuit de sortie | Nombre de voix | Tension d'entrée | Courant d'entée | Tension du circuit de sortie | Courant du circuit de sortie | Fréquence de fonctionnement | Température de fonctionnement | Elément émettant la lumière | Elément recevant la lumière | Inertie | Masse |