3.2.3 CHOIX D’UN ACCOUPLEMENT MINIFLEX

3.2.3.1 Référence(s) du ou des accouplement(s) possible(s)

633038 ou 633020

L’utilisation de l’abaque pour 101 tr/min et puissance 0,18 kW donne la zone des accouplements 633020 ou 633038 .

Le diamètre D d’un manchon (dans le tableau du catalogue) est :

- pour 633038	   63 mm    alésage de 30  reste  (63-30)/2= 16,5 mm pour implanter la vis, suffisant.

- pour 633020	   48mm     alésage de 30  reste  (48-30)/2= 9 mm pour implanter la vis, suffisant.

3.2.3.1 Quels sont les usinages à réaliser sur chacun des deux manchons de l’accouplement

Aléser les manchon respectivement à 30 et 25

Réaliser la deux rainure de clavette dans chacun des manchons

Réaliser le trou taraudé dans chacun des manchons

FR 10