3 EME PARTIE :   Implantation du motoréducteur

### Le but de cette étude est d’implanter le motoréducteur sur la suremballeuse WL40.

3.1 Liaison complète motoréducteur - chassis mecano soudé de la suremballeuse

Répondre sur les documents FR 7 et FR 8 .

Objectif : Représenter la solution technologique permettant la liaison complète entre le motoréducteur et le bâti mécano soudé de la machine.

3.1.1

Produire un dessin à main levée définissant les formes de la zone du bâti intervenant dans la liaison complète 3/1 (bâti/corps du motoréducteur).

3.1.2

3.1.2.1	Mettre en évidence (en vert) les surfaces intervenant dans la mise en position ;

      - Mette en évidence (en bleu) celles intervenant pour le maintien en position .

3.1.3

- Afin de préparer la définition sur modeleur volumique des modifications à apporter aux formes du bâti, on demande :

      - définir les paramètres nécessaires à la définition des surfaces fonctionnelles du bâti qui interviennent dans la liaison.

      - Définir les contraintes d’assemblage nécessaires entre les surfaces du bâti et celles du motoréducteur .

3.2 Liaison arbre d’entrée de la suremballeuse-arbre du motoreducteur par un accouplement « MINIFLEX »

Objectif : Analyser et valider l’accouplement élastique installé entre l’arbre moteur du motoréducteur et l’arbre solidaire de la poulie motrice. (voir FR 7)

Le châssis de la machine est conçu à l’aide de pièces assemblées par vis ou par soudures. Ce type de construction engendre des difficultés de liaison entre les 2 arbres :

* Problème de coaxialité

* Problème d’alignement.

Compte tenu de ces difficultés, des vitesses et des efforts transitant dans le système, la société CERMEX a décidé d’utiliser un accouplement type “MINIFLEX” (voir documents DR4, DR5 et FR 7)  pour solidariser l’arbre de sortie du motoréducteur à l’arbre de la poulie motrice.

# Analyse de la fonction : « Accoupler 2 arbres en permanence »

Accoupler 2 arbres en permanences

FP

FT1

Lier complètement l’accouplement

à l’arbre moteur

FT3

Limiter les pertes

énergétiques

FT4

Lier complètement l’accouplement

à l’arbre récepteur

FT2

Transmettre

le couple

TD 5