Développer si nécessaire vos calculs sur feuilles de copie.

2.2.2.2  Ecrire l’équation littérale issue de la projection de la résultante dynamique sur x. Calculer alors la valeur TC/E (N). (Répondre sur FR 6).

2.2.2.3  Donner la relation littérale liant le couple CM (Nm) à fournir par le motoréducteur sur la poulie motrice en fonction du diamètre dP de la poulie et de la tension TC/E. Effectuer l’application numérique. (Répondre sur FR 6).

2.2.2.4  Pour le moteur intervenant dans le motoréducteur, il existe la relation suivante liant le couple de démarrage nécessaire au moteur (CM) au couple nominal (Cn):

CM

Cn

= 1,2

En déduire alors la valeur Cn du couple nominal minimal du motoréducteur. (Répondre sur FR 6).

2.2.3 Détermination de la puissance du moteur

Répondre sur le document FR 6.

Objectif : Déterminer la puissance minimale nécessaire au motoréducteur pour répondre aux contraintes de la cadence  (régime établi – phase 2).

Données :  quels que soient les résultats trouvés précédemment on prendra :

- Cn =  16  Nm

- ωM =  10,57  rad/s

2.2.3.1 Donner la relation liant la puissance P (W) à fournir par le motoréducteur en fonction de sa vitesse de rotation ωM (rad/s) et de son couple nominal Cn (Nm). Effectuer l’application numérique.

2.2.3.2  On donne le rendement global du système :  ηg = 0,95

Exprimer la relation liant la puissance réelle du moteur PM (W) en fonction de P (W) et de ηg.

Calculer alors la valeur de PM.

2.2.4 Choix du motoréducteur

Répondre sur le document FR 6.

Objectif : Choisir dans les documents constructeurs (voir documents DR 1, DR 2 et DR 3) un motoréducteur correspondant aux caractéristiques trouvées précédemment.

Données :

- quels que soient les résultats trouvés précédemment on prendra :  PM = 180 W

- La société SEW-USOCOME développe des motoréducteur pour différentes applications industrielles. Vous trouverez dans le dossier ressources un extrait de ses documents constructeur (DR 1, DR 2 et DR 3).

2.2.4.1  Rappeler les caractéristiques du motoréducteur trouvées précédemment à partir desquelles vous ferez votre choix (NM, Cn, PM).

2.2.4.2  On souhaite que le motoréducteur soit composé d’un réducteur à couple conique, à flasque bride B5, et sans option moteur. A partir des documents constructeur (voir documents DR1, DR2, et DR3) donner la désignation du motoréducteur retenu.