3.1.3 Definition sur modeleur volumique

3.1.3.1 Paramètres nécessaires à la définition des surfaces fonctionnelles du bâti

| repère de la surface | paramètres de définition |  |
| --- | --- | --- |
| P1 | Cylindre : Diamètre D1 Longueur L1 |  |
| P2 | Surface plane : Longueur L2 P2 perpendiculaire à P1 |  |
| F1 | Trou taraudé : Diamètre DM1 Nombre 4 à90° Disposition : Sur cercle diamètre D3 D3 concentrique à D1 |  |

3.1.3.2 Contraintes d’assemblage

| contrainte N°1 | Coaxialité entre l’axe de P1 appartenant au bâti et l’axe de la surface correspondante du motoréducteur . |
| --- | --- |
| Contrainte N°2 | Coïncidence entre plan P2 appartenant au bâti et le plan correspondant du motoréducteur . |
| Contrainte N°3 | Coaxialité entre l’axe d’un des trous taraudé DM1 appartenant au bâti et l’axe du trou de passage lamé correspondant du motoréducteur . |

CORRIGE FR 9