      - Donner la relation existant entre ωP et ωM (vitesse de rotation en sortie du motoréducteur M, rad/s)

      - Exprimer NM (fréquence de rotation en sortie du motoréducteur M, tours/min) en fonction de ωM .

Effectuer l'application numérique.

2.2.2 Détermination du couple  nominal

Répondre sur le document FR 5 et FR 6.

Objectif : Déterminer le couple de démarrage imposé par la cadence (régime transitoire – phase 1), afin de connaître le couple nominal minimal du motoréducteur.

RR/E

TC/E

R

E

BL/E =  - BE/L

B

x

Données :

- Masse du lot L à déplacer : ML = 8 x 1,25 = 10 Kg

- Masse du sous-ensemble de poussée E : ME = 15Kg

- Accélération de la pesanteur : g = 10  m/s2

0                    50                  100

(N)

(N)

400

300

200

100

0

Courbe relevée expérimentalement de l’effort à fournir B    E L par l’ensemble de poussée E sur le lot L, pour le déplacer à l’accélération exigée, en fonction du poids de ce dernier :

Hypothèse : Les forces extérieures appliquées sur E sont contenues dans (B, x, z) défini sur la figure ci-dessus.

Contrainte imposée par la cadence :     Quels que soient les résultats obtenus précédemment on prendra :

aL     =  2650 mm/s2

Accélération du lot L en régime transitoire (phase 1):

On isole l’ensemble de poussée E (voir figure ci-dessus). Le Principe Fondamental de la Dynamique appliqué à E permet d’écrire en projection sur x :

BL/E . x  +  TC/E . x  +  RR/E . x  +  PE . x    =   ME . aE . x

aL   =  aE

BE/L =  - BL/E   action de E sur L modélisée au point B

TC/E   action de traction de la courroie sur E modélisée au point T et de direction x

PE   poids de l’ensemble E modélisé au point GE

RR/E  action de Rail de guidage sur E modélisée au point R et de direction z

Avec :

2.2.2.1 Calculer le poids P    L    du lot à déplacer, puis relever sur la courbe ci-dessus la valeur de l’effort B    E L correspondant. (Répondre sur FR 5)