BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Etude et Définition de Produits Industriels

Epreuve E3 - Unité : U 34

Réalisation d'un projet en CAO

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

- C 11 :	Décoder un CDCF

- C 12 :	Analyser un produit

- C 14 :	Collecter les données

- C 21 :	organiser son travail

- C 31 :	définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

- C 41 :	Communiquer dans la cadre d'une revue de projet

- S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

- S 2 :	La compétitivité des produits industriels

- S 3 :	représentation d'un produit technique

- S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement

- S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

- S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

- Ce document comportant toutes les indications concernant le travail demandé ;

- Un CD contenant :

  - Les fichiers SolidWorks dans le dossier U34-2012;

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- Les fichiers modifiés : sauvegardés sur ZIP, CD, Serveur (selon le centre d’examen) ;

- La sortie papier de la mise en plan.

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

FICHE DE PROCEDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

# DEBUT DE SESSION

- Mettre sous tension les périphériques puis le micro-ordinateur ;

- Renommer U34-2012 en U34-2012-XXXX      (XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

- Sauvegarder le travail dans le dossier U34-2012-XXXX.

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de ses fichiers dans ce dossier.

# FIN DE SESSION

- Effectuer les sorties imprimantes demandées.

- Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier ;

- Appeler le surveillant correcteur pour :

  - Enregistrer le contenu de U34-2012-XXXX sur un support externe (Zip, CD…) ;

  - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe ;

  - Emarger la « fiche de suivi ».

DOSSIER TECHNIQUE

# Présentation du système « Surface Drive System » :

Le « Surface Drive System » est un système conçu et fabriqué par France Hélices (Cannes) combinant la propulsion et l’orientation d’un bateau transformant ainsi la puissance moteur en poussée optimale.

L'expérience et le savoir-faire de France Hélices mis aux services de la performance

Le gouvernail (safran, mèche, barre…) destiné au contrôle directionnel d'un bateau est donc supprimé.

L’orientation du bateau se fera directement par l’inclinaison des hélices.

Chaque pièce utilisée dans sa construction a un facteur de sécurité minimum de 7 avec une garantie de 3000 heures de fonctionnement dans le cadre d’une installation standard.

Les pièces d'entraînement sont en aluminium, en bronze et en acier inoxydable, ce qui permet de les protéger de la corrosion du sel et de l'eau.

Les avantages du SDS sont essentiellement:

- La fiabilité,

- La maniabilité,

- Les performances,

- L’augmentation de 15% de la vitesse,

- La haute giration à grande vitesse,

- Le faible tirant d’eau,

- Un fonctionnement économique,

- Les pièces hydrauliques protégées

- à l’intérieur du bateau

Le « SDS » est un ensemble complet comprenant :

- Les drives, les hélices

- L'équipement hydraulique

- Le système de secours

- Les cardans

- Les tourteaux d'accouplements

- Panneau de commande

Hélices adaptables :

FH 4 			       FH 5 SSP 		  	       FH 6 SSP

Présentation de la problématique :

Pour une question de fiabilité, de résistance et de stabilisation le bureau d’étude demande les modifications suivantes sur le « System Drive System :

Problème 1 :

Le bâti doit être rigidifié

Bâti

# Modification du bâti d’origine par la création de nervures.

Problème 2 :

# Asynchronisme des SDS

# Synchroniser et renforcer mécaniquement le SDS par une barre de renfort « tie bar » entre les deux bâtis.

Problème 3 :

# Surchauffe des roulements

Modifier le montage des roulements coniques afin de réduire les échauffements.

Document SDS U34 2012 : Plan d'ensemble.pdf

AVANT MODIFICATION V1.0

24-31BOITIER DE ROULEMENT AVANTCu Al9 Ni5 Fe4 1.0

| Rep. | Qté. | Désignation | N°plan | Matière |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ANODE ÉCROU D'HÉLICE | zinc |  |
| 2 | 1 | VIS CHC M10x30 | inox A2 |  |
| 3 | 1 | ECROU D'HÉLICE | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 4 | 2 | VIS Hc M8x12 | inox A2 |  |
| 5 | 1 | RONDELLE D'HÉLICE | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 6 | 1 | HÉLICE |  |  |
| 7 | 1 | BAGUE HYDROLUBE | bronze + nitrile | Ø85xØ105x90 |
| 8 | 1 | VIS FHc M8x16 | inox A2 |  |
| 9 | 1 | VIS FHc M8x12 | inox A2 |  |
| 10 | 1 | VIS FHc M8x20 | inox A2 |  |
| 11 | 1 | VIS FHc M8x12 | inox A2 |  |
| 12 | 1 | BAGUE HYDROLUBE | bronze + nitrile | Ø65xØ83x195 |
| 13 | 1 | BÂTI | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 14 | 1 | ARBRE PORTE HÉLICE | aquamet 22 |  |
| 15 | 2 | VIS |  |  |
| 16 | 2 | CLAVETTE FORME "A" | Z3 CND 17,11,02 | 60x18x11 |
| 17 | 1 | MANCHON D'ACCOUPLEMENT | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 18 | 1 | ARBRE INTERMÉDIAIRE | aquamet 22 |  |
| 19 | 1 | COUVERCLE DE JOINT ARRIÈRE | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 20 | 2 | VIS |  | H M10x110 |
| 21 | 2 | JOINT À LÈVRE | Viton |  |
| 22 | 1 | ENTRETOISE | Inox A2 |  |
| 23 | 1 | BUTEE |  |  |
| 24 | 1 | RONDELLE SKF | Acier | MB 11 SKF |
| 25 | 1 | ÉCROU SKF | Acier | KM 11 SKF |
| 26 | 1 | SPHÈRE | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 27 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø250xØ3 |
| 28 | 1 | ÉCROU DE SPHÈRE | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 29 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø270xØ3 |
| 30 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø260xØ5 |
| 31 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø250xØ3 |
| 32 | 1 | SYSTEME DE REFROIDISSEMENT | Inox |  |

| 33 | 1 | CIRCLIP | acier traité | Ci 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1 | ROULEMENT À BILLES |  | SKF 6311 |
| 35 | 1 | ARBRE D'ENTRÉE | acier 45 CD 4 |  |
| 36 | 1 | ROULEMENT À ROTULES SUR ROULEAUX |  | SKF C2210 TN9 |
| 37 | 1 | BOUCHON 3/8" GAZ | Acier cadmié |  |
| 38 | 1 | JOINT À LÈVRE | Viton | Ø90xØ60x11 |
| 39 | 1 | COUVERCLE DE JOINT AVANT | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 40 | 1 | PLATEAU D'ACCOUPLEMENT | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 41 | 1 | RONDELLE DE PLATEAU | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 42 | 1 | VIS H M14x55 | acier |  |
| 43 | 1 | RONDELLE | acier | W14 |
| 44 | 1 | BAGUE D'USURE | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 45 | 6 | VIS CHc M6x16 | acier |  |
| 46 | 1 | BAGUE D'USURE | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 47 | 2 | CIRCLIP | acier traité | Ci 90 |
| 48 | 1 | JOINT CUIVRE | cuivre | Ø26xØ22x1,5 |
| 49 | 1 | SONDE DE TEMPÉRATURE |  | TB70°CED A12 055 |
| 50 | 1 | CIRCLIP | acier traité | Ci 90 |
| 51 | 1 | ENTRETOISE CARDAN | acier XC48 |  |
| 52 | 1 | BOUCHON 3/8"GAZ | Acier cadmié |  |
| 53 | 1 | TIGE FILETÉE M16 | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 54 | 8 | ÉCROU HM 16 | acier zingué |  |
| 55 | 1 | CONTREPLAQUE INFÉRIEUR | acier XC38 |  |
| 56 | 8 | ÉCROU BORGNE | inox A2 | M16 |
| 57 | 1 | CARDAN |  | 45421073-AYI |
| 58 | 2 | PEIGNE INFÈRIEUR | Inox |  |
| 59 | 2 | VIS CHc M8x12 | inox A2 |  |
| 60 | 2 | VIS CHc M8x10 | inox A2 |  |
| 61 | 3 | JOINT CUIVRE | cuivre | Ø12xØ8x1 |
| 62 | 1 | ENTRETOISE |  |  |
| 63 | 3 | RESSORT |  |  |
| 64 | 8 | VIS CHc M8x20 | inox A2 |  |
| 65 | 2 | ROULEMENT TIMKEN Ø100XØ55X35 |  | 33211 |
| 66 | 3 | RESSORT |  |  |
| 67 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø125xØ3 |
| 68 | 8 | VIS | Inox A2 |  |
| 69 | 1 | BOITIER DE ROULEMENT AVANT | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 70 | 4 | VIS Chc M10x50 | Inox A2 |  |
| 71 | 1 | COLLIER | Rilsan | 8x2x300 |
| 72 | 1 | SOUFFLET | PVC UMU noir | Ø125xØ89 - 4 plis A-95 |
| 73 | 1 | COLLIER | Rilsan | 8x2x300 |
| 74 | 1 | ÉCROU DE SPHÈRE DE TRIM | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 75 | 1 | PALIER DE TRIM | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 76 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø102xØ3 |
| 77 | 1 | JOINT DE PISTON | NBR + toile | SM 080066 |
| 78 | 1 | TIGE DE VÉRIN DE TRIM | Z6 CND 16,05 |  |
| 80 | 1 | CYLINDRE DE VÉRIN DE TRIM | acier 20 Mv 6 |  |
| 81 | 1 | FOND DE VÉRIN DE TRIM | bronze MI |  |
| 82 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø75x5,7 |
| 83 | 1 | JOINT DE TIGE | 94, AU 925 | NI300 Ø60xØ50x10 |
| 84 | 1 | JOINT RACLEUR | 88 NBR 101 | AU ASOB 58-50-4.8 |
| 85 | 1 | TUBE POLYAMIDE | 1025P08 | 8x6x420 |
| 86 | 1 | BOÎTIER DE DISTRIBUTION | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 87 | 2 | RACCORD 3/8" GAZ - CÔNIQUE 3/4" JIC | acier cadmié |  |
| 730 | 1 | CAPTEUR DE TRIM |  | WS500 RIKL10 |
| 92 | 6 | TIGE FILETÉE M16 | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 93 | 6 | ÉCROU HM 16 | acier zingué |  |
| 94 | 1 | CONTRE PLAQUE SUPÉRIEUR | acier XC 38 |  |
| 93 | 6 | ÉCROU BORGNE M 16 | inox A2 |  |
| 96 | 1 | VIS H M8x10 | inox A2 |  |
| 97 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø160xØ3 |
| 98 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø165xØ4 |
| 99 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø182xØ3 |
| 100 | 1 | JOINT TORIQUE | 75 NBR 872 | Ø160xØ3 |

| 101 | 1 | PEIGNE SUPÉRIEUR | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 1 | VIS CHc M8x12 | inox A2 |  |
| 103 | 1 | SPHÈRE DE TRIM | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 104 | 1 | JOINT DE TIGE | 94 AU 925 | NI300 Ø60xØ50x10 |
| 105 | 1 | JOINT RACLEUR | 88 NBR 101 | AU ASOB 58-50-4.8 |
| 106 | 1 | BAGUE DE GLISSEMENT | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 107 | 1 | CHAPE DE TRIM | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 108 | 1 | GOUPILLE | inox A4 | v6x45 |
| 109 | 1 | RONDELLE | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 110 | 1 | AXE DE CHAPE DE TRIM | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 611 | 2 | RONDELLE | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 612 | 2 | ECROU | inox A2 | Nylstop |
| 613 | 2 | SUPPORT DE CHaPE TIE BAR | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 614 | 2 | AXE DE CHAPE DE TIE BAR | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 615 | 2 | CHAPE DE TIE BAR | Cu Al9 Ni5 Fe4 |  |
| 616 | 4 | ECROU DE TIE BAR | inox A2 | H M30 |
| 617 | 1 | TIE BAR | inox A2 |  |
| 618 | 2 | RONDELLE D’AXE TIE BAR | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 619 | 4 | VIS | inox A2 | Hc M8x20 |
| 620 | 2 | AXE DE TIE BAR | Z3 CND 17,11,02 |  |
| 621 | 2 | TIGE FILETEE | inox A2 | M30x170 |
| 622 | 2 | GOUPILLE FENDUE | inox A2 | V5x50 |

Exclues de la nomenclature : Toutes les pièces se rapportant au vérin de direction

DOSSIER TRAVAIL

# Travail à réaliser :

On vous donne le modèle numérique de la solution initiale.

- Ouvrir le fichier U34 2012 / Fichiers SW / SDS Surface Drive System.sldasm.

Il vous est demandé de :

- PARTIE A : Modifier cet ensemble en suivant le mode de construction décrit ci-après ;

le nom de sauvegarde sera : SDS Surface Drive System.sldasm;

    - Problématique 1 :

        - Tâche 1 : Modification du bâti

    - Problématique 2 :

        - Tâche 2 : Création de l’attache Tie-bar

        - Tâche 3 : Création de la chape et du support de chape

        - Tâche 4 : Assemblage des pièces

    - Problématique 3 :

- Tâche 5 : Création de la boite à roulement

- PARTIE B : Faire les mises en plan des pièces créées et modifiées. Imprimez cette mise en plan. Le nom de sauvegarde sera : MEP-Chape,  MEP-Boite à roulement et MEP-SDS.

        - Tâche 6 : Réaliser les mises en plan

Présentation de la modification de l’ensemble :

La solution du bureau d’étude est schématisée

ci-dessous :

Solution au problème 1

Solution au problème 3

Solution au problème 2

## Conduite de la PARTIE A :

## TACHE 1 : Modification du bâti :

- Ouvrir le fichier U34 2012 / Fichiers SW / 11- Bati N°114608.sldprt

Il vous est demandé de :

- Modifier le bâti d’origine par un bâti renforcé par des nervures

(Hauteur : 20 mm, Epaisseur : 10 mm).

La fonction « Convertir les entités » et « Décaler les entités » pourra être utilisée

Convertir

Décaler

Esquisses

ainsi que l’aide du logiciel.

Ci-dessous un croquis de la solution finale pour ce sous-ensemble.

Sauvegarder sous :

11- Bati N°114608.sldprt

## 2.2. TACHE 2 : Création de l’attache de la tie bar :

- Ouvrir le fichier précédent U34 2012 / Fichiers SW / 11- Bati N°114608.sldprt  que vous venez de modifier (dans le cas où le candidat n’a pas exécuté la tache n°1, ouvrir le fichier original non modifié du même nom).

- Créer l’attache pour la « tie-bar » en respectant les cotes demandées ci-dessous. Les exigences de formes sont libres.

Ci-dessous un croquis de la solution finale pour ce sous-ensemble.

Sauvegarder le bâti sous :

11- Bati N°114608.sldprt

## TACHE 3 : Création de la tie-bar, de la chape  ainsi que des éléments de fixation :

Il vous est demandé à partir du bâti précédemment modifié et des éléments donnés dans le dossier tie-bar (U34 2012 / Fichiers SW / Tie-bar) de :

- Créer le support de chape. Respecter les cotes pour que le support de chape puisse être assemblé avec le bâti (Attache « tie-bar »).

- Créer la chape. Respecter les cotes pour que la chape puisse être assemblée avec le support précédemment créé par l’intermédiaire de l’Axe Chape N°115160 ainsi que de la Tie-bar N°115162 fournis dans le dossier tie-bar.

Ci-dessous un croquis de la solution finale pour ce sous-ensemble.

Eléments donnés dans le dossier tie-bar

Sauvegarder la chape sous : Chape.sldprt

Sauvegarder le support sous : Support Chape.sldprt

dans le sous-dossier Tie bar.

2.4. TACHE 4 : Assemblage des chapes, des supports et Tie-Bar :

Il vous est demandé de :

- Assembler les chapes, les supports de chape, la tie-bar ainsi que tous les éléments de fixation nécessaire au montage de l’ensemble.

Sauvegarder sous :

Assemblage Tie-Bar.sldasm

- Ouvrir le fichier SDS Surface Drive System.sldasm

Il vous est demandé de :

- Vérifier que les bâtis originaux ont été remplacés dans l’assemblage existant par les deux bâtis modifiés et renforcés.

- Assembler l’assemblage tie-bar sur les deux bâtis. Les rondelles et écrous seront à choisir dans le dossier tie-bar : U34 2012 / Fichiers SW / Tie-bar.

- Ajuster le parallélisme entre les deux SDS en modifiant la longueur de la tie-bar fournie.

Sauvegarder sous :

Double SDS-modifié-XXXX.sldasm

2.5. TACHE 5 : Boite à roulement :

- Ouvrir le fichier Boite à roulement.sldasm dans U34 2012/FichiersSW/Boite à roulement

Il vous est demandé de :

- Réaliser une liaison pivot avec deux roulements à rouleaux coniques disponible dans le dossier U34 2012/Fichiers SW/Boite à roulement. Etant donné que l'arbre tourne, les bagues intérieures seront montées serrées et le montage sera en X (centres de poussée rapprochés). La solution proposée ci-dessous illustre ce montage avec ses arrêts axiaux ainsi que le réglage par cales nécessaire pour pré-contraindre les roulements.

- Réaliser l’étanchéité dynamique à l’extrémité du boitier de roulement arrière par l’intermédiaire de joints à lèvres à choisir dans le dossier U34 2012/Fichiers SW/Boite à roulement. Le boitier de roulement avant n’a pas besoin d’étanchéité dynamique afin que le fluide à haute pression puisse lubrifier en parallèle le cardan. Ne pas oublier l’étanchéité statique entre les deux boitiers.

- Modifier l’arbre intermédiaire que par des ajouts de fonctions.

Les boitiers de roulement avant et arrière (v2.0) ne pourront être modifiés que sur leurs surfaces intérieures (ne pas modifier l’extérieur).

NE PAS MODIFIER L’ASPECT    EXTERIEUR CONTRAINT                 DANS L’ASSEMBLAGE

Boitier roulement arrière

Boitier roulement avant

Etanchéité statique

Etanchéité 
dynamique

Cardan

Cales de réglage

Sauvegarder sous :

Boite à roulement.sldasm

# Conduite de la PARTIE B :

- Effectuer la mise en plan géométral de la chape de la tie-bar (réalisé en tâche 3) .

Le choix des vues, échelles et coupes est à votre libre initiative.

Vous utiliserez le fichier fond de plan.slddrt  dans le dossier U34 2012/Fichiers SW/Mise en plan comme modèle.

Cotation : vous n’indiquerez aucune cote.

Sauvegarder sous :

MEP-Chape Tie-Bar

- Effectuer la mise en plan en coupe longitudinale de l’assemblage « boite de roulements ».

L’échelle et le choix des vues annexes est à votre libre initiative.

Vous utiliserez le fichier fond de plan.slddrt  comme modèle dans le dossier Mise en plan.

Cotation : vous n’indiquerez que les cotes d’ajustements des bagues intérieures et extérieures des deux roulements coniques.

Sauvegarder sous :

MEP-Boite à roulements

- Effectuer la mise en plan en image ombré couleur du Surface Drive Sytem dans son assemblage complet (utiliser la fonction cassure si nécessaire). Une vue de détail de la liaison entre le bâti et la tie-bar est à réaliser.

Vous utiliserez le fichier fond de plan.slddrt  comme modèle.

Cotation : il sera demandé de faire apparaitre la distance entre les deux attaches tie-bar (tâche 2)

Sauvegarder sous :

MEP-SDS

FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

Doc. 12/19

Elaboration du projet : Durée 8h – coefficient 3 (notation sur 60)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

|  | Tâches | Points sur 60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | Non évalué |  |
|  | Renommer le dossier U34-2012 en U34-2012-XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus |  |  |
| Réalisation du Projet en CAO | # Modifier le bâti en rajoutant des nervures | 5 | 60 |
|  | Modifier le bâti en rajoutant l’attache tie-bar | 8 |  |
|  | Modéliser la chape, support et tie-bar | 15 |  |
|  | Assembler l’ensemble | 10 |  |
|  | Modifier l’ensemble de la boite à roulement | 11 |  |
|  | Mise en plan de la chape | 2 |  |
|  | Mise en plan de la boite à roulements | 4 |  |
|  | Mise en plan du SDS | 5 |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur | Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U34 – 2012 – XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou ZIP) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Emarger la fiche de suivi |  |  |

Présentation du projet : Durée 2h – coefficient 1 (notation sur 20)

Durée 2h dont 1h 20 min permettant au candidat de préparer les supports de communication utiles à la présentation (transparents, argumentaire) et 40 min d’exposé et de présentation du travail réalisé intégrant les questions du jury.

Le candidat doit :

- Exposer et argumenter dans le cadre d’une revue de projet :

  - La problématique ;

  - La démarche adoptée ;

  - La  solution proposée ;

  - L'identification des conditions fonctionnelles.

- Présenter les documents réalisés, les simulations…

| Compétences attendues | Critères d'évaluation | Observations du jury |
| --- | --- | --- |
| ###### Exposer la problématique | Clarté de l'expression |  |
|  | Précision de la terminologie employée |  |
| Présenter et argumenter oralement une (ou des) solution(s) constructives associées à une ou des fonctions techniques | Pertinence dans l'argumentation |  |
|  | Rigueur dans l'expression |  |

CANDIDAT n° :

Note sur 20 :

FICHE DE SUIVI (à agrafer à une copie)

|  | Tâches | Réalisé | Non réalisé | Observations (incidents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension poste et périphériques |  |  |  |
|  | Renommer le dossier en U34 – 2012- XXXX |  |  |  |
|  | Vérifier présence des fichiers dans le dossier |  |  |  |
| Réalisation du Projet en CAO | # Modifier le bâti en rajoutant des nervures |  |  |  |
|  | Modifier le bâti en rajoutant l’attache tie-bar |  |  |  |
|  | Modéliser chape, support, tie-bar |  |  |  |
|  | Assembler l’ensemble |  |  |  |
|  | Modifier l’ensemble de la boite à roulement |  |  |  |
|  | Mise en plan de la chape |  |  |  |
|  | Mise en plan de la boite à roulement |  |  |  |
|  | Mise en plan du SDS |  |  |  |
| Fin de session | Effectuer la(ou les) Sortie(s) traceur |  |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers dans le dossier |  |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers le support externe |  |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers sur le support externe |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U34 – ELABORATION PROJET EN CAO

N° d :'anonymat :

Centre d'examen :

Nom du surveillant :					Nom du candidat :