# Mise en situation.

## La société Vario.

VARIO est une société française implantée dans la région Rhône Alpes spécialisée dans la conception et la fabrication de Vélo Tout Terrain.

## Le modèle Bomba.

Conçu pour s'exprimer en « Freeride » et dans les descentes marathon, ce VTT est doté d'une suspension à triangle unifié assurant un fonctionnement optimal de la transmission et une grande robustesse.

Technique, stable et confortable, sa suspension arrière se veut progressive et performante (les positions des points de pivots et de l'amortisseur ont été calculées par ordinateur). Le bras oscillant et les biellettes de suspension sont montés sur des roulements étanches surdimensionnés.

Les caractéristiques du VTT sont :

- Cadre poutre en aluminium 7005 T6

- Fourche Marzocchi EXR Pro air de120 mm de débattement

- Amortisseur Fox Vanilla R de 120 mm de débattement

- Freins à disque hydrauliques HAYES HFX 9 XC,  160 mm

- Poids total : 13,8 kg

- Prix tarif 2003 : environ 2800 €.

# Cahier des Charges Fonctionnel

## Extrait diagramme FAST.

FP1 : Déplacer un utilisateur

FT 1 :

Mettre en mouvement

Accélérer

FT 1.3 :

Transmettre l’énergie au sol.

FT 1.1 :

Acquérir l’énergie de l’utilisateur

FT 1.2 :

Adapter l’effort de sortie

FT 1.3.1 :

Maintenir le contact des roues avec le sol

FT 2 :

Diriger

FT 3 :

Freiner

FT 1.3.1.1 :

Emmagasiner l'energie

FT 1.3.1.2 :

Amortir les vibrations

Ressort de compression

Amortisseur

Vue de détail du mécanisme de suspension.

Lors de la descente, le vélo doit avoir une bonne tenue de route. Le mécanisme de suspension doit absorber les irrégularités du terrain afin de maintenir au maximum le contact entre les roues et le sol.

Plusieurs critères sont prépondérants pour l’efficacité de la suspension :

- Le débattement : c’est la distance verticale que parcourt l’axe de la roue arrière lors de la "fermeture" complète de la suspension du vélo (lorsque l’amortisseur a une longueur minimale).

- La réactivité : c’est l’effort vertical minimum exercé sur la roue arrière par le sol, pour "vaincre" l’effort du ressort de suspension arrière et actionner l’amortisseur. Un effort de réactivité faible permettra de mettre en action l’amortisseur sur de petits obstacles. Au contraire, si l’effort de réactivité est important, le vélo se comportera comme un vélo à cadre rigide sur des petits défauts du sol, ce qui diminue la tenue de route du vélo.

- L’effort de non talonnage : c’est l’effort maximum, en fin de course de l’amortisseur, absorbé par le ressort. Si l’effort transmis à la roue arrière est plus important, l’amortisseur talonne, c’est-à-dire qu’il "tape" en bout de course, annulant l’effet de la suspension.

- La vitesse maximum de rentrée de tige de l’amortisseur : elle doit être limitée pour permettre un fonctionnement correct de l’amortisseur et est imposée par le fournisseur de l’amortisseur.

## Extrait du cahier des charges.

| Fonction technique | Critères | Niveaux |
| --- | --- | --- |
| FT 1.3.1 : Maintenir le contact des roues avec le sol | Débattement | > 100 mm |
|  | Effort minimal de réactivité | < 800 N |
|  | Effort maximal de non talonnage | > 2200 N |
|  | Vitesse maximale de rentrée de tige | < 15 m/s |

# Fonctionnement du système de suspension.

Le mécanisme de suspension est modélisé sur le document DT7, on peut distinguer 5 classes d’équivalence cinématique : le cadre S0, le levier S3, la biellette S2, le bras oscillant S1, la partie tige S4 de l’amortisseur et la partie corps S5 de l’amortisseur. Le ressort 7 étant un solide déformable, il n’est pas répertorié dans ce bilan.

Lorsqu’un obstacle percute la roue arrière, celle-ci est projetée vers le haut. Le bras oscillant S1 pivote autour de l’axe (H,z) de la liaison pivot, réalisée par 2 roulements à contact radial, avec le cadre S0.

La biellette S2, en liaison pivot d’axe (F,z) avec le bras oscillant, est entraînée et pousse le levier S3 avec lequel elle a une liaison pivot d’axe (D,z).

Le levier S3 pivote alors autour de l'axe (B,z) de la liaison pivot avec le cadre S0.

La partie tige S4 de l’amortisseur, en liaison pivot d’axe (C,z) avec le levier S3, est poussée par celui-ci et rentre dans la partie corps S5 de l’amortisseur. S4 et S5 sont en liaison pivot glissant d’axe (E,x1).

Le déplacement de la tige S4 de l’amortisseur par rapport au corps S5 de l'amortisseur, lors de sa rentrée, comprime le ressort 7, ce qui va permettre d’emmagasiner l’énergie mécanique et donc de freiner la montée de la roue pour assurer le contact roue/sol.