# Validation de la solution technique FT 1.3.1.

Cette partie a pour objectif de vérifier si les niveaux d’appréciation des critères de la fonction technique FT 1.3.1 "Maintenir le contact des roues avec le sol" sont respectés :

- Débattement de la roue arrière.

- Effort minimal de réactivité.

- Effort maximal évitant le talonnage.

- Vitesse maximale de rentrée de tige de l’amortisseur.

# Vérification du critère de débattement de la roue arrière.

## Détermination des mouvements et trajectoires.

L’objectif de cette partie est de faciliter la compréhension du mécanisme en recherchant la nature des mouvements des différentes pièces intervenant dans la suspension du vélo.

Le dessin du document DR1 représente le VTT avec l’amortisseur arrière dans sa position complètement sortie.

Tous les points demandés doivent apparaître clairement sur le document DR1. L'échelle de représentation est 0,35, c'est à dire : 10 mm réel  3,5 mm sur le dessin. Sur le document réponse DR1 :

Question 1-1 :	Définir la nature du mouvement de S1/S0, tracer les trajectoiresTF∈S1/S0 et TG∈S1/S0.

Question 1-2 :	Définir la nature du mouvement de S3/S0, tracer TC∈S3/S0, TD∈S3/S0.

Question 1-3 :	Définir la nature du mouvement de S4/S5, tracer TC∈S4/S5.

Question 1-4 :	Définir la nature du mouvement de S5/S0, tracer TC∈S5/S0.

## Vérification du critère de débattement.

L'objectif de cette partie est de vérifier l’amplitude du débattement de la roue arrière, compte tenu de la course de l'amortisseur.

- Course de l'amortisseur : 38 mm.  Sur le document réponse DR1 :

Question 1-5 :	Connaissant la course de l’amortisseur, en s'appuyant sur la trajectoire TC∈S3/S0, trouver la nouvelle position du point C, appelé C’, lorsque l'amortisseur est complètement rentré.

Question 1-6 :	Trouver alors la nouvelle position du point D, nommé D’.

Question 1-7 :	Réaliser les tracés nécessaires afin de mesurer alors le débattement vertical du point G. Conclure quant à la validation du critère de débattement imposé par le cahier des charges fonctionnel (voir document DT3).

# Vérification du critère de réactivité du vélo.

On souhaite déterminer, au moyen d’une étude statique, la valeur de l’effort de réactivité.

Ce dernier est l’effort minimum qu’il faut donner à la roue arrière pour activer la rentrée de la tige du combiné ressort/amortisseur  en comprimant le ressort et  en commençant à « fermer » le vélo.

Pour cette étude statique trois solides seront isolés successivement : la biellette S2, le levier S3 et enfin l’ensemble {bras oscillant S1+roue arrière}.

Nota : il peut être utile de se référer au schéma du document DT7 pour visualiser le cadre en position ouverte ou fermée.

### Conditions de l’étude :

- Les liaisons sont considérées parfaites (sans frottement).

- Le poids propre des pièces est négligeable devant les autres actions mécaniques mises en jeu dans le mécanisme.

- Les solides sont considérés comme indéformables.

- Le problème est considéré comme un problème admettant pour plan de symétrie le plan (O,x,y).

- Au niveau de la suspension, seule l’action du ressort est prise en compte.

## Etude de l’équilibre de la biellette S2 (Réponse sur copie)

Question 2-1 :	Isoler la biellette S2 et justifier le fait que le support des actions mécaniques FS1/S2etDS3/S2soit la droite (FD).

## Etude de l’équilibre de l’ensemble levier S3.

L’objectif de cette étude est de déterminer l’action mécanique appliquée sur le bras oscillant par l’intermédiaire de la biellette 2.

Dans la position « ouverte »étudiée, les droites (AC) et (DF) sont parallèles et le ressort 7 exerce au point C, par l’intermédiaire de S4, une action mécanique CS4S3=1636Ndont le support est la droite AC.

Afin de simplifier l’étude les données seront exprimées dans un repère (O1,x1,y1) dont l’axe (O1,x1) est parallèle aux droites (DF) et (AC).

- Modèle de l’étude :

(DF)

Attention : La figure ci-contre est « redressée » par rapport à l’orientation réelle.

(AC)

x1

y1

O1

Question 2-2 :	Sur feuille de copie, appliquer le principe fondamental de la statique au solide S3. En déduire la valeur de l’action mécanique au point D.

## Etude de l’équilibre de l’ensemble triangle S1 et roue arrière.

L’objectif de cette partie est de déterminer l’intensité de l’action mécanique de réactivité modélisée par le vecteur Isolrouearrière vertical.. Le vélo est considéré en position « ouverte » (voir DT7).

- Modèle de l’étude :

y

x

O

Remarque : La résolution pourra se faire de manière graphique sur le document réponse DR2 ou de manière analytique sur feuille de copie.

Question 2-3 :	Sur le document DT8, retrouver sur la courbe d’évolution de l'effort de S2 sur S1 au point F, la valeur de l’action mécanique FS2S1 pour la position vélo « ouvert ». Noter la réponse sur le document DR2.

Hypothèse : Pour cette étude, l’action mécanique au niveau du contact du pneu avec le sol, située au point I, est considérée verticale.

Question 2-4 :	Appliquer le principe fondamental de la statique à l’ensemble {S1+roue arrière}. En déduire la valeur de l’effort de réactivité (au point I). Conclure quant à la validité du critère de réactivité du cahier des charges fonctionnel (document DT3).

# Vérification du critère de non-talonnage du vélo.

Le vélo étant en position « fermée » (voir DT7), on souhaite déterminer l’effort maximal permettant d’éviter le talonnage lorsque l’amortisseur arrive en butée en fin de course.

Il suffit donc de reprendre l’étude de l’équilibre du bras oscillant S1, en tenant compte de la nouvelle géométrie du mécanisme résultant du changement de position.

- Modèle de l’étude.

y

x

O

Hypothèse : l’action de contact du pneu avec le sol au point I est considérée verticale.

Question 3-1 :	Sur le document DT8, retrouver sur la courbe d’évolution de l’effort du sol sur la roue arrière au point I, la valeur de l’effort Isolrouearrière pour la position vélo « fermé ». Compléter le document réponse DR2 et conclure sur copie quand à la validité du critère de non talonnage imposé par le CdCF (document DT3).

# Vérification de la vitesse de rentrée de l'amortisseur.

L'objectif de cette partie est de calculer la vitesse de rentrée de la tige de l'amortisseur du combiné ressort / amortisseur {S4 + S5}, connaissant la vitesse de déplacement de l'axe G de la roue S1 par rapport au cadre S0 VG∈S1S0.

La détermination de la vitesse de rentrée de la tige de l’amortisseur sera réalisée en trois étapes :

- détermination de VD∈S2S0.

- détermination de VC∈S3S0.

- détermination de VC∈S4S5, vitesse de rentrée de tige.

- Données :

VG∈S1S0 = 30 m/s

## Détermination de VD∈S2/S0.

Echelle de tracé conseillée : 1 cm  6 m/s

Question 4-1 :	Sur le document DR3, déterminer et tracer VD∈S2/S0, par la méthode de votre choix.

## Détermination de VC∈S3/S0.

Attention : pour cette question, quelque soit le résultat trouvé précédemment pour VD∈S2/S0, on prendra une nouvelle valeur de VD :

VD∈S2/S0 = 25 m/s

Echelle de tracé conseillée : 1 cm  5 m/s

Question 4-2 :	Sur le document DR4, déterminer et tracer VC∈S3/S0.

## Détermination de VC∈S4/S5.

Attention : quelque soit le résultat trouvé précédemment pour VC∈S3/S0, on prendra :

VC∈S3/S0 = 18 m/s

Echelle de tracé conseillée : 1 cm  3 m/s.

Tous les tracés doivent figurer sur le document DR5.

Question 4-3 :	Comparer VC∈S3/S0 et VC∈S4/S0.

Question 4-4 :	Tracer les directions de VC∈S4/S5 et de VC∈S5/S0.

Question 4-5 :	Ecrire la relation de composition des vitesses au point C liantVC∈S4/S0, VC∈S5/S4 et VC∈S5/S0.

Question 4-6 :	En déduire de manière graphique la vitesse de rentrée de l'amortisseur VC∈S4/S5.

Question 4-7 :	Conclure quand à la validité du critère imposé par le cahier des charges.

# Amélioration d’une solution constructive.

Sur le prototype, un problème de déboîtement des roulements de la liaison levier S3 – biellette S2 est apparu lors des premiers essais réels, menant à un dysfonctionnement majeur de la suspension arrière.

L’objectif de cette partie est d'analyser et de re-concevoir la biellette S2, afin de remédier à ce problème technique.

La première biellette prototype a été conçue de manière « ouverte » et usinée. Suite aux efforts élevés supportés, sa déformation trop importante engendre la sortie des roulements de leurs logements dans le levier.

Biellette prototype

Biellette prototype après déformation

Forme prismatique justifiée par  le procédé d'usinage

Une esquisse à main levée d'une nouvelle biellette prototype de type « fermée » est donnée ci-dessous :

rayon r

Nouvelle biellette prototype

Les fonctions à remplir par la biellette sont les suivantes :

  - Fonction s'adapter aux chapes existantes :

    - Longueur L1

    - Longueur L2

    - Longueur L3

  - Fonction relier les deux axes selon une distance donnée :

    - Entraxe E

  - Fonction résister aux contraintes :

    - Dimension a

    - Forme visant à diminuer les concentrations de contraintes

  - Fonction résister aux efforts dans les paliers :

    - Diamètre d1

    - Diamètre d2

    - Epaisseur minimale de palier e

  - Fonction réduction de masse :

    - Evidement central (paramètres L4 et L5)

  - Fonction de non-agressivité :

    - Formes non agressives, aucun angle vif

  - Fonction réalisation :

    - Fabrication par usinage dans un profilé prismatique en alliage d'aluminium

    - Rayon de la fraise r

## Analyse de la liaison biellette S2 / triangle arrière S1.

Voir documents DT4 et DT5.

Question 5-1 :	Sur feuille de copie, en vous appuyant sur l'éclaté ci-dessous et avec un vocabulaire technique, décrire la liaison entre la biellette S2 et le triangle arrière S1, en explicitant notamment, en quelques phrases, les avantages et inconvénients du choix de vis en tant qu'axes.

Vérification du critère de résistance de la nouvelle biellette prototype.

Croquis de la biellette

a

a

L’objectif de cette partie est de vérifier la résistance de la nouvelle biellette prototype en calculant la contrainte subie par la section AA de la pièce.

Le matériau choisi est un alliage d'aluminium 7075 [Al Zn 5.5 Mg Cu] de limite élastique 440 MPa.

Une étude dynamique complémentaire de l’étude statique précédente a permis de calculer que l’effort de compression sur la biellette est très élevé et peut atteindre une valeur de 10000 N.

Question 5-2 :	Sur feuille de copie, exprimer littéralement la contrainte normale dans la section AA, en considérant le paramètre de condition de résistance a.

Question 5-3 : En supposant a = 8 mm, calculer la valeur de la contrainte de compression dans la section A-A.

Question 5-4 : Conclure quant à la résistance de cette partie de la pièce.

## Optimisation des formes de la biellette industrialisée.

L'entreprise a procédé à une simulation informatique du comportement en charge du modèle prototype de la biellette à l’aide d'un logiciel de calculs par éléments finis : le résultat de cette simulation est fourni sur le document réponse DR6.

Question 5-5 :	Sur le document DR6, identifier et entourez en rouge les zones de plus fortes contraintes (concentrations de contraintes).

Question 5-6 :	Sur le document DR6, indiquer la valeur de la contrainte maximum ( max) subie par la pièce. Conclure quant à la résistance de la pièce (rappel : Re = 440 MPa)

Question 5-7 :	Sur feuille de copie, à partir d’un croquis à main levée commenté, proposer des modifications de forme permettant de limiter les concentrations de contraintes dans la biellette industrialisée.

## Elaboration du modèle volumique de la biellette industrialisée.

L’objectif est ici de réaliser sur un modeleur volumique la version définitive de la biellette validée précédemment, en vue de sa fabrication assistée par ordinateur.

Question 5-8 :	Compléter le tableau du document réponse DR7 :

- La première colonne illustre les différentes étapes de construction volumique de la pièce.

- La deuxième colonne présente les esquisses correspondant à chaque étape de la construction.

Pour les étapes 2 à 6, en vous aidant de la figure de la page 6 du dossier Travail Demandé, indiquer pour chaque cote de construction et d'esquisse sa valeur littérale (voir exemple de l'étape 1).

- La troisième colonne permet d'identifier le type de fonction technologique utilisé dans chaque étape de la construction volumique.

Pour les étapes 2 à 6, en vous aidant du document ressource DT9, compléter par la fonction utilisée.

- La quatrième colonne indique simplement le résultat volumique obtenu à chaque étape. Colorier le volume obtenu à chaque étape.

Note  : Les trous taraudés de la biellette seront représentés simplement par un trou lisse débouchant  de diamètre d1 et d2.

# Conception de la liaison pivot cadre S0 / Triangle arrière S1

L’objectif de cette partie est de concevoir la liaison pivot d'axe z situé au point H (voir DT7), assurant l'articulation entre le triangle arrière S1 et le cadre S0, par l'intermédiaire de roulements à billes.

Question 6-1 :	En s'inspirant du schéma technologique page 10/10 et en respectant les critères de conception décrit ci-dessous, définir à main levée et en complétant le document réponse DR8, la liaison pivot par roulement à billes assurant l'articulation entre le cadre S0 et le triangle arrière S1.

Question 6-2 :	Préciser les ajustements et jeux fonctionnels nécessaires à l'assemblage et au fonctionnement correct de la liaison pivot.

Critères de conception :

Le montage de roulements à réaliser n'est pas standard. Les charges appliquées aux roulements sont tournantes par rapport aux deux bagues (intérieures et extérieures). Il faudrait donc monter les deux bagues sérrées. La solution choisie est la suivante :

- La bague intérieure des roulements est montée serrée par ajustement sur l'arbre creux, conformément aux règles standard de montage de roulements à billes à contact radial.

- La bague extérieure des roulements est montée libre dans l'alésage, et c'est le pincement par vis des oreilles de la pièce liée au triangle arrière S1 qui assure le maintien en position des bagues extérieures. Cette solution est choisie dans un souci de rapidité et de facilité de démontage. Il subsiste un arrêt axial de la bague extérieure du roulement, d'un coté par appui sur un épaulement, de l'autre coté par appui sur un segment d'arrêt.

Les critères de conception suivant sont à respecter :

- Guidage en rotation par roulements à billes à contact radial

- Montage et démontage facile : liaison complète par pincement de la bague extérieure du roulement

- Etanchéité : intégrée aux roulements

- Réduction des masses : arbre creux

- Liaison complète démontable entre l'arbre creux et le tube du cadre par vis FHc M6 – 12 + colle « freinfilet ».

- Critère de montage du boitier de pédalier :

  - Longueur imposée de l'arbre creux : 68 mm

  - Réalisation de 2 portées de diamètre 19 mm x longueur 15 mm à l'intérieur

Note : La documentation relative aux éléments standard utilisables pour cette conception est regroupée sur les documents techniques DT10, DT11 et DT12.

Liaison par pincement à définir complètement

Triangle arrière S1

(Partiel)

Alésage recevant le pédalier

Alésages recevant la liaison pivot reliant cadre et triangle de suspension arrière

Schéma technologique : Croquis à main levée exprimant le principe de la solution technologique à définir.