1ère PARTIE : JUSTIFICATION DE L’EMPLOI DU SYSTÈME PORTACOURT

VALIDATION DES PERFORMANCES DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

But : vérifier l’utilité du système "portacourt" dans le  relevage d’un ensemble de préparation de la terre et de semi.

Démarche :	Une première étude sera faite avec l’ensemble en configuration déplié DT2 en considérant le système "portacourt" comme fixe (ce qui est le cas sur du matériel de plus petite capacité). Dans cette configuration, nous allons vérifier si le système de relevage est capable de relever l’ensemble.

Dans un deuxième temps nous allons vérifier que le système en fonctionnement normal (configuration replié DT2) est compatible avec les données constructeur du tracteur.

Étude 1 : l’étude porte sur le relevage de l'ensemble en configuration dépliée (DT2). A partir des résultats d’une simulation réalisée sur un logiciel de mécanique, vérifier si l’effort maximal à développer par les 2 vérins de relevage est compatible avec la pression maximale disponible au niveau du circuit  hydraulique de relevage.

Question 1 :	relever l’effort maxi que doivent fournir les 2 vérins de relevage du tracteur sur la courbe du document DT8.

Question 2 :	sachant que les deux vérins de relevage ont chacun un diamètre de piston de 90mm, calculer alors la pression pour obtenir l’effort maximum nécessaire. Exprimer cette pression en Pa puis en bar (1 bar = 105 Pa).

Question 3 :	la pression à fournir pour obtenir l'effort maximum est elle compatible avec celle annoncée par le constructeur (voir les données constructeur DT10). Justifier.

Étude 2 : l’étude porte sur le même ensemble que dans l’étude 1, mise à part le fait que le système est en configuration replié. Nous allons par des isolements successifs déterminer l’action que doit fournir chaque vérin de relevage afin de valider ou non la valeur de la pression hydraulique disponible au niveau du circuit de relevage.

Hypothèses : De par la symétrie longitudinale du système étudié, nous considèrerons le problème plan.

L'action de la pesanteur sur le système "portacourt" sera négligée devant l'importance des efforts en présence.

# Les réponses aux questions 4 à 9 seront portées sur le document DR1 et sur copie

Question 4 :	isoler le système « barre 1 » repéré sur le DR1 fig.1, et conclure quant à la direction des forces en A et B. Tracer cette direction sur la fig.1.

Dossier travail demandé page 1 sur 8

Question 5 :	isoler l’ensemble S1 = {portacourt 2 + semoir 3 + herse 4} (voir DR1 fig.2), déterminer complètement les actions en B et en C sur cet ensemble (les tracés et les normes des forces seront portés sur le DR1). Seules les actions de la pesanteur sur le semoir et la herse seront prises en compte pour cette étude. Ces actions sont concentrées en une seule force appliquée au centre de gravité G, et de norme 25 000 N.

Question 6 :	reporter sur l’ensemble S2 = { chandelle 6 + bras inférieur 5} (voir DR1 fig. 3) la force au point C de la herse 4 sur le bras inférieur 5.

Question 7 : isoler la chandelle 6 et conclure sur la direction de l'action en E.

Question 8 :	déterminer les forces aux points E et D en faisant apparaître l’ensemble des tracés.

Question 9 :	reporter sur l’ensemble S3 = {vérin de relevage 8 + bras supérieur 7} (voir DR1 fig. 4) la force de la chandelle 6 sur le bras 7 au point E, et  déterminer complètement les forces aux points G et J du système matériel isolé. Expliquer la démarche utilisée sur votre copie.

Remarque : toutes les normes des forces déterminées précédemment seront reportées dans l’encadré du document DR1.

Quelque soit le résultat précédent, on considèrera que l’effort à fournir par les deux vérins de relevage sur les bras supérieurs 7 au point K est de 85 000 N.

Question 10 : compte tenu que le système possède deux vérins, déterminer l’effort à exercer par chaque vérin 8.

Question 11 : sachant que chaque vérin possède un diamètre de piston de 90 mm, calculer la pression nécessaire pour obtenir la force désirée.

Question 12 : le constructeur du tracteur annonce une pression disponible au relevage de 130 bars. Cette pression est elle compatible avec la pression nécessaire calculée en question 11 ? Justifier.

Dossier travail demandé page 2 sur 8

2ème PARTIE : VÉRIFICATION DES PERFORMANCES DU PORTACOURT

Hypothèses : De par la symétrie longitudinale du système étudié, nous considèrerons le problème plan.

2-1 VÉRIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DU VÉRIN

But : vérifier que lorsque le portacourt est en butée haute, c’est bien la butée caoutchouc qui arrête le système et non la fin de course du vérin.

Démarche : sur le portacourt en position repliée, la butée 12 vient en contact sur le portique avant 1. A partir de cette hypothèse et d’un croquis en position de travail, déterminer graphiquement la course du vérin.

N.B. Le document DR2 présente le système en position déplié. Le portique avant 1 sera considéré comme fixe par rapport à la herse.

Question 13 : Déterminer le mouvement de 11 par rapport à 1.

Question 14 : En déduire les trajectoires TK11/1 et TH11/1 et les tracer sur le DR2.

Question 15 : En position repliée, la butée 12 vient en contact sur le portique avant 1. Sur le DR2, placer le point K’ nouvelle position du point K portacourt replié.

Question 16 : Sur le DR2, déduire le point H’ nouvelle position du point H.

Question 17 : Déterminer le mouvement de 26 par rapport à 1.

Question 18 : En déduire les trajectoires TD26/1 et TE26/1 et les tracer sur le DR2.

Question 19 : Sur le DR2, déduire le point E’ nouvelle position du point E.

Question 20 : Sur le DR2, déduire le point D’ nouvelle position du point D.

Question 21 : Mesurer [CD] et [CD’] et déduire leur longueur réelle.

Question 22 : Déterminer la course du vérin et conclure quant à la compatibilité du vérin monté (voir document DT10), ainsi que sur l'utilité des butées coniques 12.

2-2 VÉRIFICATION DE LA VITESSE D’IMPACT AU SOL DU SEMOIR

But : Lors de la manœuvre du portacourt, afin de préserver le semoir, le constructeur impose une vitesse d’impact maximale du semoir sur le sol de 3 km/h (soit 0.83 m/s). Cette vitesse maximale permet entre autre d’éviter le rebondissement du semoir pour permettre un bon enfouissement aussitôt le contact du semoir avec le sol. Le but de cette partie est de vérifier que cette vitesse maximale n’est pas dépassée.

Démarche : A partir des caractéristiques hydrauliques de l’ensemble déterminer la vitesse de rentrée de tige du vérin. A partir de ce résultat et par une méthode graphique déterminer et valider la vitesse d’impact au sol du semoir.

Lorsque l’on passe de la configuration pliée à la configuration dépliée le vérin du portacourt est « en rentrée de tige ». Le débit de fuite est alors de 41,5 l/min.

Dossier travail demandé page 3 sur 8

Question 23 : On donne le diamètre du piston du vérin :  = 70 mm. Calculer la vitesse de rentrée de tige. Déduire VD  corps/tige ( rappel :     Q = S x C )

Note :  quelque soit le résultat trouvé à la question 23, on adoptera pour la suite de la résolution VD  corps/tige= 0.2 m/s.

Question 24 : Sur le DR3,TracerVD  corps/tige. Le semoir est en "descente" et il va toucher le sol.

Question 25 : Comparer VD  corps/tige et VD  26/tige. Justifier.

Question 26 : Déterminer le support de VD  26/1 et le tracer sur le DR3.

Question 27 : Déterminer le support de VD  tige/1 et le tracer sur le DR3.

Question 28 : Ecrire la composition de vitesse au point D entre 26, 1 et la tige.

Question 29 : Sur le DR3, déterminer VD  26/1.

Question 30 : Par la méthode de votre choix., déterminer VE  26/1 et déduire VE  26/1.

Question 31 : On considère le tracteur arrêté.

On considère ABEH comme un parallélogramme.

On donne un profil des positions intermédiaires occupées par le portacourt et le semoir :

En déduire la nature du mouvement de 16 et du semoir par rapport à 1.

Question 32 : Que peut-on dire des vitessesVE  26/1, VH  11/1, VI  18/1 et VL  semoir/1.

Question 33 : Déduire la vitesse d’impact du soc du semoir au sol VL  semoir/sol, justifier et conclure.

Dossier travail demandé page 4 sur 8

3ème PARTIE :AMÉLIORATION DES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

3-1 AMÉLIORATION DE LA RÉSISTANCE DU PORTIQUE ARRIÈRE

but : cette étude à pour but d'identifier les sollicitations auxquelles est soumis la poutrelle transversale du portique arrière repéré 16 sur DT5, afin de trouver un moyen de renforcer ce portique.

Une première étude à l'aide d'un logiciel de simulation mécanique fait apparaître des contraintes importances au niveau du raccord entre la poutrelle transversale et la partie centrale.

Traverse du portique

Fissures

z

y

x

G

La présence de contraintes importantes correspond à l'apparition de fissures lors du vieillissement du système.

Une deuxième étude montre la forme du torseur de cohésion à l'intérieur de la traverse du portique arrière au niveau de ces fissures soit au point G sur la vue ci-contre.

Tcoh=0−39409100004550R

Unités : N et N.m

Dossier travail demandé page 5 sur 8

Question 34 : au regard du torseur de cohésion, donner le nom des composantes non nulles, leurs valeurs et le type de sollicitation associée à chaque.

Le constructeur propose deux solutions de renfort pour éviter les fissures au niveau de la traverse :

gousset

cadre

Solution 1 :  deux goussets viennent relier directement la partie centrale aux deux parties latérales.

Solution 2 :  un cadre vient relier la partie centrale aux deux parties latérales par le dessus.

Question 35 :  donner la solution la mieux adaptée pour améliorer la solution existante. Justifier votre choix en faisant référence aux sollicitations de la question 35, et en vous aidant éventuellement de schémas.

Question 36 : quel mode de fabrication vous semble la plus adaptée pour fixer les renforts au portique arrière ?

Dossier travail demandé page 6 sur 8

3-2 RECONCEPTION DES ARTICULATIONS ARRIÈRES " BRAS INFÉRIEUR 11 – PORTIQUE ARRIÈRE 16"

L'atmosphère poussiéreuse combinée à l'augmentation du poids des outils engendre une sollicitation élevée et une usure trop rapide des 2 articulations entre le bras inférieur 11 et le portique arrière 16.

Zone d’étude :

Articulation entre le

bras inférieur 11 et

le portique arrière 16

Démarche : Après une étude du système existant, vous déterminerez les conditions fonctionnelles à respecter. Ensuite, vous proposerez de nouvelles dispositions constructives pour cette articulation.

N.B. :	- le système étant symétrique, l’étude ne portera que sur un seul coté (voir documents DT7 coupe A-A).

- l’étude porte sur les fonctions techniques FT211 et FT212 (voir document DT9).

- Le document DR4 présente la solution existante de l’articulation entre le bras inférieur 11 et le portique arrière 16.

Question 37 : par quelle liaison parfaite peut-on modéliser ce montage ?

Question 38 : Justifier la présence de la cote condition Ja.

Question 39 : sur le DR4 tracer la chaîne de cotes relative à la condition Ja.

Question 40 : à partir des esquisses cotées du document technique DT11 et de votre chaîne de cotes déterminer les valeurs Maxi et mini de la cote a16. On prendra Ja = 9  0,5. Donner la valeur de la cote bilimite.

Dossier travail demandé page 7 sur 8

Question 41 : Proposer un ajustement glissant entre l’axe 14 et le bras inférieur 11.

Question 42 : Sur le DR5, dans une approche DAO décrire les différentes étapes permettant de réaliser l’assemblage de la liaison. Pour chaque contrainte, colorier les surfaces concernées et proposer une contrainte d’assemblage (suivre l'exemple de la contrainte 1).

Question 43 : afin de rendre possible l’utilisation plus fréquente d’outils de plus grandes dimensions, on envisage de modifier les solutions constructives de l’articulation. Dans le but de diminuer l’usure des pièces et de conserver l’architecture du système actuel, on définit le cahier des charges de la nouvelle solution de la façon suivante :

- le guidage en rotation sera réalisé par deux coussinets à collerette (voir DT12).

- le montage d’un graisseur (voir DT12) sur 16 devra permettre de lubrifier ce guidage.

- l’axe 14 est modifié sauf sur son diamètre de guidage ( 30 mm). L’arrêt en translation de l’axe 14 est assuré d’un coté par la goupille élastique 4 (déjà représentée) et de l’autre par un épaulement (à représenter).

- les dimensions du portique arrière 16 sont conservées sauf pour le tube recevant les coussinets.

- les dimensions du bras inférieur 11 (déjà représenté) sont conservées. Seul un perçage a été ajouté pour permettre le montage de la goupille élastique 4.

- Schéma technologique de la solution :

Sur l’esquisse incomplète du DR6, aux instruments, à l’échelle 1:1, représenter la nouvelle articulation qui répond à ce cahier des charges.

Question 44 : sur la solution proposée (DR6), mettre en place les jeux fonctionnels et la cotation qu’impose votre solution.

Question 45 : sur la solution proposée, pourquoi avoir repositionné la goupille entre l’axe 14 et le bras inférieur 11 et non pas uniquement sur l’axe 14 comme sur l’ancienne solution ?

Dossier travail demandé page 8 sur 8