## Système de retournement  de bobines

## Étude du projet

Bâti

Système de basculement

Motoréducteur d’alignement

Bobines de SARANEX

Motoréducteur du basculement

Portique de chargement

Pour mettre en oeuvre le système de basculement, vous avez à vérifier les points suivants :

Vérification de l’encombrement :

 En fonction du nouveau système, vérifier que l’encombrent est suffisant pour permettre le basculement des bobines en toute sécurité.

Vérification de la motorisation et des paliers :

- Vérifier si le motoréducteur de basculement ainsi que les paliers de soutien permettent de répondre aux conditions d’effort exercées par les bobines.

- Déterminer le temps de rotation qui permet de passer d’une bobine à l’autre vérifiant ainsi les caractéristiques du motoréducteur de basculement compatibles avec celles imposées par le cahier des charges

Vérification de la barre de soutien d’une bobine :

- Interprétation des résultats du traitement informatique pour le dimensionnement de la barre de soutien d’une bobine.

Pour réaliser votre étude, vous utiliserez les démarches et outils de votre choix.

Pour chaque étape de votre étude, vous préciserez sur le document réponse :

Ce que vous cherchez

La procédure et les outils que vous avez utilisés

Les étapes de résolution

Les résultats obtenus.

I Vérification de l’encombrement

1.1	Vérification de la position de l’axe de rotation de la tête de test.

Le nouveau système permet de basculer deux bobines en même temps. Il faut vérifier que la position de l’axe de rotation de ce système est inscrite dans une zone compatible avec un basculement sans collision.

Le document DR1 8/24 présente la position de travail de ces bobines.

A l’aide du point A repéré sur le système de retournement, Tracez la trajectoire du point A et positionnez les points caractéristiques donnés dans le tableau ci-dessous, en considérant que la rotation des bobines s’effectue dans le sens trigonométrique. Vérifiez que la zone ainsi définie est compatible avec un basculement sans collision en indiquant si les espaces éventuels entre cette zone et les limites indiquées.

| Position | Points repérés et positionnés |
| --- | --- |
| O° | A |
| 90° | A1 |
| 180° | A2 |
| 270° | A3 |
| 360° | A4 |

Y a-t-il collision ?  NON

II Vérification de la motorisation et des paliers :

2.1 	Recherche des actions mécaniques appliquées au sous ensemble du système de retournement des bobines

Nous allons étudier les efforts exercés et choisir les paliers de roulement pour la barre du système de retournement.

On rappelle que le poids du sous ensemble su système de retournement est de 5000 N.

S1

X

Y

Z

S3

S2

Isolement du sous système de retournement (S3) et bilan des actions extérieures appliquées au sous-ensemble Système de retournement:

- Placer approximativement sur les différentes vues ci-dessous, les actions mécaniques à distance et les actions de contacts.

Y

Y

Z

X

A

B

GS3

X

X

X

- Compléter le tableau ci-dessous :

| Actions mécaniques | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS2S3 | A |  | ? | ? |
| BS2S3 | B |  | ? | ? |
| P | GS3 |  |  | 5000 N |

Hypothèses :

Le problème traité sera plan.

Les actions mécaniques seront ramenées dans le plan de symétrie du sous ensemble.

Les liaisons sont considérées comme parfaites.

L’étude se fera lorsque les 2 bobines sont pleines.

L’étude sera effectuée en statique afin de rechercher la charge maximale appliquée sur les paliers.

Vous avez le choix entre une résolution graphique (utiliser le document 12/24) ou analytique, (prendre les indications de mesure sur le document 12/24)

Les calculs seront effectués dans le cadre ci-dessous.

RéductionenAdeℑ(S2→S3)MA(S2→S3)=MB(S2→S3)+AB∧B(S2→S3)000+183500∧0YB(S2→S3)0MA(S2→S3)001835.YB(S2→S3)d'oùℑ(S2→S3)=YB(S2→S3)1835.YB(S2→S3)ℜRéductionenAdeℑ(S2→S3)MA(S2→S3)=MG(S2→S3)+AG∧P000+83000∧0−50000MA(S2→S3)00−4150000d'oùℑ(S2→S3)=−5000−4150000ℜ

Ecriture des torseurs aux différents points

ℑ(S2→S3)=A(S2→S3)0=00YA(S2→S3000ℜℑ(S2→S3)=B(S2→S3)0=00YB(S2→S3000ℜℑ(S2→S3)=P0=00−5000000ℜEquilibredeS3ℑ(S2→S3)+ℑ(S2→S3)+ℑ(S2→S3)=0

Le théorème de la résultante s’écrit : A(S2→S3)+B(S2→S3)+P=0

En projection sury, on obtient : (1) YA(S2→S3)+YB(S2→S3)−5000=0

Le théorème du moment résultant s’écrit : MA(S2→S3)+MA(S2→S3)+MA(S2→S3)=0

En projection sury, on obtient : (2) 1835.YB(S2→S3)−4150000=0YB(S2→S3)=41500001835=2261,5N

(1) YA(S2→S3)+2261,5−5000=0YA(S2→S3)=5000−2261,5=2738,5N

Tableau des résultats



IIP G3II

|  IIA S2 / S3II | 5000 N |
| --- | --- |
|  IIB S2 / S3II | 2738,5 N |
|  | 2261,5 N |



IIB S2/S3II



IIA S2 / S3II



IIPII

|  | 5000 N |
| --- | --- |
|  | 2738,42 N |
|  | 2261,58 N |

2.2 Détermination de la désignation des paliers en fonctions de la charge et du diamètre de la barre du système de retournement des bobines.

Données concernant la barre de soutien :

Diamètre de la barre de soutien : 60 mm

Longueur de la barre de soutien : 2000 mm

Quelque soit l’effort maximal statique trouvé sur les paliers précédemment, nous prendrons la valeur de 3000 N

A l’aide du document page 21/24 du dossier ressource, déterminez la désignation du palier en tenant compte des caractéristiques données ci-dessus :

Désignation du palier : 		SY 60 PF

2.3 Détermination du Motoréducteur d’entrainement du système de retournement des bobines.

Cr

Cm

527

527

La masse de la bobine de SARANEX pleine avec sa barre de soutien représente 160 Kg et la masse de la bobine de SARANEX presque vide avec sa barre de soutien représente 8 Kg la distance par rapport à l’axe de rotation du système de retournement est 527mm, comme le montre la figure ci-contre.

Pour déterminer une caractéristique du motoréducteur, nous devons calculer le couple résistant.

Calcul du couple résistant en mN :

On prendra g=10 m/s²

C = F x R

F1=160x10=1600 N  et  F2=8x10=80 N

C = (F1-F2) x R

C = (1600-80) x 527 = 801040 mN

C = 801,04 mN

2.4	Détermination de la fréquence de rotation du système de basculement.

Le cahier des charges stipule que la vitesse maximale en périphérie, notée VA S3/S2, est de 0,45 m/s, ceci afin de ne pas détériorer le système de basculement.

Déterminez la nature du Mouvement de S3/S2 ?

Mouvement de Rotation de centre O

Tracez sur la figure ci-contre, le vecteur vitesse VA S3/S2.

Échelle : 0,1 cm pour 1 cm

Calculez la vitesse angulaire du système.

Sens de

rotation

A

O

VA S3/S2

V =   x R  =>  ω=VR=0,450,55=0,818rds

Calculez la fréquence de rotation

Fréquence de rotation maximale du système :

ω=π.N30⇒N=30.ωπ=7,81trmn

2.5	Détermination de la puissance utile du système de basculement.

A l’aide de la vitesse angulaire calculée précédemment, calculez la puissance mécanique utile.

Calcul de la puissance mécanique utile :

P = C x 801,04 x 0,818 = 655,25 W = 0,655 kW

2.6 Détermination du motoréducteur animant le système de basculement

En fonction du couple résistant et de la fréquence de rotation calculés précédemment. Déterminez à l’aide du document page 24/24 du dossier ressource, la désignation du  motoréducteur sous la forme « OTXXXX » répondant aux exigences du calcul.

Dans ce tableau, prendre les valeurs immédiatement supérieures.

Collecte des données :

Couple résistant maximal du système :   801,04 mN

Fréquence de rotation maximale du système : 7,81 tr/mn

Puissance utile du système : 0,655 kW

Désignation du Motoréducteur : Ot 2403

2.7	Détermination du temps de rotation du système

Pour remplacer les butées mécaniques de déclenchement du système de basculement, on propose une solution de butée temporisée. En effet, la solution de butées mécaniques présentait un à-coup lors de son arrêt qui provoquait une légère détérioration au niveau des paliers inférieurs du guidage du support (S2).

On constate que la variation de position est de 180°.

Déterminez par les équations du mouvement circulaire uniforme, le temps mis par la variation de position avec une vitesse maximale en périphérie de 0,45 m/s.

a=0ω=Cteθ=ωt+θ0Donnéesω=0,818rdsθ=180°=πrdθ0=0rdRésolutionθ=ωtt=θω=π0,818=3,84s

a=0ω=Cteθ=ωt+θ0Donnéesω=0,818rdsθ=180°=πrdθ0=0rdRésolutionθ=ωtt=θω=π0,818=3,84s

III Vérification de la barre de soutien d’une bobine

L’étude portera sur la barre de soutien d’une bobine du système de retournement.

3.1 Détermination du matériau

Les actions déterminées en statique vont nous permettre de déterminer le matériau qui conviendrait le mieux pour ce système.

Les capteurs qui gèrent l’environnement du système imposent une flèche au niveau de la barre de soutien de la bobine de 1,7 mm maxi

Des simulations avec le logiciel de simulation RDM le mans nous permettent d’approcher une solution pour le choix du matériau avec les données suivantes :

Diamètre de la barre : 50 mm

Longueur de la barre de soutien de la bobine : 1570 mm

Effort sur la barre : 1600 N

Les paliers utilisés, pour mettre en position la barre de la bobine, sont de type Y « appliqués complets », paliers carrés en fonte de chez SKF, ils nécessitent fréquemment une relubrification, voir le document page 22/24 du dossier ressource.

Des simulations ont été faites pour trois matériaux :

Acier  d’usage général

Acier Allié

Acier inoxydable

Simulation : Acier d’usage général

Simulation : Acier Allié

Simulation : Acier inoxydable

Parmi ces trois simulations, quelle est celle qui répond au cahier des charges et pourquoi ?

La flèche imposée est égale à 1,7 mm. Le matériau qui correspond à cette flèche imposée est l’acier inoxydable avec une flèche de 1,642 mm.

Trois formes de bras ont été traitées avec un logiciel de calcul par éléments finis afin de déterminer une forme adaptée aux efforts appliqués

Pour préparer le calcul, les données suivantes sont nécessaires :

3.2 Vérification des conditions de débattement angulaire des paliers en fonction du matériau choisi précédemment.

3.2.1 Détermination de l’angle maxi admissible par les paliers de type Y « appliqués complets ».

Il faut déterminer l’angle que peuvent admettre les paliers de roulement de type Y « appliqués complets »  à l’aide du document page 22/24 du dossier ressource.

Angle maxi admissible : 2° d’après le document ressource p 22/24

3.2.2 Détermination de l’angle maxi admissible du matériau choisi précédemment.

En fonction du matériau précédemment choisi, calculez l’angle de pente en degré pour vérifier la condition de fonctionnement correcte des paliers.

Simulation : Acier d’usage général

Simulation : Acier allié

Simulation : Acier inoxydable

Matériau choisi précédemment : Acier inoxydable

Calcul de l’angle maxi du matériau choisi :

Pente maxi relevée sur la courbe est 3.252.10-3 rd = 0,003252 rd

Conversion de rd en degré

Pente

3.2.3 Conclusion sur la validité du matériau choisi

Le matériau respecte les conditions du cahier des charges au niveau de la flèche imposée et de l’angle admissible de désalignement.