E.V.A

SARANEX

(Film 3 couches)

I L’Entreprise & son produit

STEDIM crée le marché des poches de « process » en biotechnologie. Cette société décide de développer le concept de poche stérile à usage unique, en substitution de la cuverie traditionnelle en acier ou en verre utilisée en pharmacie industrielle. L’extrudeuse est située au niveau inférieur (1), des granulés de plastique chauffés sont mis sous pression afin de créer une bulle d’E.V.A qui sera ensuite aplatie par deux rouleaux pinceurs. Une bobine de SARANEX est située au niveau supérieur (2), afin de former une troisième couche sur le film où un changement de bobine est à effectuer. La réception des trois couches de film collées se fait au niveau inférieur (3) en décalé. Le changement de bobine SARANEX au niveau supérieur se faisait manuellement et engendrait de fréquents accidents de travail. Un système a été crée pour automatiser cette opération. 2.1 Analyse des besoins 2.2 But du Projet La société STEDIM a confié cette étude à une équipe de techniciens afin de remédier à un système actuellement en place ayant un grand nombre d’inconvénients. - Tâches physiques importantes pour le changement de bobine générant parfois lombago et arrêt de travail - Réglages manuels de la tension et de l’alignement du film L’objectif a été de mécaniser et d’automatiser le changement de bobine afin d’améliorer la qualité des réglages en déplacement de la bobine ainsi que la tension du film. Objectifs : - Automatiser le changement pour alléger les tâches physiques. - Améliorer le réglage pour obtenir une qualité de produit irréprochable et éviter les pertes matières.

L’usine fabrique des composants et des poches souples (7 000 000/ans) conçues spécialement en fonction du client et des produits contenus, qu’il s’agisse de médicaments, de produit de laboratoire. STEDIM est capable de faire des poches de 10 ml à 2500 l. Les poches ainsi que les composants sont réalisées dans deux salles Blanches totalisant 3000m².

II Principe de fabrication des bobines

Zone d’étude

Bobine de SARANEX

(troisième couche)

Extrudeuse

Rouleaux pinceurs

Film en 3 couches

Produit fini

Bulle

Deux couches d’E.V.A

Niveau

Niveau

2.3- Solution retenue

Châssis

Système de retournement

Jeu

Bobine de SARANEX

2.3.1Le système de retournement

Le poste de chargement a été réinventé, en imaginant un système à bascule équipé de 2 bobines.

Ce système s’insèrera au même endroit que le procédé actuel.

Il se compose physiquement :

- d’un bâti

- d’une paire de bras supportant les 2 bobines

- d’une motorisation pour le basculement des bobines

- d’une motorisation pour le réglage d’alignement du film

- d’un système de réglage d’alignement

- et d’un système de réglage de la tension du film.

La solution retenue nous permet de limiter les efforts inutiles de l’opérateur, plus besoin de prendre la barre avec la bobine vide en porte à faux. Il suffit simplement de la mettre avec le palan  sachant que des guides sont là pour centrer la barre sur leur support. Le chargement se fait devant l’opérateur améliorant ainsi sa sécurité (voir photo 1 /24 ).

| Photo 1 : Avant l’étude | Photo 2 : Après l’étude |
| --- | --- |

Barre de plus de 20kg à décharger

en étant en porte a faux

Palan permettant de lever la bobine

Guide support bobine

Un effort tout particulier a été apporté au réglage de la tension et de l’alignement du film.

Notre étude portera sur la motorisation du système de retournement et de l’étude de résistance de matériaux des barres de soutien des bobines de SARANEX.