Barème de notation   (total : 80 points)

/ 2.5 pts

A 1	Fast		5x 0.5			=	2.5

B 1.1	Résolution du CAN			=	2

4 valeurs à calculer			= 	2

B1.2	Tableau + Tracé			=	5

/ 12 pts

350 N

B1.3	Valeurs max de tension		=	2

B1.4	Compatibilité tension de commande	=	1

B2.1	nécessité vérifier la  distance parcourue	1

B2.2	causes erreurs positionnement	=	1

B2.3	Nombre d’impulsions			=	2

/ 7 pts

/ 8 pts

/ 8 pts

/ 10,5 pts

/ 10 pts

/ 13 pts

/ 9 pts

Potentiomètre

B2.4	Valeur de Kd				=	2

B2.5	Valeurs min max pour 1 défaut	=	1

B2.6	Valeurs de ND si usure roue  	=	2

C1.1	Relation Vtrac = f(WR) et WR			=	2

C1.2	Calcul de Cr en sortie réducteur		=	2

C1.3	Calcul couple nominal moteur		=	2

C1.4	Calcul couple moteur nominal		= 	2

C1.5	vérif Cn > Cm					=	1

/ 7 pts

/ 8 pts

/ 8 pts

/ 10,5 pts

/ 10 pts

/ 13 pts

/ 9 pts

Potentiomètre

C1.6	Calcul Wm					=	2

C1.7	vérification vitesse				=	1

C1.8	Validation du choix moteur			=	1

C2.1	Composantes actions de contact		=	3

C2.2	Equations					=	4

/ 7 pts

/ 8 pts

/ 8 pts

/ 10,5 pts

/ 10 pts

/ 13 pts

/ 9 pts

Potentiomètre

C2.3	Valeur de tanj				=	2

C2.4	Validation valeur de tanj			=	1

D1	Période de découpage et justif choix fréq	=	2

D2	Valeur moy tension et vitesse moteur	=	2,5

/ 7 pts

/ 8 pts

/ 8 pts

/ 10,5 pts

/ 10 pts

/ 13 pts

/ 9 pts

Potentiomètre

D3	Transistors passants				= 	1

D4	Um et Im = f(t) chariot à l’arrêt		=	2

D5	Calcul de Id moteur				=	2

D6	Comparaison Imoteur / I variateur		=	1

E1	Schéma cinématique   5x0.5			=	2.5

E2	Sens de déplacement	3x0.5			=	1.5

/ 7 pts

/ 8 pts

/ 8 pts

/ 10,5 pts

/ 10 pts

/ 13 pts

/ 9 pts

Potentiomètre

E3	Détermination graphique rayon braquage 	=	2

E4       Conformité                                                     =         1

E5       Solution technologique                                  =         	1

F1.1	Tableau comparatif				=	3

F1.2	Calcul résolution codeur			=	3

/ 7 pts

/ 8 pts

/ 8 pts

/ 10,5 pts

/ 10 pts

/ 13 pts

/ 9 pts

Potentiomètre

F1.3	Rôle signal Z + position origine		=	2

F2.1	Choix solution 	Z1			=	1

/ 7 pts

/ 8 pts

/ 8 pts

/ 10,5 pts

/ 10 pts

/ 13 pts

/ 9 pts

Potentiomètre

F2.2	Choix solution 	Z2			=	1

F2.3	Esquisse profil 	Z3			=	2

F2.4	Perspective support codeur			=	3

Réponse A-1-1 (feuille réponse DR1)

DR1

FT 1 : Piloter automatiquement

FS 1 : Piloter le déplacement

FT 12 : Piloter la roue avant

Roue

FT 121 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation (Cf. DT3)

FT 122 : Adapter vitesse et couple de pilotage (puissance) (Cf. DT3)

FT 123 : Transformer le mouvement

FT 13 : Détecter une déviation

FT 131 : Contrôler l’écart de vitesse (Cf. p. 4/10)

FT 132 : Détecter l’information angulaire

(Cf. DT2)

FT 11 : Gérer la commande

FT 111 : Gérer la consigne

FT 112 : Distribuer l’énergie électrique

(Cf. DT2)

Hacheur FSA45

Moteur

Réducteur

Plots de détection

et codeur

/ 7 pts

/ 8 pts

/ 8 pts

/ 10,5 pts

/ 10 pts

/ 13 pts

/ 9 pts

Potentiomètre

Calculateur

Réponses B-1.1 	Calcul de la résolution du CAN			CAN 10 bits 	PE=10v

résolution = PE / 2n		10 / 210 = 10 /1024 = 9,766 mV

Calculs de NG et ND	ex : NG = Ug / résolution = 2,5 / 9,766 10-3= 256

Réponses B-1.1 Tableau à compléter :  (feuille réponse DR2)

| Ecart (mm) | Ug (v) | Ud (v) | NG | ND | ND-NG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 2.5 | 0.75 | 256 | 77 | -179 |
| -10 | 2 | 1 | 205 | 102 | -103 |
| 0 | 1.25 | 1.25 | 128 | 128 | 0 |
| +10 | 1 | 2 | 102 | 205 | +103 |
| +20 | 0.75 | 2.5 | 77 | 256 | +179 |

Caractéristique de la valeur calculée en fonction de l’écart de trajectoire. (feuille réponse DR2)

Réponses B-1.3 Valeurs maximums suivant les écarts de trajectoire :                                 DR2

ND-NG max = 179		NV= 1.5 x 179 = 268.5	Ucv =Rcna.NV = 20 x 268.5 / 210    = 5,24V

Les valeurs maximums de la tension de commande seront -5,24V et +5,24V

Réponses B-1.4 Compatibilité avec la plage de commande du variateur et rôle du coefficient K2

Les valeurs de tension sont compatibles (comprises dans la plage -10 +10v) et le coefficient K2 permet d’ajuster la sensibilité de la correction de trajectoire.

Réponses B2-1- à B2-6

- Il est nécessaire de connaître précisément la position du chariot et le codeur seul est insuffisant

- usure de la roue, perte d’adhérence, trajectoire peu précise dans les virages

- nombre d’impulsions entre 2 plots espacés de 10m

Périmètre de la roue P = pi*D et D = 210mm     P = 660 mm

Donc sur 10m => 15,157 tours de roue => 363.78 tours moteur avec le réducteur 1/24

1tour moteur 1024 points => Ni= 372 513 impulsions pour 10 m

- valeur  Kd pour diviser le nombre d’impulsions afin d’obtenir la distance en mm et stocker le résultat dans un mot de 16 bits signé noté Nd

Nd= Ni / Kd donc Kd= Ni /Nd   avec Nd = 10000 => Kd = 37,25.

- Valeurs mini et maxi de Nd entre lesquelles un défaut non sera considéré comme non identifié. détecté, dans le sens AV et le sens AR.

10m	= 10 000mm = Nd	avec 2,5% d’erreur soit 250 mm de tolérance

Sens Av 9750 à 10 250 	Sens AR -9750 à -10 250

- Usure de 2 mm sur le rayon de la roue donc  Ni =379746  => Nd = 10194 < à 10250 donc défaut identifié

Réponses C-1-1 à C-1-10  Validation du couple moteur (sur copie et feuille réponse DR2)

- Vtrac = WR *fRoue /2.

WR = Vtrac/fRoue/2 = 1/0,21/2 = 9,524 rd/s

- -T + M * δ =0    T = 700 * 0,5  T = 350 N (schéma : idem C-2-1)

CR = (T * fRoue /2)/ hR  => CR = (350 * 0,105)/ 0,95 = 38.68 Nm. :

- De la même manière,  Cm = (CR * r)/ hr   On obtient : Cm = (36,68 * 1/24)/ 0,8 = 2,014 Nm

- CN = PN/ WN = 700/ (2590*2*/60) = 2,58 Nm

- La valeur de Cm est inférieure à celle de CN, donc le moteur convient de ce point de vue.

- Wm = WR /r. Donc : Wm = Vtrac /fRoue /2/r = 1/ 0,21/2*24 = 228.57 rd/s, soit Nm = 2182.7 tr/min.

U (V)

I (A)

Moteur de traction

Réducteur

r = 0,8

Roue motrice

R = 0,95

VTrac (m/s)

FTrac (N)

R=9,52 rd/s

r = 1/24

Roue = 210mm

Tan 

(2)

(1)

(3)

(5)

/ 12 pts

350 N

1 m/s

CR=38,68 Nm

(4)

m=228 rd/s

Cm=2 Nm

Le document DT4 indique 2590 tr/mm de vitesse nominale

- Le moteur choisi convient

Réponse C-2-1

DR3

NA Sol/Roue

RA Sol/Roue



O

z

x

y

TA Sol/Roue

Réponses C-2-2 à C-2-3

| Projection sur x : M * δ - TA Sol/Roue = 0 |  | Composantes : RA Sol/Roue -1050(x) 7000(y) |
| --- | --- | --- |
| Projection sur y : -P+ NA Sol/Roue = 0 |  |  |
| Résolution : TA Sol/Roue = 1050 N NA Sol/Roue = P = 7000 N | (C-2-3) tan = TA/ NA = 0,15 |  |
| (C-2-4) Conformité de la valeur : la valeurs de 0,5 (sol mouillé) et la valeur de 1 (sol sec) conviennent. |  |  |

Réponses D-1 Justification de la fréquence de découpage :                                                   DR4

La fréquence de découpage est de 21kHz T = 1/21000= 47,6 s

Cette valeur de fréquence est choisie pour éviter les nuisances sonores (supérieure à la fréquence audible) elle est assez élevée pour limiter l’ondulation du courant dans le moteur mais ne doit pas être trop élevée pour limiter les pertes par commutation dans les transistors

Réponses D-2 Valeur moyenne de la tension (oscillogramme page 8/27) ainsi que la vitesse du moteur:

La tension est modulée entre +24 V et -24 V avec une période T

Um moyen = (1/ T) x (24 x t1 – 24 x (T-t1)  avec T = 10 carreaux et t1 = 9,5 carreaux

Um moyen = 24 x(2 t1/T  - 1) =>  Um moyen = 21,6 V

Pour 24 V  n= 2590 tr/min  donc pour 21,6 V  n =2331 tr/min

Réponses D-3 Transitors passants

Um > 0 	T1 et T4 	passants			Um <0 	T2 et T3 	passants

Réponses D-4  Justification et représentation de Um=f(t) et de Im = f(t) si le chariotest à l’arrêt

(feuille réponse DR3)

0

T

2T

+24v

-24v

Um=f(t)

Im=f(t)

A l’arrêt la tension moyenne aux bornes du moteur est nulle (ainsi que le courant) le rapport cyclique est de 0,5

Réponses D-5  Courant absorbé lors de la phase d’accélération

Cm=  KI

Cm =2 et K = 0.083 Nm/A =>I=24,09 A

Réponses D-6 Compatible avec les caractéristiques du variateur utilisé

Le variateur supporte un courant de 45 A pendant 3s et un courant permanent de 20A le courant lors de l’accélération est de 24 A pendant 2s. Cela est compatible.

Réponses E-1 et E-2 (feuille réponse DR4)

DR4

A

B

C

D

E

F

Réponse E-3

Empattement = 1032 mm

O1

O3

Vue de dessous

Rayon mesuré sur l’épure :

Rmes = 105,5 mm

E-4Validation de la géométrie :

La valeur R = 792 mm du rayon de braquage extrême permet donc des virages d’une courbure supérieure à celle exigée. La géométrie est donc validée.

E-5 : Permettre de tourner avec de petits rayons de courbure des virages

Réponses F 1.1 Etude comparative    (Pour la mesure de la position de la tourelle de direction)

|  | Avantage | Inconvénient |
| --- | --- | --- |
| Potentiomètre | Simple, peu coûteux | Usure rapide, changement à prévoir en fonction de l’usure |
| Codeur incrémental | Pas d’usure, fiable et peu coûteux | Nécessite une prise d’origine (initialisation de compteur) en cas de perte d’alimentation |

Réponses F 1.2 Etude Calcul de  la résolution du codeur incrémental notée « Rc » pour obtenir une précision de 0,5° sur l’angle de rotation de la tourelle.

Le rapport de réduction entre le codeur et la tourelle est de 160/17= 9,41  (r=c/t)

360° avec 0,5° de précision => 360/0,5 = 720 pas sur la roue de la tourelle

résolution codeur = 720 /9,41 = 76,5 pas sur le codeur

Réponses F 1.3 le codeur choisi est G320.0 60 41 41 , un  modèle 100 pas par tour.

Avec 100 pas, la résolution sur  la tourelle sera de 9,41*100=941 pas ce qui représente une résolution angulaire de 0,38°

Réponses F-2-1 : Choix Zone Z1 (feuille réponse DR5)

DR5

| Vues de dessus (selon y) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution 1 |  | Solution 2 | Solution 3 |  |
|  | Solution choisie : 1 |  |  |  |

Réponses F-2-2 : Choix Zone Z2

| Vues de dessus (selon y) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution 1 |  | Solution 2 | Solution 3 |  |
|  | Solution choisie : 1 |  |  |  |

Réponses F-2-3 : Définition Zone Z3

24

Plaque de tourelle

Codeur

Vue de coté

Echelle 2/1

Ep. 2

z

x

y

Réponses F-2-4 : Définition du support codeur (feuille réponse DR6)

DR6

x

y

z

24