DOSSIER TECHNIQUE

# Présentation générale du système d’empilage de palettes

Le système d’empilage de palettes de la société ERM « Multitec » est un mécanisme didactique qui permet de simuler un système d’empilage ou de dépilage de palettes au format un demi Europe en tête ou en fin de chaîne de production.

élévateur

groupe hydraulique

# Architecture du système

Le système « Multitec » comporte :

- Une zone de stockage vertical des palettes. Les palettes sont empilées dans cette zone au moyen d’un système de levage motorisé par un vérin hydraulique.

- Une zone de convoyage des palettes. Un moteur électrique permet d’entraîner les rouleaux du convoyeur pour évacuer (ou ramener) les palettes.

- Un coffret contenant la partie commande du système.

- Un coffret contenant les pré actionneurs pneumatiques.

- Un coffret de puissance contenant l’ensemble des constituants de distribution et de protections électriques.

- Une console de test des actionneurs et des capteurs.

La suite de notre étude se limite à l’étude de la partie opérative.

## Sous ensemble de transfert

Le sous ensemble de transfert permet de transférer les palettes depuis l’entrée du système vers l’élévateur (ou inversement).

## Sous en semble de saisie

La préhension des palettes est assurée par un ensemble de 4 taquets articulés associés a des vérins pneumatiques et à des biellettes.

Ce sous- ensemble comporte :

- Un ensemble symétrique de 2 fois 2 taquets articulés ;

- Deux vérins pneumatiques double effet permettant de manœuvrer les taquets ;

- Quatre détecteurs (interrupteur à lames souples ILS) magnétiques de fin de course montés sur les vérins.

Taquets en position « prise palette »

Taquets en position « dépose palette »

## Sous ensemble d’élévation et de stockage

Le sous ensemble d’élévation et de stockage comporte :

- un magasin de stockage des palettes mobile guidé verticalement par des rails et des galets ;

- Un système de motorisation réalisé avec un vérin hydraulique C associé à un groupe hydraulique ainsi que trois interrupteurs de position nommés SEH, SEB et SEM.

# Présentation fonctionnelle

Le système présenté peut remplir deux fonctions distinctes, suivant son emplacement dans la chaîne de fabrication.

## En début de chaîne

Un opérateur, à l’aide d’un chariot élévateur, remplit le magasin palettes de palettes vides. « Multitec » dépile les palettes du magasin afin de les convoyer les unes après les autres.

## En fin de chaîne

« Multitec » empile les palettes arrivant les unes après les autres du convoyeur à rouleaux dans le magasin palettes. Une fois que la pile a atteint son maximum de palettes, un opérateur, à l’aide d’un chariot élévateur, enlève la pile de palettes.

# Cycle de fonctionnement

Le cycle d’empilage des palettes peut être représenté sous forme d’un GRAFCET.

Le temps de réalisation de chaque étape est décrit dans le tableau suivant :

| Étape | Action | Temps | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Fermer taquets | Tft | Tft = 0,8 s |
| 12 | Monter élévateur | Tm | A déterminer |
| 13 | Amener la palette | Tt | A déterminer |
| 14 | Descendre élévateur | Td1 | Tm à déterminer |
| 15 | Ouvrir taquets | Tot | Tot = 0,8 s |
| 16 | Descendre élévateur | Td2 | Tm à déterminer |

Avec Tm = Td1 + Td2

# Caractéristiques du système

Caractéristiques du système

- Cadence : 4 palettes par minute

- Dimension des palettes : 800 × 600 mm

- Capacité de stockage : 6 demi-palettes Europe.

Dimension du système

- Longueur : 1650 mm

- Hauteur : 1600 mm

- Largeur : 1100 mm

- Masse de l’ensemble : 400 kg

Sources d’énergies

- Énergie électrique : 380 V en triphasé (3P + T)

- Énergie pneumatique : 6 bars

Caractéristiques de la chaîne de transmission du sous-système de transfert

- Moteur électrique :

  - Puissance : 0,25 kW

  - Fréquence de rotation : 	1500 tr/min

- Réducteur :

  - Rapport de transmission : K = 0,034

- Pignon réducteur (132) :

  - Nombre de dents : 13 dents

  - Pas : 12,7 mm

- Pignon rouleaux (146) :

  - Nombre de dents : 13 dents

  - Pas : 12,7 mm

- Dimensions des rouleaux :

  - Longueur : 933mm

  - Diamètre : 63 mm

# Nomenclature du « Multitec » motorisation hydraulique

| 316 | 8 | Écrou axe de galet H M20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | 8 | Rondelle W20 |  |  |
| 312 | 8 | Galet élévateur |  |  |
| 304 | 2 | Entretoise | S235 (E24) | Zinc noir |
| 303 | 2 | Fixation avant de vérin | S235 (E24) |  |
| 302 | 1 | Axe de vérin hydraulique | S235 (E24) |  |
| 301 | 1 | Axe inférieur vérin hydraulique | Etiré | Zinc noir |
| 300 | 1 | Vérin hydraulique | SERTA |  |
| 147 | 1 | Élément de transmission flexible | Commerce |  |
| 146 | 1 | Pignon rouleau double 13 dents pas 12,7 mm | Commerce | Brunissage |
| 145 | 1 | Carter de protection | Lexan |  |
| 144 | 1 | Platine coffret pneu | voir plan | coffret pneu |
| 143 | 1 | Platine support pneu | S235 (E24) | RAL 7032 |
| 142 | 1 | Entretoise platine pneu | S235 (E24) | Zinc noir |
| 141 | 1 | Équerre support chaîne PC | S235 (E24) | RAL 7001 |
| 140 | 1 | Carter droit | S235 (E24) | RAL 7001 |
| 138 | 1 | Entretoise platine | S235 (E24) | Zinc noir |
| 137 | 1 | Support platine | S235 (E24) | RAL 7032 |
| 136 | 1 | Carter de protection | Lexan |  |
| 134 | 3 | Plat support capteur | S235 (E24) | Zinc noir |
| 133 | 1 | Came de détection | S235 (E24) | RAL 5015 |
| 132 | 1 | Pignon 13 dents pas 12,7 mm | Commerce | Brunissage |
| 131 | 2 | Support capteur | EN AW2017 | Anodisé gris |
| 130 | 4 | Entretoise réglable | S235 (E24) | Zinc noir |
| 129 | 4 | Entretoise galet | S235 (E24) | Zinc noir |
| 128 | 4 | Entretoise galet | S235 (E24) | Zinc noir |
| 127 | 4 | Entretoise tirant | S235 (E24) | Zinc noir |
| 126 | 4 | Entretoise galet | S235 (E24) | Zinc noir |
| 124 | 2 | Doigt de préhension | Étiré | Zinc noir |
| 123 | 2 | Doigt de préhension | Étiré | Zinc noir |
| 122 | 2 | Cornière de liaison | L50 × 50 × 5 | RAL 7001 |
| 120 | 2 | Vérin pneumatique | FESTO |  |
| 119 | 1 | Axe maintien ressort | Hexa acier | Brunissage |
| 118 | 4 | Axe de galet transversal | Hexa acier | Brunissage |
| 117 | 4 | Axe de galet latéral | Hexa acier | Brunissage |
| 116 | 2 | Tirant | Hexa acier | Zinc noir |
| 115 | 4 | Butée d'arrêt | S235 (E24) | Zinc noir |
| 114 | 4 | Axe de chape | Hexa acier | Zinc noir |
| 113 | 4 | Axe d'articulation | Hexa acier | Zinc noir |
| 112 | 1 | Équerre support chaîne | S235 (E24) | Zinc noir |
| 111 | 1 | Butée avant | S235 (E24) | RAL 1018 |
| 110 | 1 | Butée arrière | S235 (E24) | RAL 7001 |
| 109 | 1 | Carter de protection | S235 (E24) | RAL 7001 |
| 108 | 2 | Guide latéral | S235 (E24) | RAL 1018 |
| 107 | 1 | Flanc droit | S235 (E24) | RAL 7001 |
| 106 | 1 | Flanc gauche | S235 (E24) | RAL 7001 |
| 105 | 1 | Élévateur | Tube | RAL 5015 |
| 104 | 1 | Travers haute | U200 × 80 × 5 | RAL 7001 |
| 103 | 1 | Montant droit | U200 × 80 × 5 | RAL 7001 |
| 102 | 1 | Montant gauche | U200 × 80 × 5 | RAL 7001 |
| 101 | 1 | Châssis inférieur | U200 × 80 × 5 | RAL 7015 |
| REP | Nb | Désignation | Mat/ref | Traitement |

# Plan d’ensemble du « Multitec », vue de droite

# Plan d’ensemble du « Multitec », vue de face

# Plan d’ensemble du « Multitec », vue de dessus

# Plan d’implantation du moteur électrique du système de transfert

146

147