PONT FLAUBERT

Barème sur 40 points

Partie A : étude mécanique et dimensionnement de la motorisation (14 points)

| A.1.1 : 0,5 | A.2.2 : 1 | A.2.6 : 0,5 | A.4.2 : 1 | A.4.6 : 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.2 : 1 | A.2.3 : 0,5 | A.3.1 : 1 | A.4.3 : 1 | A.4.7 : 0,5 |
| A.1.3 : 0,5 | A.2.4 : 0,5 | A.3.2 : 1,5 | A.4.4 : 0,5 | A.4.8 : 0,5 |
| A.2.1 : 0,5 | A.2.5 : 1 | A.4.1 : 1 | A.4.5 : 0,5 |  |

Partie B : pilotage de la machine asynchrone lors des phases de montée et descente (16 points)

| B.1.1 : 1 | B.1.6 : 0,5 | B.2.5 : 1 | B.3.2.2 : 0,5 | B.3.2.7 : 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.2 : 0,5 | B.2.1 : 1 | B.2.6 : 0,5 | B.3.2.3 : 1 |  |
| B.1.3 : 1 | B.2.2 : 1 | B.3.1.1 : 1 | B.3.2.4 : 0,5 |  |
| B.1.4 : 1 | B.2.3 : 1 | B.3.1.2 : 0,5 | B.3.2.5 : 0,5 |  |
| B.1.5 : 0,5 | B.2.4 : 1 | B.3.2.1 : 0,5 | B.3.2.6 : 1 |  |

Partie C : gestion de l'énergie lors de la phase de descente (10 points)

| C.1.1 : 0,5 | C.1.5 : 0,5 | C.2.3 : 1 | C.3.3 : 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1.2 : 0,5 | C.1.6 : 0,5 | C.2.4 : 0,5 | C.3.4 : 0,5 |  |
| C.1.3 : 1 | C.2.1 : 1 | C.3.1 : 0,5 |  |  |
| C.1.4 : 1 | C.2.2 : 1 | C.3.2 : 1 |  |  |

Corrigé

A.1.1. P = PC + F

A.1.2. F = P – PC = g (M – MC) = 9,8 (325 – 237) = 862 kN

A.1.3. TT = F x (DT/2) = 957 x (1,6/2) = 766 kN.m

A.2.1. nT = (60/2) x T = (60/2) x (v / (DT/2)) = (60/2) x ((4,2/60)/(1,6/2)) = 0,836 tr.min-1

A.2.2. nP = nT x (DC/DP) = 0,836 x (3,0/0,40) = 6,27 tr.min-1

A.2.3. nMAS = nP x r = 6,27 x 218 = 1366 tr.min-1

A.2.4. Vitesse constante; pas de frottement supplémentaire => même couple qu'au A.1.3.

A.2.5. PuMAS=14.1η.F.v=14.1η.957000.4,260=19,7kW

A.2.6. TuMAS=PuMASΩMAS=PuMAS.60nMAS.2π=138N.m

A.3.1. (dMAS/dt) = (2/60) x (1366/15) = 9,54 rad.s-2

A.3.2. Tu MAS - TR = Jeq x (dMAS/dt) ; Tu MAS = Jeq x (dMAS/dt) + TR = 2,5x9,54 + 138 = 161,8 N.m

A.4.1. E1=Mgh=325.103x9,8x45=1,43.108J

A.4.2. E2= Mcgh=237.103x9,8x45=1,05.108J

A.4.3. E= (E1- E2)/=44,7 MJ=12,4kWh

A.4.4. Δt=hv=454,2=10,7min

A.4.5. E=P.t

A.4.6. P = E/t = 69,5 kW

A.4.7. P' = E/t' = 373 kW

A.4.8. La réduction de la durée de montée entraîne un surdimensionnement des machines asynchrones.

B.1. L’arbre des puissances de la MAS en moteur n’est pas donné ou suggéré, comme dans le sujet 2004 (éolienne) par exemple, car il est doit être connu des étudiants, à mon sens.

B.1.1. nS = (60.f) / p = (60x47) / 2 = 1410 tr.min-1

B.1.2. g = (nS – n) / nS = (1410 – 1366) / 1410 = 3,1%

B.1.3. Ptr = Pu / (1 –g) = 19,7 / (1 – 0,031) = 20,3 kW

B.1.4. pf = 3(V2/Rf) = 3(2152/300) = 462 W

B.1.5. Pabs = pf + Ptr = 20,8 kW

B.1.6.  = Pu / Pabs = 19,7 / 20,8 = 94%

B.2.1. I'=V(Lω)2+Rg2

B.2.2. Ptr=3.Rg.I'2=3.Rg.V2(Lω)2+Rg2

B.2.3. Tem=PtrΩS=Ptrωp=3pRgωV2(Lω)2+Rg2

B.2.4. g faible => (R/g) >> L => On néglige le terme (L)2

Tem≈3pRgωV2Rg2=3pRωV2g=3pRωV2nS−nnS=3pR.2πfV2nS−np60f

avec nS=60fp

Tem≈3p260.2π.RVf2(nS−n)

B.2.5. A=3p260.2π.RVf2=3.2260.2π.0,212215472=3,14N.m.min.tr−1

B.2.6. Tem = 3,14.(1410 – 1366) = 138 N.m

B.3.1.1. Voir document réponse 1

B.3.1.2. Voir document réponse 1

B.3.2.

B.3.2.1. Tem’>0 ; n’<0 => fonctionnement génératrice.

B.3.2.2. Voir document réponse 1.

B.3.2.3. Voir document réponse 1.

B.3.2.4. nS’ = – 1334 tr.min-1. Graphiquement, ou en utilisant la formule 	Tem'≈3,14(nS'−n'), avec n’=– 1366 tr.min-1 et Tem’=100N.m.

B.3.2.5. f'=nS'.p60=1334.260=44,5Hz

B.3.2.6. g'=nS'−n'nS'=−1334−(−1366)−1334=−2,4%

B.3.2.7. Ptr'=Tem.ΩS'=Tem.2πnS'60=100.2π.(−1334)60=−14,0kW

C.1.1. Pont redresseur non réversible.

C.1.2. Tension 760V, condo 400V => nécessité d’un montage série ; Montage parallèle pour augmenter la capacité.

C.1.3. Convention générateur pour Ceq

Io1=−Ceqdudt(t)

C.1.4. Intégration équation différentielle

u(t)=−Io1Ceq.t+U0

C.1.5. 750=−(−17)0,220.t0+560

t0=2,5s

C.1.6. Voir document réponse 2.

C.2.1. Voir document réponse 2.

C.2.2. URf=Uα

C.2.3. PRf=URf2Rf=U2αRf

C.2.4. α=PRf.RfU2=102000×0,807502=0,15

C.3.1. ERf=PRf.t=102000x10x60=6,1.107J=17kWh

C.3.2. ERf=CRf.T	=>	ΔT=ERfCRf=6,1.10715.103=4070°C

C.3.3. Hypothèse non réaliste : élévation de température trop importante, destruction du matériel.

C.3.4. Ventilation forcée => dissipation de l’énergie dans l’air => élévation beaucoup moins importante de la température de la résistance.

Document réponse 1

#### A remettre avec la copie

n (tr.min-1)

Tem (N.m)

1350

1400

1450

- 1400

- 1300

- 1350

50

100

150

1366

1410

138

- 1366

- 1334

Caractéristiques à V/f = constante

montée

descente

F1

F2

100

Document réponse 2

A remettre avec la copie

t (s)

t0=2,5

u (V)

500

600

800

700

750

560

t (s)

1

2

3

Figure 7

t (s)

0

T

T

2T

uRf (V)

U

Figure 8