# PRESENTATION DU SYSTEME :

## Thème de l’étude :

La demande d'élaboration du système étudié provient des sociétés d'exploitation pétrolière pour effectuer l’extraction de pétrole brut en mer.

L'utilisation d'un procédé d'extraction du pétrole brut par utilisation d’eau sous pression demanda la conception d’un matériel permettant le retraitement de l'eau avant son rejet dans l'environnement. Par conséquent, il fut nécessaire de mettre au point un système de séparation liquide/liquide (eau de mer / pétrole brut) simple et efficace.

Définition du procédé : De l’eau de mer sous pression est utilisée pour récupérer le pétrole brut. Cette eau est par conséquent pollué par ce pétrole brut.

Sous sol océanique

Eau sous pression

Gisement de pétrole

Pétrole brut

Eau polluée par le pétrole brut

## Diagramme sagittal :

Plate-forme pétrolière

Pétrole brut

à stocker

Eau polluée

à retraiter

Pétrole brut

à stocker

SEPARATEUR DES LIQUIDES

STOCKAGE DU PETROLE

BRUT

Pétrole brut

à transférer

Retour de l’eau dans son environnement

Eau sous pression

GISEMENT DE PETROLE EN MER

Opérateur

## Les différents éléments du système :

### Gisement de pétrole en mer :

Réserve de pétrole brut à extraire dans les sous sols océaniques.

### Stockage du pétrole brut :

Le pétrole brut est temporairement stocké sur la plate-forme pétrolière et ensuite transféré vers les raffineries.

### Séparateur des liquides :

Objet technique étudié dans ce sujet – cet objet permet d’extraire le pétrole brut contenu dans l’eau de mer utilisée pour l’extraction.

# PRESENTATION DE L’OBJET TECHNIQUE :

## Description :

L’objet technique assure la séparation de l’eau de mer et du pétrole brut qu’elle contient suite à l’extraction. Cette méthode nécessite une parfaite maîtrise des différentes étapes intervenants dans le processus. Elle se compose de :

- L’acquisition du débit et du % de pollution pour optimiser la séparation,

- Le traitement des données pour la commande de pompage,

- la séparation physique des deux liquides en utilisant la différence de masse volumique (eau de mer – pétrole brut).

Cette opération peut s’effectuer avec des % de pollution différent. Il suffit d’intervenir sur la séparation physique des deux liquides.

## Analyse fonctionnelle de niveau 2 :

Ordre sur l’acheminement de l’eau polluée à retraiter

Acheminement

et

Séparation

ACQUISITION

et

TRAITEMENT

Eau polluée

à retraiter

Eau de mer

Pétrole brut

Débit

% de pollution

Informations visuelles de fonctionnement

Consignes de l’utilisateur

## Analyse fonctionnelle de premier degré :

Quantité déterminée d’eau polluée

Captage et conversion du taux de pollution

FP4

Pétrole brut

Eau de mer

Informations visuelles de fonctionnement

Consignes utilisateur

Eau polluée à retraiter

Pompage

FP1

traitement

FP5

Captage et conversion du débit

FP3

Captage des consignes utilisateur

FP6

Affichage des informations

de fonctionnement

FP7

Mot binaire représentatif du taux

de pollution

Séparation

liquide/ liquide

FP2

Mot binaire représentatif du débit

Commande de

vitesse de rotation

Interface de

Puissance

FP8

Consigne d’alimentation de la pompe

Nbre ou texte

à afficher

Données représentatives des consignes utilisateurs

FP1 « Pompage » : assure l’alimentation, d’après une consigne, en eau polluée de FP2.

FP2 « Séparation liquide / liquide » : assure la séparation de l’eau et des hydrocarbures contenus dans celle-ci.

FP3 « Captage et conversion du débit » : transforme l’information débit en mot binaire image de ce débit.

FP4 « Captage et conversion du taux de pollution » : transforme l’information taux de pollution en mot binaire image de ce taux.

FP5 « Traitement » : à partir des informations débit, taux de pollution et des consignes utilisateur, créer une tension de commande de pompage d’eau pour optimiser le processus de séparation. Elle envoie des informations vers l’affichage (FP7) tel le débit, le taux de pollution et autres données de fonctionnement vers FP7.

FP6 «Captage des consignes utilisateur » : permet à l’utilisateur d’entrer les consignes de fonctionnement ainsi que l’information qu’il souhaite voir afficher.

FP7 « affichage » : a pour rôle de convertir les données provenant de FP5 en signal lumineux compréhensible.

FP8 « Interface de puissance » : permet de transformer une tension de commande en tension compatible avec la pompe