CORRECTION BAC 2000

Q1.1 	Elimination du risque de polarisation des électrodes.

Q1.2 	TR3 technologie bipolaire type PNP.

TR5 technologie MOS type canal N.

Q1.3 et Q1.4 Tableau 1

|  | TR5 | TR3 | TR1 | TR6 | TR9 | TR8 | TR4 | TR2 | TR7 | Signe Ibob |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F = 0 | B | B | B | B | B | S | S | S | S | >0 |
| F = 1 | S | S | S | S | S | B | B | B | B | <0 |

Q1.5 	I > 0, B = k I  > 0

I < 0, B = k I  < 0     d’où B alternatif.

Q1.6 	Ibob = 88,2 mA.

Q1.7 	D1 et D2 protègent respectivement les transistors Tr1 et Tr2 lorsqu’ils se bloquent contre les surtensions provoquées par l’élément inductif.

Q2.1	U1+ = Rshunt Iref.

Q2.2 	U’ref = Iref Rshunt ( 1 + R17 / R18  ) .

Q2.3 	R17  = ( U’ref / (Iref Rshunt ) –1 ) R18 = 660 k.

Q2.4 	R17 = 560 k.

Pour rester inférieur à 5V, il faut que R normalisée = R calibrée.

Q2.5	Rshunt << Rbob.

Q2.6	1 < 340 . La valeur est correctement choisie.

Q2.7	PdRshunt max = I2ref max Rshunt = 8,1 mW.

8,1 mW < 250 mW , la valeur de la puissance est OK.

Q2.8	filtre passe bas	 fo = 1 / ( 2RC ) = 31 Hz.

Q2.9	Elimination des parasites de hautes fréquence.

Q3.1	Ve = R25 I’.

Q3.2	Vs1 – Vs2 = ( R23 + R25 + R31 ) * I’.

Q3.3	Vs1 – Vs2 = ( R23 + R31 ) I’ + Ve = ( R23 + R25 + R31 ) * Ve  / R25 = K1 Ve.

Avec K1 = 1 +( R23 + R31 ) / R25 = 11.

Q3 .4	V-U3B = (VS3 R19 + VS1 R20) / (R15 + R20)

Q3.5 V+U3B = VS2 R33 / (R33 + R32)

Q3.6 VS3 = -(R20 / R19) (VS1 – VS2) = K2 (VS1 – VS2)

Avec K2 = - R20 / R19 = -17,8

Q3.7 VS3 = K1 K2 Ve = K3 Ve

Avec K3 = K1 K2 = -196

Q4.1 Rinter = 115 (typ) 	<< R26 = 10k

<<R21 = 820k	Rinter est négligeable devant les autres résistances.

Q4.2 K4 = VS4 / VS3 = - (R21 + S2 R22) / (R26 + S1 R27)

Q4.3 Tableau 2

| S1 | S2 | Expression littérale K4 = VS4 / VS3 | Valeur numérique |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | K4 = - R21 / R26 | K4 = - 47 |
| 0 | 1 | K4 = - (R21 + R22) / R26 | K4 = - 129 |
| 1 | 0 | K4 = - R21 / (R26 + R27) | K4 = - 6 |
| 1 | 1 | K4 = - (R21 + R22) / (R26 + R27) | K4 = - 16,5 |

Q5.1 Le changement de polarité est nécessaire pour que la tension soit toujours positive à l’entrée du CAN quelque soit le signe de Ve (dépendant du champ B alternatif).

Q5.2 VR30 = 0V

Q5.3 VS5 = - VS4

Q5.4 VR29 = VR30 = 0V

Q5.5 VS5 = VS4

Q5.6 	Si VS4 > 0 il faut S3 = 1 pour que VS5 >0.

Si VS4 < 0 il faut S3 = 0 pour que VS5 >0.

Q5.7 En positionnant correctement S3 la tension VS5 sera toujours positive.

Q6.1 Résolution de 8bits.

Q6.2 quantum = 19,6 mV.

Q6.3 Registre ADCTL à l’adresse $1030.

Q6.4 Contenu du registre : % 0 0 0 1 0 0 X X

Notation sur :	Scan = 0 ;Mult = 1 ; CD = CC = 0 ; CA et CB sont inutilisés.

Q6.5 Registre ADR2 à l’adresse $1032.

Q6.6 Mot binaire si VS5 = 2,38V  % 0 1 1 1 1 0 0 1 (121)d ou  % 0 1 1 1 1 0 1 0 (122)d

Q6.7 Grandeur : V%POL et valeur = 4,25V

Q7.1 VS5 = - K3 K4 Ve = 1176

Q7.2 Ve = 200µV  VS5 = 0,235V

Q7.3 NVS5 = % 00001100

Q7.4 P% = 8,3%

Q7.5 Amplification de 47	 S1 = S2 = 0

Q7.6 VS5 = 1,84V	NVS25 = %01011110

Q7.7 P% = 1,06%

Q7.8 La précision est très nettement augmentée lors de la seconde mesure par l’optimisation de l’amplification.

Q8.1 RAM.

Q8.2 ROM.

Q8.3 20ko

Q8.4 	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

Mémoire morte effaçable et programmable électriquement.

Q8.5 	512 Octets.

Q8.6 	Il est possible d’effacer et de reprogrammer sur cette mémoire électriquement dont la nouvelle valeur de Kc pourra être mise à la place de l’ancienne.

Q8.7 Adresse de fin de l’EEPROM : $ B800

Q9.1 Une série d’afficheurs est branchée en parrallèle. Chaque afficheur est alimenté pendant un court instant. Si la fréquence d’allumage est assez rapide , le clignotement n’est pas visible à l’œil.

Q9.2 	U8(18) et PB0 doivent être à l’état bas.

Q9.3 Schéma équivalent de la maille :

Q9.4 Collecteur ouvert.

Q9.5	VCEsat (U8)= 0,9V

VECsat (BC490) = 0,25V

VF = 2,1V

Q9.6 R1= 87,5

Q9.7 IFmoy = 5mA

Q9.8 	IFmoy = 5mA < 15mA  	 Afficheur faible courant

IFmax = 20 mA < 45mA

Il y a compatibilité au niveau des courants.

Q9.9 ICmax = 160mA

Q9.10	IBréel = 4,3mA

IBsat = 1,14mA	IBréel > 	IBsat donc le transistor est saturé.

Q9.11 Tableau 3

| # PC7 | # PC6 | # PC5 | # PC4 | # PC3 | # PC2 | # PC1 | # PC0 | # PB3 | # PB2 | # PB1 | # PB0 |  | # Caractère | # Afficheur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 |  | # C | # Aff1 |
| # 0 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 1 |  | # o | # Aff2 |
| # 0 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 |  | # d | # Aff3 |
| # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 |  | # E | # Aff4 |