Etude D :

L’objet de cette étude est de déterminer l’ensemble des caractéristiques du système de fixation de l’encre sur le papier avant la sortie de la copie.

La figure 19 (page 19) fournit le descriptif du système de fixation de l’image.

 La feuille de papier vierge, issue de la cassette, reçoit les particules d’encre se trouvant à la surface du tambour par un procédé de transfert de charge. A cet instant l’encre n’est maintenue que par la charge électrostatique de la feuille. La phase de fixation consiste à presser la feuille de copie entre deux rouleaux chauffants afin de fixer l’image formée par l’encre sur le papier.

La qualité de la fixation dépend de deux paramètres : la pression de contact et la température des rouleaux.

 Le rouleau inférieur est constitué d’une couche d’élastomère de 10 mm d’épaisseur et résistant à une température de plus de 260°C.

Hypothèses d’étude :

- Le dessin figure 16 présente une exagération de la zone déformée (a et c sont très peu différents de b) donc la zone de contact entre les 2 rouleaux déformables sera assimilée à une forme rectangulaire de largeur b.

- p=FSOn définit p, la pression de contact entre les 2 rouleaux, par la relation :

avec	p	pression de contact uniforme en Mpa

F	charge centrée en N

S	surface de contact en mm2

- Le contact entre le rouleau inférieur et son support est considéré ponctuel de normale (B;y).

- Le modèle d’étude de l’isolement du rouleau inférieur 10 (voir figure 19) est un modèle plan.

- Les poids des pièces sont négligeables par rapport aux actions mises en jeu dans le mécanisme.

- On néglige le frottement entre les pièces.

Données de l’étude :

- La pression de contactpnécessaire au réglage imposé par le constructeur est égale à 0,3 MPa.

Question D.1 :

Le réglage de la compression des ressorts 9 par l’intermédiaire des vis 3 et 5 permet de respecter la pression de contact demandée entre les 2 rouleaux. Déterminer la valeur minimale de l’intensité de l’effort que doit exercer un ressort  sur l’une des deux vis afin de respecter le réglage donné par le constructeur (figure 16).

c

Sens de

déplacement

de la copie

| Dimension | Mesure effectuée une fois les rouleaux b Milieu de la feuille complètement chauds. |
| --- | --- |
| a | 5,3 ± 0,5 (mm) Feuille de format A3 |
| b | 5,3 ± 0,5 (mm) |
| c | 5,3 ± 0,5 (mm) a |

#### - Figure 16 : réglage de la largeur de la zone de contact entre les deux rouleaux -

 Le constructeur a effectué un relevé de températures sur les rouleaux de fixation afin de vérifier le maintien d’une température de fonctionnement correcte. Le résultat de ces mesures est représenté par la figure 17.

Température ambiante de 20°C

#### - Figure 17 : graphe de températures des rouleaux de fixation -

Données de l’étude :

- L’élément chauffant est alimenté quand la tension Vs=+12V.

- Rth est une thermistance à coefficient de température négatif :

Rth=R25eαRth 	: résistance de la thermistance () pour une température 

 	: température en degré Celsius (°C)

R25	: résistance à 25 °C  (R25=47 k)

 	: indice de sensibilité thermique ( = 1000)

+12V

+12V

+12V

Elément

R1

15 k

Préactionneur

ie = 0A

Comparateur

( Relais )

chauffant

Rth

Ve

Vs

t°C

#### - Figure 18 : schéma de commande de l’élément chauffant

Question D.2 :

En vous aidant du relevé de températures effectué sur les rouleaux de fixation (figure 17) ainsi que du schéma de commande (figure 18), préciser le type du comparateur,  tracer la courbe représentative de la fonction de transfert Vs =f(Ve) en identifiant les valeurs numériques des points remarquables.

En déduire la température de fonctionnement souhaitée et calculer le temps de démarrage du système d’impression.

#### - Figure 19 : système de fixation de l’image -

1

7

1 :	rouleau supérieur				8 :	axe d’articulation du support

du rouleau inférieur par rapport

4

2 :	coussinet						au bâti fixe

3 :	vis de réglage de pression droite		9 :	ressort de pression

3

4 :	rouleau inférieur : 	diamètre 38 mm	10 :	support du rouleau inférieur

longueur 300 mm

5 :	vis de réglage de pression gauche		11 :	bâti fixe

8

1

2

3

4

7

5

6

6 :	pignon d’axe de rouleau

B

7 :	élément chauffant

9

10

11

y

50

20

11

45°

A

B

40°

9

6

F(310)

M

x

###### Support de rouleau inférieur