Présentation du système :

Le système étudié permet d'inspecter des canalisations d'un diamètre supérieur à 300 mm, sur un longueur de 200 m. Il comprend : une régie vidéo, une caméra fixée sur un chariot, un enrouleur de câble.

Fonctionnement du chariot :

Le déplacement du chariot est obtenu par un moto-réducteur agissant sur les quatre roues.

L'information de distance parcourue est délivrée par un compteur mesurant la longueur de câble ombilical déroulée.

Fonctionnement de la caméra :

Deux moteurs (moteur de rotation  et moteur de basculement repérés respectivement 5 et 53 sur les documents DT5 et DT6) permettent d'orienter l'objectif de la caméra par rapport aux parois de la canalisation. Un troisième moteur (repéré 27) permet de régler la netteté de l'image.

L'image, captée par un capteur CCD (Charge Coupled Device : Registre à transfert de charge), est transformée en signal vidéo et transmise à la régie. Sont aussi transmises les deux informations de position de l'objectif : information de rotation (donné par un codeur incrémental) et information de basculement (donné par un potentiomètre).

L'étude portera sur cet ensemble caméra.

Diagramme FAST :

Il permet d'établir, à partir des fonctions de service, les fonctions techniques puis les solutions technologiques utilisées dans le système étudié. Ici la fonction de service principale,  fait apparaître 3 fonctions techniques : Ft1, Ft2 et Ft3. Seule la fonction technique Ft2 est étudiée par la suite.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ft21 : Orienter l’objectif horizontalement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ft1 : Déplacer la caméra |  |  |  |  |  |  |
|  | Fp : Visualiser l’état des canalisations avec une caméra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ft22 : Orienter l’objectif verticalement |  |
|  |  |  |  |  |  | Ft2 : Régler la prise de vue |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ft3 : Acquérir les images |  |  |  |  | Ft23 : Régler la netteté de l’image |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Limite de l’étude |  |  |  |  |

Extrait du cahier des charges fonctionnel :

Le C.D.C.F. est élaboré par le service des eaux, il est destiné au sous-traitant qui conçoit cet ensemble caméra. Ce document décrit les différentes fonctions que doit remplir cette caméra.

| Fonctions de service | Critères d'appréciation | Niveau d'appréciation |
| --- | --- | --- |
| Ft21 : Orienter l'objectif horizontalement | La rotation autour de l'axe (O, x ) | Amplitude minimale de 180° |
| Ft22 : Orienter l'objectif verticalement | La rotation autour de l'axe (O, y ) | Amplitude minimale de 90° |
| Ft23 : Régler la netteté de l'image | La netteté de l'image | Résolution de l'image de : 3072 par 2048 pixels |

Les 2 fonctions techniques : Ft22 et Ft23 qui seront étudiées par la suite sont présentées ci-dessous par leurs diagrammes FAST, qui précise  les solutions technologiques utilisées pour chaque fonction, ainsi que les chaînes cinématiques représentées sur les documents DT5 (dessin d'ensemble), DT6 (nomenclature) et DR1 (schéma cinématique).

Ft221 : Convertir l'énergie en énergie mécanique de rotation

Ft2221 : Guider en rotation

Guidage en rotation

Ft22 : Orienter l'objectif verticalement

Ft2222 : Mettre en relation les 2 mouvements

Roue 51 et vis sans fin 52

Pignons (39 et 48)-chaîne 31

Ft222 : Transmettre l'énergie mécanique

Ft2223 : Limiter l'amplitude du balayage

Capteurs fin de course 56

Ft231 : Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Moto-réducteur 27

Ft23 : Régler la netteté de l'image

Ft2321 : Guider en rotation

Guidage en rotation

Ft232 :Transmettre l'énergie mécanique

Ft2322 : Mettre en relation les mouvements de rotation

Pignons(30 et 37)-chaîne 31

Ft2323 : Convertir l'énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation

Excentrique 38

Ft2324 : Guider en translation

Guidage en translation

| 29 | 1 | Axe moteur mise au point |  | 57 | 1 | Support capteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | Rampe d'éclairage |  | 56 | 2 | Capteurs fin de course basculement |
| 27 | 1 | Motoréducteur mise au point |  | 55 | 1 | Doigt |
| 26 | 1 | Support capteur CCD |  | 54 | 1 | Support moteur basculement |
| 25 | 2 | Rondelle d'appui |  | 53 | 1 | Motoréducteur basculement |
| 24 | 2 | Ressorts de maintien |  | 52 | 1 | Vis sans fin (Z52 = 1 ; m = 0,5) |
| 23 | 1 | Support objectif |  | 51 | 1 | Roue bronze (Z51 = 40 ; m = 0,5) |
| 22 | 4 | Anneaux élastiques |  | 50 | 1 | Potentiomètre basculement Roy |
| 21 | 2 | Glissières |  | 49 | 1 | Poulie potentiomètre d49 = 10 mm |
| 20 | 1 | Capteur CCD |  | 48 | 1 | Pignon mot. basculement Roy (17 dents) |
| 19 | 1 | Objectif |  | 47 | 1 | Axe support moteur mise au point |
| 18 | 1 | Platine support cartes |  |  |  | (d47 = 24 mm) |
| 17 | 2 | Entretoises flasques |  | 46 | 1 | Courroie |
| 16 | 2 | Electronique embarquée |  | 45 | 2 | Bras support objectif |
| 15 | 1 | Capteur mise à zéro Rox |  | 44 | 1 | Entretoise de blocage |
| 14 | 1 | Connecteur ombilical |  | 43 | 2 | Règles de tension chaîne |
| 13 | 1 | Bouchon connecteur |  | 42 | 4 | Roulements |
| 12 | 1 | Bouchon arrière |  | 41 | 2 | Paliers basculement Roy |
| 11 | 1 | Roue dentée (Z11 = 90) |  | 40 | 1 | Axe basculement Roy |
| 10 | 1 | Roue dentée (Z10 = 20) |  | 39 | 1 | Pignon basculement Roy (I7 dents) |
| 9 | 1 | Flasque arrière |  | 38 | 1 | Excentrique |
| 8 | 1 | Roulement rotation Rox |  | 37 | 1 | Pignon excentrique (17 dents) |
| 7 | 1 | Anneau élastique |  | 36 | 3 | Bagues |
| 6 | 1 | Réducteur rotation Rox (i = 1/485) |  | 35 | 1 | Axe excentrique |
| 5 | 1 | Moteur rotation Rox |  | 34 | 1 | Coussinet autolubrifiant |
| 4 | 1 | Codeur incrémental(16 impulsions/tour) |  | 33 | 1 | Poussoir réglable |
| 3 | 1 | Flasque avant |  | 32 | 1 | Ensemble bulle de protection |
| 2 | 1 | Roulement rotation Rox |  | 31 | 2 | Chaîne mise au point |
| 1 | 1 | Corps |  | 30 | 1 | Pignon mot. mise au point (17 dents) |
| Rep | Nb | Désignation |  | Rep | Nb | Désignation |