1ère partie :	ANALYSE ET COMPREHENSION DU MECANISME

Le mécanisme est défini dans le dossier technique par les documents DT5 (nomenclature) et DT6 (dessin d’ensemble) et dans le dossier réponse par le document DR1 (schéma cinématique). En analysant ces documents vous devez comprendre le mécanisme et compléter les éléments ci-dessous.

  - Compléter les sous-ensembles cinématiquement liés : (répondre sur copie)

Les sous-ensembles SE0, SE1, SE4, SE5, SE8 et SE9 sont donnés, préciser parmi les pièces suivantes :

20, 21, 22, 23, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39 et 40 celles qui sont cinématiquement liées aux sous-ensembles SE2, SE3, SE6 ou SE7.

- SE0 = {1, 7, 11, 12, 13, 28, 32, 56, 57}

- SE1 = {3, 9, 17, 18, 41, 43, 44, 45, 54}

SE4 = {47, 48, 51, 55}	SE5 = {49}		SE8 = {52}		SE9 = {10}

 SE2 = {19, …

 SE3 = {26, …

 SE6 = {29, …

 SE7 = {38, …

1-2) Compléter le schéma cinématique donné par la figure 1 du document réponse DR1 et identifier les sous-ensembles manquants : (répondre sur le document DR1)

 ajouter les repères SE0, SE2, SE3, SE4, SE7 et SE8.

 schématiser la transmission de mouvement : pignon 10 et roue 11 permettant de réaliser la fonction technique Ft21 : Orienter l'objectif horizontalement.

1-3) Définir les liaisons suivantes, préciser les axes de chaque liaison demandée : (répondre sur copie)

 liaison entre SE0 et SE1 : …

 liaison entre SE1 et SE2 : …

 liaison entre SE2 et SE3 : …

2ème partie : ETUDE DE LA TRANSMISSION DE PUISSANCE

DU SOUS-ENSEMBLE DE BASCULEMENT

On veut justifier la solution technique réalisant la fonction technique Ft22 : orienter l'objectif verticalement et vérifier le cahier des charges fonctionnel concernant cette fonction. La description fonctionnelle  de cette fonction est définie sur le document DT4.

2-1) Vérification des caractéristiques de balayage vertical de l'objectif à partir de la transmission de mouvement entre l'arbre du moteur 53 et l'objectif : (répondre sur copie)

 2-11) En utilisant les caractéristiques données dans la nomenclature, calculer le rapport de réduction R1 entre l'arbre de basculement (SE2) et l'arbre du moteur 53 (SE8) (caractéristique de la fonction technique Ft222).

 2-12) Sachant que l'arbre du moteur 53 effectue 10 tours, en déduire le nombre de tours effectué par l'objectif autour de l'axe (O,y).

 2-13) Le cahier des charges concernant cette fonction technique Ft22 : orienter l'objectif verticalement, défini sur le document DT3 est-il vérifié ?

2-2) Vérification des caractéristiques de balayage vertical de l'objectif à partir de la transmission de mouvement entre l'arbre du potentiomètre 50 et l'objectif : (répondre sur copie)

 2-21) En utilisant les caractéristiques données dans la nomenclature, calculer le rapport de réduction R2 entre l'arbre intermédiaire (SE4) et l'arbre du potentiomètre 50 (SE5).

 2-22) En utilisant les caractéristiques données dans la nomenclature, calculer le rapport de réduction R3 entre l'arbre de basculement (SE2) et l'arbre intermédiaire (SE4).

 2-23) En déduire le rapport de réduction R entre l'arbre de basculement (SE2) et l'arbre du potentiomètre 50 (SE5).

 2-24) Sachant que l'arbre du potentiomètre effectue 0,6 tours et que le rapport de réduction R entre l'arbre de basculement (SE2) et l'arbre du potentiomètre 50 (SE5) est de 5/12 en déduire le nombre de tours effectué par l'objectif autour de l'axe (O, y).

 2-25) Le cahier des charges concernant cette fonction technique Ft22 : orienter l'objectif verticalement, défini sur le document DT3 est-il vérifié ?

3ème partie : ETUDE DU SYSTEME DE MISE AU POINT

On veut valider la fonction technique Ft23 : régler la netteté de l'image. Pour cela, on étudie les caractéristiques des solutions techniques qui réalisent cette fonction. La description fonctionnelle est donnée sur le document DT4.

- A) Vérification des caractéristiques cinématiques du système de mise au point : (répondre sur  copie et sur le document DR2)

Le bon fonctionnement du CCD impose une vitesse maximale de translation entre l'objectif et le CCD de 0,5 mm/s. Cette étude cinématique va permettre de vérifier cette condition.

- Données :

Le schéma cinématique partiel, voir la page 3 sur 6.

Les dimensions des pièces : diamètre du pignon 37 :d37 = 20 mm, diamètre de l'excentrique :

d38 = 2 DA = 19 mm, excentricité : O2D = 1,5 mm.

- Hypothèses :

L'excentrique a un mouvement de rotation uniforme de vitesse angulaire :

NSE7/SE2 = N37/41 = 2 tr/mn, obtenue à partir du moto-réducteur 27.

Les points B et C sont situés sur l’axe (O2, y ).

Les points O2, A et D sont situés dans le plan ( x O2 z ).

 3-A-1) Définir le mouvement de SE3 par rapport à l’ensemble SE2. (répondre sur copie)

 3-A-2) Donner la valeur de l’amplitude (course) de ce mouvement. (répondre sur copie)

3-A-3) Etude, dans la position donnée sur la figure 2 du document DR1, des directions des vecteurs vitesses : (répondre sur copie et tracer les directions sur la figure 2 du document DR1)

 3-A-31) Déduire de la question 3-A-1  la direction du support de  V ASE3/SE2 . La tracer en bleu.

 3-A-32) Définir le mouvement de l'ensemble SE7 par rapport à l'ensemble SE2.

 3-A-33) En déduire la direction du support de  V ASE7/SE2 . La tracer en rouge.

 3-A-34) Définir le support de la vitesse de glissement V ASE7/SE3. La tracer en vert.

3-A-4) Déterminer la vitesse maximale de déplacement de l’ensemble SE3 par rapport à l’ensemble SE2. Utiliser la courbe donnée, par le logiciel, sur la figure 3 du document DR2 :  (répondre sur copie et effectuer les tracés sur la figure 3 du document DR2)

Donner la valeur maximale de la vitesse de V ASE3/SE2. Conclure.

3-A-5) Représenter, en noir, sur la figure 2 du document DR1 le vecteur V ASE3/SE2 à l’échelle 1mm pour 0,01 mm/s.

- B) Vérifications des caractéristiques statiques du moto-réducteur de mise au point : (répondre sur copie)

On veut valider la solution technique réalisant la fonction Ft2323 : convertir l’énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation.

Connaissant l'action donnée par la chaîne 31 sur la roue 37 (déterminée à partir du moto-réducteur 27) on cherche donc à vérifier le glissement de 33 sur 38.

- Données :

- Le schéma cinématique partiel, voir la page 3 sur 6.

- Hypothèses :

Le poids des pièces est négligé.

La liaison entre les pièces 34 et 35 est une liaison pivot d'axe (B, y ).Le frottement dans cette liaison parfaite est négligé. On considère le point B comme étant le centre de cette liaison parfaite.

La liaison entre les pièces 33 et 38 est assimilée à une liaison ponctuelle de normale (A, x ). Le coefficient de  frottement dans cette liaison est f .

L'action donnée par la chaîne 31 sur la roue 37 (déterminée à partir du moto-réducteur) est donnée par le torseur résultant au point C :

T(31→37)=100010000

Unités : N et mmN.

R

C

3-B-1) On isole le système S  = {34+37+38}. On vous demande de faire le bilan des actions mécaniques extérieures exercées sur ce système ( on étudie le système dans la position du schéma page 3 sur 6) :

 3-B-11) Ecrire, au point B, le torseur associé aux actions mécaniques dans la liaison entre 35 et 34. Donner le nombre d'inconnues statiques dans cette liaison. Préciser les coordonnées du point B.

 3-B-12) Ecrire, au point A, le torseur associé aux actions mécaniques de 33 sur 38 ( on se place à la limite du glissement). Donner le nombre d'inconnues statiques dans cette liaison. Préciser les coordonnées du point A

 3-B-2) Ecrire le principe fondamental de la statique au système S isolé. La résolution de l'équilibre est-elle possible ?

3-B-3) Un logiciel de mécanique nous a permis d'obtenir la résolution de l'équilibre du système S, voici les résultats obtenus :

T(35→34)=35,4527,2700−9,09166,35

T(33→38)=−45,450009,090

B

R

R

A

- Interprétation des résultats :

 3-B-31) Quelle est la valeur de d'effort axial dans la liaison entre 34 et 35. Justifier la solution technologique utilisé pour réaliser la liaison entre 34 et 37 (voir le dessin d'ensemble : document DT6).

 3-B-32) Pour le calcul on s'est placé à la limite du glissement dans la liaison entre 33 et 38, en déduire la valeur de f  à partir du résultat informatique.

4ème partie : ETUDE DU MAINTIEN EN POSITION VERTICALE DE

L' ENSEMBLE OBJECTIF ET CCD

Par cette étude, on veut justifier le choix du moteur 53 : le couple statique du moteur doit permettre le maintien en position verticale de l'ensemble E  = {SE2+SE3+SE7}.

- Données :

Le dessin d'ensemble, voir le document DT6.

Le schéma cinématique, voir le document réponse DR1.

On isole l'ensemble E = {SE2+SE3+SE7}, voir le document réponse DR2.

- Hypothèses :

Le plan ( x O z) est plan de symétrie au point de vue des masses et des actions mécaniques.

La résultante P des poids de l'ensemble E se situe en G sur l'axe (O, x ) à 8 mm de l'axe (O, y ), on donne P = 6N.

La liaison entre l'ensemble E et l'ensemble SE1 est une liaison pivot d'axe (O, y )

L'action des chaînes 31 sur l'ensemble E est réductible à un glisseur en I de résultante I 31/37.

- Par raison de symétrie, le plan de l'étude est donc le plan (x O y). On choisit une résolution graphique.

 4-1) Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur l'ensemble E isolé.

 4-2) Enoncer le principe fondamental de la statique dans le cas d'une résolution graphique (équilibre sous l'action de 3 glisseurs). La résolution est-elle possible ? (répondre sur copie).

 4-3) Appliquer le principe fondamental de la statique. Déterminer  l'action I 31/37 (répondre sur la figure 4 du document DR2).

 4-4) L'action trouvée est exercée par les chaînes 31 sur l'ensemble E. Le couple exercé sur l'axe (O, y ) entraîne un couple ramené sur l'arbre du moteur 53 de 0,6 mmN. En utilisant le document DT7 justifier le choix du moteur assurant le maintien en position et la mise en mouvement de l'ensemble E.

5ème partie : Représentation 3D DES SUPPORTS 23 ET 26

Le support 23 de l'objectif 19 et le support 26 du capteur CCD 20 sont définis complètement sur le dessin d'ensemble (document DT6 à l'échelle 1) et partiellement sur les perspectives extérieure et coupée données sur le document DR3 (aucun taraudage n'a été représenté).

- A) Définition du support 23 de l'objectif 19 :

5-A-1) Colorier en rouge, sur les perspectives du support 23, les surfaces permettant la mise en position des glissières 21 dans ce support. (répondre sur le document DR3)

5-A-2) Des surfaces fonctionnelles n'ont pas été représentés sur les perspectives : usinage permettant le montage des axes 35 et 40 ainsi que leurs maintiens dans le support 23 par vis de pression.

 Représenter à main levée ou aux instruments, ces surfaces sur la perspective complète, sans les arêtes cachées. Préciser les cotes nominales relatives à ces surfaces. (répondre sur le document DR3)

- B) Définition du support 26 du capteur CCD 20 :

(répondre sur le document DR3)

 5-B-1) Colorier :

- en rouge, sur les perspectives du support 26, les surfaces permettant la mise en position des glissières 21 dans ce support.

- en jaune, sur les perspectives du support 26, les surfaces permettant la mise en position du capteur CCD 20 dans ce support.

- en vert, sur les perspectives du support 26, les surfaces permettant le passage et la fixation par vis d'assemblage du capteur CCD 20 dans ce support .

5-B-2) Des volumes n'ont pas été représentés sur les perspectives : patte portant la vis 33 et usinage permettant le montage de cette vis :

 Représenter à main levée ou aux instruments, ces volumes sur les perspectives, sans les arêtes cachées. Préciser les cotes nominales relatives à ces volumes.

6ème partie : AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'IMAGE

(répondre sur le calque DR4)

Le capteur actuel a une caractéristique de 1152 pixels par 770 pixels, pour améliorer la qualité de l'image et répondre au cahier des charges concernant la fonction de service Fs3, on choisit de monter dans la pièce 20 un capteur de 3072 pixels par 2048 pixels. Ce capteur a un encombrement légèrement plus grand que le précédent : 2 mm de plus sur le rayon.

Le cylindre de diamètre 24 et de longueur 3 de la pièce 20 doit donc être modifié. La nouvelle pièce 20 est donnée sur le calque DR4 dans la coupe AA.

Dessiner le support 23 pour que le montage soit possible :

- 6-B-1) Dessiner à l’échelle 2, à main levée ou aux instruments, le support 23 modifié dans la coupe B-B.

- 6-B-2) Représenter à main levée, en perspective coupée, le support 23 modifié, sans les arêtes cachées. Préciser les cotes nominales relatives à ces volumes modifiés. Voir le document réponse DR3 représentant, en perspective, le support 23 d’origine.