Motoréducteur C. C.

# Escap  MD 16 2R 16 M 18

Echelle 1

Dimensions en mm

| Types standards livrables du stock |  | ## MD 16 2R 16 M 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couple dynamique max. recom. à la sortie | mmN | 50 à 20 tr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mmN | 30 à 150 tr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couple statique max. recom. à la sortie | mmN | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse max. recommandée à l’entrée | t/min | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapports de réduction disponibles |  | 9 |  | 27 | 54 | 243 |  | 486 | 2190 |  |
|  |  |  |  |  | 81 |  |  | 729 |  |  |
| Rendement moyen |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.65 | 0.6 |  | 0.55 | 0.5 |  |
| Nb de trains/sens de rotation |  | 2/= |  | 3/ | 4/= | 5/ |  | 6/= | 8/ |  |
| Longueur L | mm | 40.7 |  | 42.2 | 43.7 | 45.2 |  | 46.7 | 48.2 |  |
| Masse | g | 30 |  | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 |  |
| Spécifications du moteur |  | -210 |  |  |  | -207 |  |  |  |  |
| Tension de mesure(1) | V | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Vitesse à vide | t/mn | 6700 |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |
| Couple de démarrage | mmN | 2.5 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |
| Résistance aux bornes | ohm | 13.4 |  |  |  | 39.5 |  |  |  |  |
| Constante de couple | mmN/A | 6.7 |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |
| Spécifications du motoréducteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant à vide moyen | mA | 16 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Tension moyenne de démarrage | V | 0.1 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
| Constante de temps mécanique | ms | 21 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| Réducteur à denture droite Version standard montée avec roulements à billes Plage de température recommandée -30° à + 65° Ebat angulaire moyen sans charge 3° à 20 Nmm 4° Pression axiale statique max. 30N | Jeu axial Jeu radial Battement radial Charge radiale max. à roulements à billes Paliers lisses |  | négligeable  10 m  10 m 5mm de la face: 20N 5N |  |  |  | (1) La tension de mesure à été choisie de façon à limiter la vitesse à vide du moteur à la valeur de la vitesse maximum recommandée à l’entrée du réducteur. |  |  |  |