DOSSIER TECHNIQUE

#### SYSTEME DE MAINTENANCE DES VANNES SOUS-MARINES

| Document DT1 | 2 format A4 | Mise en situation (DT1 et DT1 bis) |
| --- | --- | --- |
| Document DT2 | format A4 | Description des opérations de la phase N°3 |
| Document DT3 | format A4 | Disposition générale des mécanismes de maintenance |
| Document DT4 | format A1 | Plan d’ensemble du mécanisme de mise en tension |
| Document DT5 | format A4 | Nomenclature |
| Document DT6 | format A4 | Tirant monté |
| Document DT7 | format A4 | Courbes des efforts en fonction des déformations du tirant |
| Document DT8 | format A4 | Construction |
| Document DT9 | format A4 | Moteur vérin |

Mise en situation

Document DT1

| La figure 1 représente une vanne utilisée pour l’exploitation pétrolière sous-marine. | Elle est composée d’un Corps de vanne et de deux Bonnets Chaque Bonnet est lié au Corps de vanne par quatre tirants et contient un mécanisme de vanne à tiroir. La vanne est donc équipée de deux systèmes d’ouverture ou de fermeture de vanne. |
| --- | --- |

Ce système de vanne a été conçu pour permettre la maintenance ou la réparation sans arrêter la production

|  | On peut, à l’aide d’un châssis de maintenance équipé d’outillages spécifiques démonter ou remonter un des deux Bonnets et le mécanisme qu’il contient, le second, resté sur la vanne, assure les fonctions d’ouverture et de fermeture. (la procédure de maintenance est décrite ci contre) Le bonnet démonté est ramené en surface pour réparation, puis replacé sur la vanne. Lorsque cette opération de maintenance a été effectuée sur chaque Bonnet, seul le corps de la vanne n’aura pas été remonté en surface. |
| --- | --- |

La liaison entre le corps de vanne et le bonnet est assurée par 4 tirants

Au moment de la pose du bonnet sur le corps de vanne chaque tirant est tendu, par un mécanisme lié au châssis de maintenance. Cette tension réalise une précontrainte dans le tirant.

Lorsque la pose est terminée, cette précontrainte assure l’effort normal de contact entre le corps de vanne et le bonnet nécessaire à la liaison et à l’étanchéité.

Opération de dépose de bonnet

Document DT1 bis BIS

| ##### Phase N° 1 Le bateau vient se placer à la verticale de la vanne. On pose des câbles guides entre le bateau et la vanne. Le châssis de maintenance, guidé par les câbles descend jusqu’à la vanne, |  |
| --- | --- |

| Phase N°2 | Phase N°3 | Phase N°4 |
| --- | --- | --- |
| Le châssis guidé vient se positionner sur le corps de vanne | Au cours de cette phase, les outils embarqués sur le châssis de maintenance libèrent le bonnet du corps de vanne et le fixe au châssis de maintenance | L’ensemble châssis de maintenance +bonnet est remonté à la surface. |

La pose d’un bonnet est réalisée suivant le même principe.

L'étude porte sur les outillages liés au châssis et nécessaires pour réaliser

la phase de maintenance N°3.

Dépose d’un tirant

Document DT2

| Joints situés entre le bonnet et le corps de vanne ( voir DT6 ) |  |
| --- | --- |
| OPERATION 3A | OPERATION 3B |
| Serrage des mâchoires | Mâchoires serrées mise en tension du tirant |
| OPERATION 3C | OPERATION 3D |
| Mâchoires serrées et tirant tendu Dévissage du pignon écrou | Suppression de la mise en tension Retour des mâchoires Rotation du tirant ( de 90° ) |

Document DT5

| # NOMENCLATURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rep | Nb | Désignation | Référence | Observation |
| 0 | 1 | Bonnet |  |  |
| 1 | 1 | Tirant |  |  |
| 2 | 1 | Corps de vérin mécanisme type A |  |  |
| 3 | 2 | Axe support |  |  |
| 4 | 1 | Joint du vérin d'extension |  |  |
| 5 | 2 | Glissière |  |  |
| 6 | 1 | Piston du vérin d'extension |  |  |
| 7 | 1 | Corps du vérin des mors |  |  |
| 8 | 2 | Piston de vérin des mors |  |  |
| 9 | 2 | Chapeau de vérin des mors |  |  |
| 10 | 2 | Mors |  |  |
| 11 | 2 | Ressort de rappel |  |  |
| 12 | 1 | Support du vérin rotatif |  |  |
| 13 | 1 | Manchon d'accouplement |  |  |
| 14 | 1 | Vérin rotatif DOEDJINS | SM1/U-50 |  |
| 15 | 1 | Support d'axe |  |  |
| 16 | 2 | Chandelle |  |  |
| 17 | 1 | Axe du pignon intermédiaire |  |  |
| 18 | 1 | Pignon intermédiaire |  | m=5 mm =20° Z =16 dents |
| 19 | 1 | Ressort de rappel |  |  |
| 20 | 1 | Ecrou pignon |  | m=5mm =20° Z=20 dents |
| 21 | 1 | Pignon moteur |  | m=5mm =20° Z=12 dents |
| 22 | 1 | Moteur hydraulique DANFOSS | OMR 80 C |  |
| 23 | 1 | Chapeau |  |  |
| 24 | 1 | Butée de vissage |  |  |
| 25 | 1 | Capuchon |  |  |

Document DT7

CONCEPTION

Document DT8

DESCRIPTION DU NOUVEAU CYCLE DE FONCTIONNEMENT

| EN PHASE D'ASSEMBLAGE BONNET-VANNE | EN PHASE DE DEMONTAGE BONNET-VANNE |
| --- | --- |
| a) fin de phase 2 document DT2 inchangé. b) rotation du MOTEUR HYDRAULIQUE b-1) rotation de 90° de L'ECROU PIGNON et du TIRANT jusqu'à la butée de rotation du tirant (document DT6 section BB) b-2) vissage de l'ECROU-PIGNON ( le tirant ne pouvant plus tourner ) jusqu'au contact avec le BONNET, maintient de la pression dans le moteur (donc maintient du couple de vissage ) c) mise en tension du TIRANT - pendant l'allongement du tirant poursuite du vissage de l'ECROU-PIGNON, serrage de l'ECROU-PIGNON. | - mise en tension du TIRANT - mise en rotation du MOTEUR HYDRAULIQUE dévissage de l'ECROU-PIGNON… c) relâchement du système de mise en tension d) rotation du MOTEUR HYDRAULIQUE. rotation de 90° de l'ECROU PIGNON et du TIRANT. |

|  | La surface S2 est recouverte d’une couche de caoutchouc vulcanisé, ce qui permet d’obtenir un contact S1, S2 avec un coefficient de frottement. f = 0,7 La surface S2 est une couronne de diamètre : - extérieur D = 90 mm - intérieur d = 66 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Les caractéristiques des ressorts dont il faut déterminer le nombre sont : Lo = 14,5mm D = 9,6 mm d = 1,6 mm Lmini = 8,8mm Fmaxi =225 N k = 37.27 N/mm |  |  |

Document DT9

| Vérins rotatifs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| série SM1/U - 100 bars hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taille (piston Ø) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Couple à 100 bars (Nm) | 74 | 162 | 304 | 588 | 1275 | 2450 |
| Ø de l'arbre (mm) | 18 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 |
| Ø de la bride (mm) | 85 | 98 | 116 | 150 | 160 | 205 |
| Ø du corps (mm) | 62 | 74 | 87 | 106 | 125 | 157 |
| longueur pour 180° (mm) | 150 | 175 | 201 | 242 | 291 | 348 |
| poids pour 180° (kg) | 3,5 | 5,5 | 9 | 15,5 | 24,5 | 48 |
| cylindrée en cm3/1° | 0,17 | 0,38 | 0,7 | 1,43 | 2,98 | 5,86 |
| temps mini pour 90° (s) | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,43 | 0,55 |
| orifices d'alimentation | G 3/8" | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" |

### Moteur hydraulique

| Moteur avec pièces avant inoxydables |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OMR 50C | OMR 80C | OMR 100C | OMR 160 C | OMR 200C | OMR 250C | OMR 315 C |
|  | Arbre cylindrique 25 mm | 151-1231 | 151-1232 | 151-1233 | 151-1234 | 151-1235 | 151-1236 | 151-1237 |
|  | Poids (kg) | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |

Caractéristiques techniques pour OMR

| Type |  | OMR OMR C | OMR OMR C | OMR OMR C | OMR | OMR | OMR OMR C | OMR | OMR OMR C | OMR | OMR OMR C | OMR | OMR OMR C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 |
| Cylindrée géométrique (cm3) |  | 51,6 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 159,6 | 199,8 | 199,8 | 249,3 | 249,3 | 315,7 | 315,7 |
| Vitesse de rotation maxi (tr/min) | Cont | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 375 | 300 | 300 | 240 | 240 | 190 | 190 |
|  | Int | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 470 | 375 | 375 | 300 | 300 | 240 | 240 |
| Couple maxi(daN.m) | Cont | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 27 | 33 | 29 | 36 | 30 | 35 | 28 |
|  | Pointe | 13 | 20 | 24 | 30 | 38 | 38 | 45 | 39 | 47 | 38 | 51 | 38 |
| Puissance fournie maxi (KW) | Cont | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7,5 | 7 | 6 | 5,5 | 4,5 |
|  | Int | 8,5 | 12,5 | 13 | 12,5 | 12,5 | 13 | 11 | 10 | 9,5 | 8 | 8,5 | 6 |
| Débit maxi (l/min) | Cont | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Int | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |