BACCALAURéAT TECHNOLOGIQUE

SéRIE SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Génie Mécanique Options A et B

# SESSION 2008

### coffre motorisé

### dE L’audi a 8

## épreuve : étude des constructions

Durée : 6 Heures

Coefficient : 8

AUCUN DOCUMENT AUTORISé

MOYENS DE CALCUL AUTORISÉS

Calculatrice de poches y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (conformément à la circulaire 99-186 du 16 novembre 1999)

Ce sujet comprend 3 dossiers de couleurs différentes :

- Dossier Technique (DT1 à DT12) 	jaune

- Dossier Travail demandé (pages TD1 à TD7) 	vert

- Dossier Documents Réponses (DR1 à DR6) 	blanc

Les candidats rédigeront les réponses sur les « Documents Réponses » prévus à cet effet.

Les Documents Réponses seront insérés et agrafés dans une feuille de copie double officielle.

Tous les documents réponses, même vierges, sont à remettre en fin d'épreuve.

DOSSIER

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier comporte 12 documents numérotés de DT1 à DT12 :

# DT1 :		Présentation.

DT2 :		Analyse fonctionnelle.

DT3 :		Mise en situation et fonctionnement.

DT4 :		Description de la chaîne d’énergie.

DT5 :		éclaté du motoréducteur.

DT6 :		Extrait du cahier des charges et nomenclature.

DT7 :		Dessin d’ensemble du mécanisme d’ouverture de coffre.

DT8 :		Résultats de simulation intervenant dans l’étude des vitesses.

DT9 :		Résultats de simulation intervenant dans l’étude des efforts. (1)

DT10 :		Résultats de simulation intervenant dans l’étude des efforts. (2)

DT11 : 		Diagramme de choix des matériaux.

DT12 : 		Documentation sur les vérins à gaz.

Système d’ouverture / fermeture motorisé du coffre de l’Audi A8.

Présentation :

Le système étudié équipe certains véhicules de la marque Audi, notamment ceux de la gamme A8.

Ces systèmes d’ouvrants motorisés répondent à la demande accrue du consommateur pour un accès au véhicule plus pratique et plus simple.

Ils fournissent une assistance électrique pour actionner automatiquement le coffre grâce à une solution motorisée.

Pour actionner l’ouverture ou la fermeture, l’utilisateur agit sur une télécommande ou un bouton situé à l’intérieur de l’habitacle.

Les avantages de ce système sont :

- Un accès rapide et facile au coffre.

- Un fonctionnement simple et sans effort.

- Une possibilité d’ouverture manuelle.

Audi A8 équipée du système d’ouvrant étudié

Implantation du système étudié.

Analyse fonctionnelle

La motorisation du coffre est un système qui permet à l'automobiliste d’ouvrir et fermer le coffre de son véhicule afin d’accéder facilement à la partie rangement.

Extrait du diagramme FAST :

a- Fonction principale : Ouvrir/Fermer le coffre avec un système motorisé.

FP1 : Ouvrir/Fermer le coffre.

FT1 : Commander le déplacement du coffre.

FT11 : Déclencher le mouvement du coffre.

FT111 : Mettre en route le moteur électrique.

FT1111 : Mettre sous tension le coupleur électromagnétique.

S1 : Bouton électrique.

FT12 : Détecter les positions extrêmes du coffre.

S2 : Potentiomètre.

FT2 : Créer un mouvement et le transmettre au coffre.

FT21 : Transformer/adapter l’énergie électrique en énergie mécanique.

S3 :

Moteur + Réducteur

FT22 :. Utiliser le mouvement de rotation pour ouvrir/fermer le coffre.

S4 :

Système de bras articulés.

FT23 : Assister le moto - réducteur à l’ouverture du coffre.

S5 :

Vérins à gaz.

b- Fonctions contraintes :

FC1 : Respecter les conditions de sécurité.

FT3 : Détecter les dysfonctionnements à l’ouverture.

S7 :

Potentiomètre.

FT31 : Arrêter le moteur.

FT311 : Déclencher le coupleur magnétique.

FT4 : Détecter les dysfonctionnements à la fermeture.

FT41 :

Ouvrir le coffre.

FT5 : Assurer l’ouverture et le maintien lorsque le moteur est débrayé.

S8 :

Vérins à gaz.

FC2 : Résister au milieu ambiant.

S9 : Système graissé, abrité dans la carrosserie.

FC3 : Maintenir le coffre en position ouverte

S10 :

Irréversibilité du système.

Mise en situation :

Le système d’ouvrant étudié est symétrique, seul le côté droit, motorisé, sera étudié.

Les principaux constituants du système étudié sont :

Levier 25 + axe d’entraînement 26.

Platine de liaison 27 + couvercle de coffre 28

Bras 22 + « passe câble » à définir.

Ensemble E = Moto réducteur + support 16, fixés sur le châssis du véhicule.

Fonctionnement :

Le système d’ouvrant étudié permet d’ouvrir ou fermer un coffre. Il permet ainsi de passer d’une position ouverte, par exemple, à une position fermée, avec une assistance à l’ouverture et à la fermeture.

Il assure un accès confortable au coffre, sans risque pour l’utilisateur et garantit l’état du joint d’étanchéité lors de la fermeture.

Positions du système étudié lors de la phase de fermeture du coffre.

Coffre en position intermédiaire.

Coffre ouvert.

Coffre fermé.

Chaîne énergétique :

CONVERTIR

et

TRANSFORMER

énergie électrique

énergie mécanique

Moteur et transmission

La chaîne d’énergie est constituée :

- d’un moteur électrique à courant continu 12V

- d’un réducteur roue et vis sans fin, 1er étage de réduction.

- d’un engrenage droit, 2ème étage de réduction.

- d’un 3ème étage de réduction, composé d’un pignon et d’un secteur denté.

Arbre de sortie du réducteur

(arbre cannelé)

Schéma cinématique des réducteurs de vitesse.

Arbre moteur

Nm

Zvis = 1

Z2 = 24

NS

N7

Réducteur roue / vis sans fin

Z4 = 98

Manchon d’entraînement 8

Z3 = 73

Z14 = 100

Z15 = 14

Réducteur à engrenage

parallèle

Coupleur

Énergie

Mécanique

NMoteur = ?

= NS = 2,1 tr/min

Engrenage droit

2 = 0,92

Système roue et vis sans fin

1 = 0,6

Moteur électrique Rendement :

m = 0,8

Secteur denté

3 = 0,90

Puissance et couple à l’entrée du réducteur Pe et Ce.

1er étage de réduction

2ème étage de réduction

3ème étage de réduction

Puissance et couple en sortie du réducteur Ps et Cs.

Énergie

Électrique

Puissance à l'entrée du moteur PM

Éclaté du moto - réducteur :

Manchon d’entraînement 8

Roue dentée du

coupleur 14

Coupleur inférieur 11

Carter moteur 5

Coupleur supérieur 6

Secteur denté 4

Rotor vis sans fin 1

Axe roue/vis 10

Carter supérieur 9

Roue à denture hélicoïdale 3

Roue dentée 15

Roue dentée 2

Plot élastique 13

Axe coupleur 7

Vue de détail de l’ensemble 3 + 13 +2 :

Extrait du cahier des charges :

Mécanisme d’ouverture et de fermeture de coffre

Sécurité

 Système anti-pincement.

 Système de charnière indémontable et monobloc.

 Vitesse d’impact de la serrure ≤ 0,42 m/s

ESTIME - FIABILITE

 Répondre aux critères d’efficacité sous charge statique ou dynamique.

- Fonctionnement : 4 à 5 ouvertures par jour.

 S’adapter au véhicule.

PRODUCTION

 150 000 véhicules par an + pièces de rechange.

 Coût du produit : 
  450 euros HT

ENVIRONNEMENT

 Résister aux éléments chimiques et à l’humidité présente dans l’air.

Nomenclature :

| 29 | 3 | Vis ISO 4017 – M8*16 |  | Tête H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | Couvercle de coffre |  | Peint |
| 27 | 1 | Platine de liaison | S185 | Peint |
| 26 | 1 | Axe d’entraînement | C35 | Nickelé |
| 25 | 1 | Levier | C35 | Bichromaté |
| 24 | 3 | Rondelle |  |  |
| 23 | 3 | Axe | C35 | Nickelé |
| 22 | 1 | Bras | S185 | Zingué |
| 21 | 2 | Rondelle |  |  |
| 20 | 1 | Passe câbles | ABS |  |
| 19 | 2 | Rotule |  |  |
| 18 | 1 | Vis ISO 4766 – M5*20 |  | Vis de pression |
| 17 | 3 | Rondelle |  |  |
| 16 | 1 | Support | S185 | Peint |
| 15 | 1 | Roue dentée | C55 | m= 1,5 ; Z=14 |
| 14 | 1 | Roue dentée du coupleur | C55 | m= 1 ; Z=100 |
| 13 | 3 | Plot élastique |  |  |
| 12 | 1 | Couvercle réducteur | ABS |  |
| 11 | 1 | Coupleur inférieur |  |  |
| 10 | 1 | Axe roue/vis | C35 | Nickelé |
| 9 | 1 | Carter supérieur | ABS |  |
| 8 | 1 | Manchon d’entraînement | 16NiCr6 | Nickelé |
| 7 | 1 | Axe coupleur | C35 | Nickelé |
| 6 | 1 | Coupleur supérieur |  |  |
| 5 | 1 | Carter moteur | ABS |  |
| 4 | 1 | Secteur denté |  | m= 1,5 ; Z=98 |
| 3 | 1 | Roue à denture hélicoïdale |  | m= 0,8 ; Z=73 |
| 2 | 1 | Roue dentée |  | m= 1 ; Z=24 |
| 1 | 1 | Rotor vis sans fin |  | m= 0,8 ; Z=1 filet |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |

Composantes du vecteur vitesse en H, en phase de fermeture, dans le repère (X,Y) :

Vx

Vy

Norme du vecteur vitesse au point H, en phase de fermeture :

Caractéristiques du couple Cs exercé sur l’axe du levier 25:

Sans assistance par vérin à gaz

Sans assistance par vérin à gaz

Caractéristiques du couple Cs exercé sur l’axe du levier 25 :

Avec assistance par vérin à gaz

Effort 475 N

Effort 275 N

Effort 675 N

Effort 875 N

Diagramme de choix des matériaux :

(Base de données Niveau 1, français, CES 2006, en euros, échelles logarithmiques)

Documentation sur les vérins à gaz :