# Présentation fonctionnelle des portes motorisées

Les portes motorisées s’intègrent à un cadre humain et matériel.

La Figure 1 présente les éléments extérieurs (appelés "interacteurs") aux portes motorisées ainsi que les fonctions qui leur sont associées.

FP1

FP2

FC1

FC2

FC3

FC4

Portes motorisées

Passagers

Opérateur de maintenance

Bus

Environnement extérieur

Chauffeur

Figure 1 : Diagramme des interacteurs des portes motorisées

Fonctions principales

FP1 : Ouvrir ou fermer l’accès du bus aux passagers.

FP2 : éviter l’intrusion d’éléments extérieurs au bus (air, eau, poussières, etc.).

Fonctions contraintes

FC1 : Pouvoir être commandées par le conducteur de l’autobus.

FC2 : Etre adaptables à la géométrie des ouvertures des bus.

FC3 : Ne pas mettre en danger les passagers.

FC4 : Etre accessibles pour la maintenance.

# Extrait du cahier des charges fonctionnel

Les portes motorisées sont prévues pour une fabrication en série de 500 portes par an.

Les performances sont définies par le cahier des charges dont il a été extrait les données ci-dessous.

| Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilités |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : Ouvrir ou fermer l'accès du bus aux passagers | Temps de fermeture tf | tf < 3s | Aucune |
|  | Temps d’ouverture to | to < 3s | Aucune |
|  | Durée de vie | 2·106 cycles | Taux d’incidents : 5 0/0 à 5 ans |
| FC2 Etre adaptables à la géométrie des bus | Débordement maximum d’un élément du mécanisme à l’extérieur de la carrosserie | Porte fermée 0 mm | aucune |
|  |  | Phase d’ouverture 200 mm | aucune |
| FC3 Ne pas mettre en danger les passagers | Effort maximum de pincement | 150 N | aucune |

Figure 2 : Tableau récapitulatif d'un extrait du cahier des charges fonctionnel

# Fonctionnement des portes motorisées

## Cinématique des portes motorisées

Porte

gauche

Porte

droite

Rail

Bras moteur

Motorisation

Porte

gauche

Porte

droite

Figure 3 : Perspectives de différentes étapes d'ouverture des portes de bus vues de l'extérieur du bus

## Présentation de la chaîne d'énergie qui contrôle le mouvement des portes

La fonction principale FP1 "Ouvrir ou fermer l'accès du bus" est assurée par plusieurs fonctions techniques (notées FT).

Figure 4 : FAST partiel de la fonction principale FP1

Chacune des portes est mise en mouvement par une chaîne d'énergie dont les éléments sont les suivants :

- un moteur à courant continu convertit l’énergie électrique en énergie mécanique (fonction FT121) ;

- un réducteur adapte l’énergie mécanique (fonction FT122) ;

- un système roue-vis adapte l’énergie mécanique et rend le mouvement irréversible (fonction FT122);

- un embrayage permet d’accoupler ou non la roue du système roue-vis au bras moteur de la porte (fonction FT14) ;

- un bras moteur transmet l’énergie mécanique motrice à la porte (FT123).

Figure 5 : Schéma  bloc de la chaîne d'énergie

| Fonctions techniques | Caractéristiques | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| FT121 | Tension d’alimentation du moteur | U = 24V |
|  | Puissance du moteur | Voir les caractéristiques de la Figure 6 |
|  | Vitesse nominale du moteur | Voir les caractéristiques de la Figure 6 |
| FT122 | Rapport de réduction du réducteur | Rred =1/ 20,25 |
|  | Rendement du réducteur | red = 0,72 |
|  | Rapport de réduction du système roue-vis | Rrv = 1 / 37 |
|  | Rendement du système roue-vis | rv = 0,5 |
| FT124 | Débattement angulaire du bras moteur |  = 87° |

Tableau 1 : Caractéristiques des différents éléments de la chaîne d'énergie

Figure 6 : Caractéristiques du moteur électrique à courant continu

## Construction de la chaîne d'énergie (voir DT à l'échelle 2:3)

| Repère | Nombre | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 43 | 3 | bille |
| 42 | 2 | anneau élastique |
| 41 | 2 | rondelle |
| 40 | 2 | douille glycodur |
| 39 | 2 | palier autolubrifié |
| 38 | 2 | bague |
| 37 | 1 | roue |
| 36 | 1 | insert levier |
| 35 | 1 | axe de blocage |
| 34 | 1 | anneau élastique |
| 33 | 1 | support potentiomètre |
| 32 | 1 | rondelle d'appui |
| 31 | 2 | rondelle élastomère |
| 30 | 2 | roulement à contact oblique |
| 29 | 1 | rondelle |
| 28 | 1 | écrou |
| 27 | 2 | goupille |
| 26 | 1 | douille d’accouplement |
| 25 | 1 | axe du motoréducteur |
| 24 | 1 | plaque d'adaptation |
| 23 | 1 | réducteur |
| 22 | 1 | moteur électrique |
| 21 | 1 | rotule |
| 20 | 1 | entretoise |
| 19 | 1 | piston |
| 18 | 1 | corps du vérin |
| 17 | 1 | support vérin |
| 16 | 1 | tige |
| 15 | 1 | support motoréducteur |
| 14 | 1 | ressort |
| 13 | 1 | contre-écrou |
| 12 | 1 | rotule |
| 11 | 1 | entretoise |
| 10 | 1 | ressort de la came |
| 9 | 1 | levier |
| 8 | 2 | came |
| 7 | 1 | demi carter haut |
| 6 | 1 | roulement |
| 5 | 1 | vis à un filet |
| 4 | 1 | anneau élastique |
| 3 | 1 | demi carter bas |
| 2 | 1 | support de fixation |
| 1 | 1 | bras moteur |

Figure 7 : Nomenclature du dessin d'ensemble de la motorisation

Figure 8 : Dessin d'ensemble de la motorisation

# Cinématique des portes motorisées

Le cahier des charges (voir Figure 2) impose deux conditions :

- le dépassement des portes de la carrosserie doit être limité ,

- le délai de fermeture ou d'ouverture doit être inférieur à 3 secondes .

On se propose donc de vérifier que le système respecte ces conditions.

## Analyse du mouvement des portes motorisées

(Répondre sur le document DR1)

Cette partie a pour but de déterminer le mouvement d’une des portes afin de vérifier qu’elle dépasse de la carrosserie d’une distance compatible avec les données du cahier des charges.

### Le schéma cinématique du mécanisme est donné sur le document DR1. 
Compléter le tableau des mobilités en précisant l’orientation de la liaison dans le repère. On fera intervenir les centres des liaisons dans cette description.
Remarque : pour chacune des liaisons, on précisera par un "0" les mobilités bloquées par la liaison et par un "1" les mobilités permises par la liaison.

### Quelle est la nature de la trajectoiredu point B appartenant au bras moteur dans son mouvement par rapport au châssis ? 
Tracer l’allure de cette trajectoire sur le schéma cinématique.
Justifier l'égalité :.

### Quelle est la nature de la trajectoire  du point C appartenant à la porte dans son mouvement par rapport au châssis ? 
Tracer l’allure de cette trajectoire.

### Quelle est la nature du mouvement de la porte par rapport au châssis ?

### En position fermée, la porte est parallèle à la carrosserie dont le bord est défini sur le schéma cinématique. En déduire la position du point B de la porte dans cette position (on l’appellera Bf). Tracer aussi dans cette configuration les points C et D de la porte qui seront appelés respectivement Cf et Df.

### Surligner la trajectoire du point D de la porte par rapport au châssis. 
Indiquer par un trait la limite de dépassement de la porte imposée par le cahier des charges (sa valeur est donnée dans le dossier technique).
Le dépassement de la porte est-il en accord avec le cahier des charges ? 
Justifier cette réponse en traçant et en quantifiant l’écart e de distance le plus faible entre et la limite du dépassement autorisé par le cahier des charges.

## Vérification des performances cinématiques (Répondre sur feuille copie)

La chaîne d'énergie ci-dessous doit permettre de réaliser 2 conditions cinématiques :

- la durée d’ouverture to et de fermeture tf des portes doit être inférieure à 3 secondes,

- le bras moteur doit parcourir un angle  de 87° pour passer de la position "porte fermée" à la position "porte ouverte".

Porte

Bras moteur I

Moteur

électrique

Réducteur à engrenages

Réducteur

Roue / Vis

Rred = 1 / 20,25

red = 0,72

Rrv = 1 / 37

rv = 0,5

 = 87°

to < 3 s

tf < 3 s

Figure 9 : Chaîne d'énergie (les grandeurs sont définies dans le Tableau 1 page DT3)

Etude dans le cas de l’ouverture de la porte.

On souhaite vérifier que la vitesse du moteur est compatible avec le cahier des charges.

Pour cela, on considère la vitesse du bras moteur constante pendant la phase d’ouverture de la porte (durée de mise en mouvement négligeable).

### L'angle à parcourir par le bras moteur en phase d'ouverture est de 87°. Calculer la vitesse du bras moteur Nbm en tr/min afin d'obtenir le temps d'ouverture de 3s.

### Calculer la vitesse du moteur électrique Nm en tr/min.
Le moteur peut-il satisfaire cette condition ?

Etude dans le cas de la fermeture de la porte.

On va vérifier que la puissance du moteur est compatible avec le cahier des charges.

Au démarrage, le moteur doit mettre en mouvement la porte qui a une masse de 25 kg.

Cette surcharge dynamique est maximale dans le cas de la fermeture.

L’arrêt en fin de fermeture est assuré par des butées déformables.

L’étude est menée à partir du mouvement du bras moteur par rapport au bus.

Figure 10 : Allure de la loi de vitesse imposée au bras moteur 
(échelle des temps non respectée)

Notations utilisées dans les équations de mouvement :

- temps t (en s) tel que t = 0 en début de phase,

- angle de rotation  (en rad) parcouru au cours de la phase et sa valeur initiale ,
- vitesse de rotation  (en rad/s) et sa valeur initiale ,
- accélération en rotation  (en rad/s2) et sa valeur initiale .

Phase 1 : le mouvement du bras moteur par rapport au bus est uniformément accéléré .

### Ecrire les équations horaires de la phase 1. 
En déduire la durée t1 de cette phase et l’angle 1 parcouru par le bras moteur.

### Un logiciel de simulation a permis de déterminer que la puissance maximale Pbm nécessaire à la mise en mouvement du bras moteur correspondait à la fin de la phase 1. A ce moment, la valeur du couple exercé par le système roue-vis sur le bras moteur vaut Cbm= 9 N.m.
Calculer la puissance Pbm.

### A partir des données de la Figure 9, en déduire la puissance moteur Pm. 
Conclure quant à la validité du choix du moteur.

Phase 3 : Un capteur fin de course déclenche la fin de la phase 2 (fin d'alimentation du moteur).

Le système est alors freiné par les butées déformables :

- angle parcouru pendant cette phase 3=0,04 rad,

- durée de la phase t3=0,1 s.

Phase 2 : le bras moteur tourne à vitesse constante  = 0,56 rad/s.

### Déterminer quel angle doit être parcouru pendant cette phase pour que le débattement de la porte soit effectivement de 87°.

### Déterminer la durée de la phase 2.
Le cahier des charges est-il respecté en ce qui concerne la durée de fermeture de la porte ? Justifier.

# Sécurité des passagers

## Sécurité en phase de fermeture

(Répondre sur feuille de copie et sur le document DR2)

En fonctionnement les portes ne doivent pas exercer un effort de pincement supérieur à 150 N quelle que soit la position.

Cette sécurité est assurée par une limitation de courant au niveau du moteur. On se propose de déterminer la valeur de l’intensité consommée.

Nous allons étudier une porte seule dans la configuration représentée sur le document DR2.

Hypothèses de cette étude :

- les 2 portes étant identiques, une seule sera étudiée ;

- le problème est supposé symétrique de plan (A,,) ;

- les liaisons sont supposées parfaites (géométries parfaites sans jeu et sans frottement) ;

- l’action de pesanteur est négligée par rapport aux autres actions mécaniques ;

- on suppose qu’un obstacle s’oppose à la fermeture des portes et que l’action mécanique de cet élément extérieur sur la porte est modélisée par un glisseur dont la résultante  a une intensité de 150 N. Cette force est représentée sur le document DR2 à l’échelle 1 cm50 N ;

- le motoréducteur lié au châssis exerce un couple CmI sur le bras moteur.

Châssis

Motoréducteur

0

Liaison pivot en A

Liaison ponctuelle

en C

Liaison pivot en B

Bras

Porte

moteur

II

I

Figure 11 : Graphe des liaisons de la porte motorisée

Dans un premier temps, on isole la porte (galet compris) voir Figure 18.

### Faire le bilan des actions mécaniques extérieures à la porte à l’aide du tableau suivant (à reproduire sur la copie).

| Action mécanique (nom de la résultante) | Direction du support de l’action mécanique | Intensité de la résultante |
| --- | --- | --- |
|  | (D,) | 150 N |

### Enoncer les conditions d’équilibre et déterminer les actions en B et C ? 
La résolution se fera sur la Figure 18.

### Le galet de la porte a un diamètre légèrement inférieur à la largeur H du rail. Il en résulte que le galet est en contact avec un seul des plans d’appui du rail.
Repasser en couleur le plan d'appui du rail qui est en contact avec le galet.

Dans un deuxième temps on isole le bras moteur.

### Faire le bilan des actions mécaniques extérieurs qui s'exercent sur le bras moteur.

### On représente l’action mécanique de la porte sur le bras moteur au point B par : .
On représente l’action mécanique du châssis sur le bras moteur au point A centre de la liaison pivot par : .
On représente l’action mécanique du motoréducteur sur le bras moteur au point A par : . 
Déterminer les inconnues de l’action mécaniqueen utilisant les résultats précédents. Représenter cette action mécanique sur la Figure 19.

### Ecrire la condition d’équilibre du bras et déterminer par la méthode de votre choix la valeur du moment CmI. 
Données en millimètres : A = (0, 0, 0) ; B = (-20, -250, 0) dans le repère.

### L’intensité consommée par le moteur dépend :
- du couple moteur CmI,
- et du coefficient  qui est fonction des rapports de réductions, des rendements et de la technologie du moteur ( = 0,06 A/ N.m).
On utilisera la relation suivante : .
En déduire la valeur du courant i d’alimentation du moteur. 
Cette intensité est-elle un minimum ou un maximum pour que les conditions de sécurité soient respectées ?

## Sécurité en cas de panne

(Répondre sur feuille de copie, sur DR3 et sur DR4)

Cette partie a pour but d'identifier les composants qui permettent d’ouvrir manuellement la porte. On utilisera pour cela le dessin d'ensemble DT5 ainsi que les FAST.

Le mécanisme de motorisation est doté d’un réducteur roue-vis.

Ce réducteur est irréversible :

- sens normal de fonctionnement : l’alimentation électrique du moteur permet de déplacer la porte ;

- sens inverse impossible : le moteur ne peut pas être mis en mouvement en manœuvrant la porte.

Moteur

Vers la porte

Vis 5

Roue 37

Figure 12 : Perspective du réducteur roue-vis

Un dispositif de sécurité permet de désaccoupler la porte de la motorisation (débrayage).

Il est activé par un bouton de secours qui coupe l’alimentation pneumatique du vérin.

L'accouplement est réalisé par trois billes logées entre la roue 37 et le bras moteur 1 de la porte.

Position embrayée					Position débrayée

Figure 13 : Perspective d'ensemble de l'embrayage 
(toutes les pièces du bâti ne sont pas représentées)

Figure 14 : FAST du mécanisme de débrayage

### Analyse de l’accouplement entre la roue 37 et le bras moteur 1, et de leur liaison avec le bâti.

Figure 15 : FAST de la liaison entre la roue 37 et le bâti

Etude de la liaison entre la roue 37 et le bras moteur 1 l'accouplement étant débrayé.

### En position débrayée, le bras moteur 1 tourne librement autour de son axe.
Quelle est la nature de la liaison entre la roue 37 et le bras moteur 1 n'autorisant que ce mouvement ?

### Sur la Figure 20 et la Figure 21, colorier les surfaces fonctionnelles de la roue 37 qui participent à son guidage.

### Pour que la liaison entre 37 et 1 fonctionne correctement il faut prévoir des jeux fonctionnels.
Définir sur la Figure 20 le jeu fonctionnel JA qui conditionne le jeu axial dans la liaison.
Compléter l'ajustement 20 de la Figure 20 afin d’assurer l’existence d’un jeu radial dans la liaison. On choisira pour cela un des ajustements suivants : 20H7g6, 20H8h7, 20H7m6.

### Compléter l'arbre de construction Figure 22 de l'assemblage des pièces de la Figure 21 en faisant intervenir des contraintes de "coaxialité" (surfaces cylindriques) et de "coïncidence" (surfaces planes) entre les pièces.

### Etude de la liaison entre la roue 37 et le bras moteur 1 l'accouplement étant embrayé :

### En position embrayée, les billes créent un obstacle mécanique. 
Quelle est la condition pour que les billes soient en position d’obstacle ? Citer le nom de la liaison obtenue entre la roue 37 et le bras moteur 1.

### Sur la Figure 20 est représentée une cote fonctionnelle JB. 
Quelle condition fonctionnelle justifie cette cote ?
Tracer la chaîne de cotes permettant de définir la cote fonctionnelle JB.

### Analyse de la commande de l'embrayage :

### Si le bouton de secours est déclenché, quel élément fournit l'énergie nécessaire au désaccouplement de la porte.

Ressort 14

Ecrou

13

Roue 37

Recopier et compléter le schéma bloc de la commande de débrayage.

### Expliquer comment est réalisée la transformation du mouvement de rotation du levier 9 en un mouvement de translation de l'axe de blocage 35.

### En phase d'embrayage, les billes peuvent rester bloquées dans l’arbre moteur si les logements de la roue 37 ne sont pas alignés avec les billes (voir Figure 16 et dessin d’ensemble vue C-C). Dans ce cas, il n’y a pas accouplement bien que la tige 16 du vérin soit rentrée.
Expliquer comment se fera l’accouplement.

Roue 37 tronquée

Axe de blocage 35 tronqué

Arbre moteur 1 tronqué

Figure 16 : Perspective de
l’embrayage en position bloquée

### 1.1.1	Tableau des mobilités

| Liaison | Nom de liaison | Direction ou normale | Mobilités |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| L0/I | Liaison pivot |  |  |  |  |  |  |  |
| LI/II | Liaison pivot |  |  |  |  |  |  |  |
| LII/0 | Liaison ponctuelle |  |  |  |  |  |  |  |

Tx, Ty et Tz désigne les mobilités de translation suivant les directions orientées par.

Rx, Ry et Rz désigne les mobilités de rotation suivant les directions orientées par.

1.1.2 	:…………………………………………………………………………………….

=……………………………...……………………………………………….

1.1.3 	:…………………………………………………………………………………….

1.1.4 	Mouvement de II par rapport à 0 :……………………………………………………….

- 1.1.2 à 1.1.6 Etude de la cinématique des portes

Châssis 0

du bus

Porte II

C

B

A

x

y

Châssis 0

du bus

Fermeture

Bord de la carrosserie

D

0      50mm

Echelle du schéma cinématique :

Bras moteur I

en position porte ouverte

Figure 17: Schéma cinématique porte droite en position ouverte (vue de dessus)

1.1.6 Accord avec le cahier des charges : …………………e =…….……………………….

2.1.1 à 2.1.3 Isolement de la porte II :

0      50mm

Echelle de la géométrie :

0      50N

Echelle pour les résultantes :

Support de l'action de 0 sur  II

B

Plans d’appui du rail

H

galet

x

D

A

C

- Figure 18 : Porte isolée (vue de dessus)

2.1.4 à 2.1.6 Isolement du bras moteur I :

0      50mm

Echelle de la géométrie :

0      50N

Echelle pour les résultantes :

x

A

B

Figure 19 : Bras moteur isolé

2.2.2 à 2.2.6 Guidage roue 37 :

JB

7

39a

38a

37

1

20………...

38b

3

39b

- Figure 20 : Extrait de la coupe B-B de la Figure 8 en position débrayée

38a

39a

7

1

3

38b

39b

37

Figure 21 : Eclaté des pièces impliquées dans le guidage de la roue 37 par rapport carter

2.2.5

Figure 22 : Arbre de construction de l'assemblage du mécanisme de débrayage