DOCUMENT DT10 	Variateur AMC 30A8DD

Description :

Les modèles AMC 30A8DD sont des variateurs à modulation de largeur d’impulsion (PWM) pour moteur à courant continu, la vitesse étant proportionnelle à la valeur moyenne de la tension d’alimentation. Ils sont protégés contre les surtensions, les courts-circuits de moteur et d’alimentation. Ils sont compatibles avec les contrôleurs possédant une sortie PWM. Ils nécessitent une alimentation non régulée car ils alimentent en interne leurs circuits logiques.

Caractéristiques :

- Tension d’alimentation continue de 20 à 80V, courant maximum 15A

- Puissance dissipée pour un courant maximum continu 60W

- Fréquence maximale de découpage 20kHz

Schéma structurel interne :

Transistor MOS

VGS = ‘0’ Le transistor est bloqué, interrupteur ouvert entre D et S.

VGS = ‘1’ Le transistor est saturé, interrupteur fermé entre D et S.

| Les entrées P1-2, P1-9 et P1-11 sont reliées entre elles. Broche | Désignation | Description | Entrée/sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | + 10V 3mA | Utilisation externe | S |
| P1-2 | M | Masse |  |
| P1-3 | -10V 3mA | Utilisation externe | S |
| P1-6 | DEFAUT OUT + | Défaut de court circuit ou surtension | S optocouplée |
| P1-7 | DEFAUT OUT - |  |  |
| P1-8 | PWM IN + | Modulation d’impulsion en durée | E optocouplée |
| P1-9 | PWM IN - |  |  |
| P1-10 | DIR IN + | Direction | E optocouplée |
| P1-11 | DIR IN - |  |  |
| P2-1 | Moteur + | Connexion Moteur Vérin | S |
| P2-2 | Moteur - |  | S |
| P2-3 | M | Masse | S |