DOCUMENT DT08 		Codeur incrémental

- Résolution jusqu’à 2048 impulsions

- Sorties A, B, Z en Totem pôle NPN et PNP

Sorties AA, BB, ZZ en Emetteur de ligne pour RS422

- Faible encombrement

- Serrage concentrique par bague

Caractéristiques électriques			Caractéristiques mécaniques

Alimentation	5 VDC ± 10 % ou 10-30 VDC	Vitesse maxi	12 000 tr/min

Consommation 	60 mA 	Couple 	≤ 0,2 N.cm

Fréquence de commutation maxi	100 kHz	Moment d’inertie	3 x 10 -7 kgm2

Diagramme des sorties		Vibration 	IEC68 ≤ 100 m/s2 16 …2000 Hz

pour une rotation en sens horaire et vue sur l’axe	Choc	IEC68 ≤ 500 m/s2  11ms

Poids 	100 g

Sorties 5 VDC Emetteur de ligne

Voie A

Voie

Voie B

Voie

Voie Z

Voie

Température d’utilisation	-25° …. +85°

Humidité relative	 95 % sans condensation

Protection	IP64

Disque rotatif

Piste Voie Z

Piste Voie A

Piste Voie B

Déphasage entre A et B : ≥ 2 µs à 100 kHz

Sorties 10-30 VDC en Totem pôle

Voie A

Voie B

Voie Z